Московский государственный строительный университет

Факультет: ПГС

Кафедра: Архитектура

Специальность: 270800.62 «Промышленное и гражданское строительство»

Дисциплина: «Архитектура»

Пояснительно-расчетная записка к курсовой работе

ПРОЕКТ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ИЗ КРУПНО РАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Руководитель  А.С. Дмитриев

Студент              С.А. Неверов

Курс 2 заочн. отд. ускор.

2014 г.

Содержание:

Стр.

Введение                                                           4

  - Общая часть.                                                  6

  - Объемно-планировочные решения здания.                    6

  - Конструктивные решения здания.                              7

    - Основание и фундаменты                                 8

    - Стены                                                    9

    - Перегородки                                            10

    - Перекрытия и покрытие                                 10

    - Кровля                                                  10

    - Внутренняя отделка                                     11

    - Полы                                                   11

    - Окна и двери                                           11

    - Кухни                                                   12

    - Ванные комнаты и санитарные узлы                    12

    - Лестничная клетка                                      12

    - Лифты                                                  13

  - Инженерные системы.                                       13

    - Отопление                                              13

    - Водоснабжение                                         13

    - Канализация                                            14

    - Энергоснабжение                                       14

    - Мусоропровод                                          14

  - Технико-экономические показатели.                         15

  - Климатические характеристики района строительства .       17

  - Теплотехнический расчет ограждающей конструкции наружной стены.                                                          18

  - Решение генерального плана застройки.                      21

  - Список использованной литературы.                         22

Введение.

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для регионов Российской Федерации. Единственно правильный путь преодоления настоящей проблемы – интенсивное строительство многоэтажных жилых домов.

Строительство, являясь материалоемким, трудоемким, капиталоемким, энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих локальных и глобальных проблем, от социальных до экологических.

У строительных организаций существует насущная потребность в крупных объемах строительно-монтажных работ с привлечением свободных трудовых ресурсов, особенно из числа безработных граждан.

В связи с обострившимися экологическими проблемами, чрезвычайно важно максимально рационально использовать природные условия строительной площадки.

Курсовой проект на тему: «Проект жилого 17-ти этажного дома  в г. Раменское.» раскрывает возможности проектирования зданий, максимально рационально вписанных в природные условия.

Геоэкологическое строительство предлагает и обосновывает вписывать фундаментные конструкции зданий в природную геологическую среду, не нарушая при этом общую экосистему и тем самым имеет целью сохранение природных ландшафтов и отличается от традиционного вписыванием инженерных конструкционных систем в геоморфологическую обстановку строительной площадки. Это предопределяет систему передачи массы возводимого сооружения к геоэкологической среде.

К тому же это благоприятствует и обеспечивает геоэкологическую защиту основания и способствует рациональному освоению подземного пространства.

  - Общая часть.

Семнадцатиэтажное здание на 102 квартиры запроектировано из сборных железобетонных элементов.

Район строительства – г. Раменское

Для строительства  здания  выделена  территория  площадью 0,37 га,  находящаяся внутри жилого квартала.

Участок со спокойным рельефом, свободен от застройки.

  - Объемно-планировочные решения здания.

Запроектирована секция семнадцатиэтажного жилого дома.

Здание имеет 1 подъезд, оборудованный пассажирским лифтом, а также мусоропроводом.

Количественный и качественный состав запроектированных квартир:

- 1-комнатных: 85 квартир;

- 2-комнатных: 17 квартир;

- всего 102 квартиры.

Основные габаритные размеры секции:

- в осях  «1» – «10» — 24300мм;

- в осях «А» – «Д» —12900мм.

Высота этажа – 3000 мм.

Входная группа объединяет выход с лестничной клетки и пассажирского лифта.

Мусоросборная камера оборудована мусоросборным баком и раковиной с подводкой горячей воды.

Площадь общей комнаты в однокомнатной квартире - не меньше 17 кв.м.

Площадь спальни для одного человека – не меньше 10 кв.м.

Площадь спальни для двух человек – не меньше 14 кв.м.

Площадь кухни в однокомнатной квартире – не меньше 7 кв.м.

Площадь кухни в двухкомнатной квартире – не меньше 8 кв.м.

  - Конструктивные решения здания.

Здание представляет собой односекционный блок с размерами в плане 24,3×12,9 м, высотой около 60 м от планировочной отметки земли.

Жесткость и пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой поперечных стен, внутренних продольных стен и дисков перекрытий.

Передача усилий осуществляется за счет жестких связей – сварки закладных деталей сборных элементов здания между собой:

- горизонтальных связей – между поперечными и продольными стенами поярусно, а также между плитами перекрытия и стенами;

- вертикальных – связывающих стены одного яруса с выше- и нижележащими ярусами.

Конструктивная схема коробки здания – перекрестно-стеновая. Шаги поперечных стен, несущих нагрузку от перекрытий, приняты 3,3 м и 3,6 м.

Класс зданияпо капитальности — ІІ.

Класс зданияпо долговечности — ІІ.

Степень огнестойкости здания — І.

    - Основания и фундаменты.

На основании  технического заключения об инженерно-геологических условиях участок строительства проектируемого  жилого дома отнесен ко II категории сложности инженерно-геологических условий.

Грунтовый разрез участка строительства представлен следующими слоями:

- с поверхности, на глубину 0,2-1,5 м, участок покрыт насыпными грунтами, представленными, в основном слежавшимися суглинками, супесями со щебнем из кирпича и примесью строительного мусора. R0 = 64 кПа;

- под насыпью залегают покровные глины, пылеватые, полутвердые, (толщина 1,5-2,6 м). Е = 11 МПа, с = 33 кПа, φ =18°, ρ = 2,01 т/м3;

- ниже залегают пески мелкие, пылеватые плотные и средней плотности (мощностью 1,7-9,6 м). Е = 22-30 МПа, с = 4-6 кПа, φ =31-34°, ρ = 1,90-1,97т/м3;

- далее залегают суглинки мягкопластичные (мощностью 4,2-11 м), Е = 15 МПа, с = 20 кПа, φ =19°, ρ = 1,99 т/м3, слинзамидо 3мплотногопескасреднейкрупностиЕ = 41 МПа, с = 33 кПа, φ =37°, ρ = 2,02т/м3.

На участке обнаружены два водоносных горизонта на отметках -4,300 – -5,700, так же возможно появление в насыпных грунтах верховодки.

Под здание запроектированы ленточные фундаменты мелкого заложения, состоящие из железобетонных фундаментных плит (фундаментных подушек) и цокольных панелей.

Под лифтовую шахту запроектирована монолитная железобетонная плита.

Глубина заложения фундаментов под несущие стены здания  - 2 м.

Вертикальная гидроизоляция выполняется из битумно-полимерных рулонных наплавляемых материалов в 2 слоя.

По периметру здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1 м.

    - Стены.

Наружные стены выполнены сборными из несущих многослойных стеновых панелей толщиной 320 мм. Панели состоят из двух слоев железобетона, с заключенным между мини слоем утеплителя. Высота панели составляет 3 м.

Цокольные панели устанавливаются на фундаментные плиты и закрепляются жесткими металлическими связями.

Внутренние стеновые панели – однослойные железобетонные, толщиной 160 мм (межквартирные) и 120 мм (межкомнатные).

Крепление стеновых панелей осуществляется с помощью арматурных выпусков к закладным деталям на электросварке.

    - Перегородки.

Запроектированы гипсобетонные перегородки толщиной 80 мм. Плиты перегородок закрепляются анкерами к стыкам стеновых панелей для обеспечения жесткости.

    - Перекрытия и покрытие.

Перекрытия здания запроектированы из плоских железобетонных плит сплошного сечения толщиной 120 мм. Опирание панелей перекрытия осуществляется на стеновые панели по трем либо четырем сторонам. В конструкцию панелей перекрытия входят закладные детали, монтажные петли и отверстия для прохода инженерных коммуникаций и вентканалов.

Здание запроектировано с холодным чердаком.

Покрытие здания выполнено из ребристых железобетонных плит толщиной 120 мм.

    - Кровля.

Кровля здания – плоская, с внутренним организованным водостоком.

Уклон кровли обеспечивается панелями покрытия и составляет 3%.

Кровельное покрытие выполнено из битумно-полимерных рулонних наплавляемых материалов (2 слоя).

Кровля оборудована водоприемными воронками диаметром 150 мм.

    - Внутренняя отделка.

В квартирах стены оклеиваются обоями после штукатурки кирпичных стен. Кухни оклеиваются моющимися обоями, а участки стен над санитарными приборами облицовываются глазурованной плиткой. В санузлах полы из керамической плитки. Стены и потолки окрашиваются клеевой краской за 2 раза на высоту 2,1 м и выполняется панель путем окраски эмалями за 2 раза.

    - Полы.

Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолирующей основе. Полы в ванных комнатах и санитарных узлах выполнены из керамической плитки. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора.

    - Окна и двери.

Окна и двери приняты по ГОСТ 23166-78* в соответствии с площадью комнат. Все жилые комнаты имеют естественное освещение.

Окна запроектированы с переплетами из ПВХ и двухкамерными стеклопакетами.

Комнаты в квартирах имеют отдельные входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.

    - Кухни.

Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией, газовой плитой и санитарно-техническим прибором – мойкой.

    - Ванные комнаты и санитарные узлы.

Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной естественной вентиляцией. Ванные комнаты и санитарные узлы отделываются керамической плиткой на высоту 2,1 м от уровня пола.

    - Лестничная клетка.

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Лестница двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С лестничной клетки имеется выход на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой.

Предусмотрен зазор между лестничными маршами (100 мм) для протягивания пожарного шланга.

    - Лифты.

Система управления лифтом смешанная собирательная по приказам и вызовам при движении кабины вниз.

Машинное отделение лифта размещается на кровле.

  - Инженерные системы.

    - Отопление.

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат конвекторы. На каждую секцию выполняется отдельный тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания изолируются и покрываются алюминиевой фольгой.

    - Водоснабжение.

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора водоснабжения. Вода на каждую секцию подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, расположенного в подвальной части здания, который изолируется и покрывается алюминиевой фольгой. На каждую секцию и встроенный блок устанавливается рамка ввода. Вокруг дома выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты.

    - Канализация.

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной канализации. Из каждой секции выполняются самостоятельные выпуска хозфекальной и дождевой канализации.

    - Энергоснабжение.

Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой каждой секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощитовые расположены на первых этажах.

    - Мусоропровод.

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером-накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку отходов. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол металлический. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и помещения мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в хозфекальную канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. Вверху мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный.

  - Технико-экономические показатели.

Экономические показатели жилых зданий определяются их объемно-планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией санитарно-технического оборудования. Важную роль играет запроектированное в квартире соотношение жилой и подсобной площадей, высота помещения, расположение санитарных узлов и кухонного оборудования. Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели:

- строительный объем (м3)

- площадь застройки (м2);

- общая площадь (м2);

- жилая площадь (м2);

- К1 – отношение жилой площади к общей площади, характеризует рациональность использования площадей.

- К2 – отношение строительного объема к общей площади, характеризует рациональность использования объема.

Строительный объем надземной части жилого дома с неотапливаемым чердаком определяют как произведение площади горизонтального сечения на уровне первого этажа выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола первого этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия.

Строительный объем подземной части здания определяют как произведение площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа, на уровне выше цоколя, на высоту от пола подвала до пола первого этажа.

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, включается в общий объем.

Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подземной и надземной частей.

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веранды, террасы).

Жилую площадь квартиры определяют как сумму площадей жилых комнат плюс площадь кухни свыше 8-ми м2.

Общую площадь квартир рассчитывают как сумму площадей жилых и подсобных помещений, квартир, веранд, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балконов и террас – 0,3.

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. Площадь этажа и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.

Технико-экономические показатели

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Площадь застройки, м2 | 316,2 |
| Количество квартир, шт. | 102 |
| Жилая площадь, Sжил., м2 | 1987 |
| Общая площадь, Sобщ., м2 | 5050 |
| Строительный объем подземной части, Vстр.подз., м3 | 372 |
| Строительный объем надземной части, Vстр.надз., м3 | 14808 |
| Строительный объем общий, Vобщ., м3 | 15180 |
| K1 = Sжил/ Sобщ, м2/м2 | 0,4 |
| K2 = Vобщ/Sобщ, м3/м2 | 3,00 |

  - Климатические характеристики района строительства.

Климатические характеристики района строительства, необходимые для теплотехнического расчета ограждающих конструкций, принимаем по СНиП 23.02.2003.

Для г. Раменское характерен нормальный влажностный режим помещений зданий и нормальная зона влажности (см. прил. В СНиП 23.02.2003).

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б (по таблице 2 СНиП 23.02.2003).

Расчетные климатические характеристики

| Район строительства |  |  | Зона влажности |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратов | -4,3 | 196 | Нормальная |

tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01-99* для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.

  - Теплотехнический расчет ограждающей конструкции наружной стены.

Конструкция стены – трехслойная:

- тяжелый бетон;

- пенополистирол;

- легкий бетон.

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче.

, где

Dd=(20+4,3)*196=4762,8;

определяется по таблице 4 СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий» в зависимости от Dd(градусо-сутки района строительства). Значения Rreqдля величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле:

Rreq = aDd + b,

где Dd - градусо-сутки отопительного периода, Ссут, для конкретного пункта;

а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23.02.2003 для соответствующих групп зданий: а = 0,00035; b = 1,4.

| Dd | Наружная стена |
| --- | --- |
| 4000 | 2,8 |
| 6000 | 3,5 |

3,07.

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

| Наименование ограждающих конструкций |  | n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | 4,5 | 1 | 8,7 | 23 |

где п - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиП 23.02.2003;

tn - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tintи температурой внутренней поверхности int ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5 СНиП 23.02.2003;

в- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4* СНиП II.3.79;

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С), принимаемый по табл. 6* СНиП II.3.79.

Теплотехнические показатели строительных материалов выбираем в соответствии с прил. 3 и прил. 4 СНиП II.3.79.

Теплотехнические показатели строительных материалов

| Наименование материалов | Толщина слоя , м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелый бетон | 0,12 | 2500 | 1,92 | 17,98 |
| Пенополистирол | 0,14 | 100 | 0,052 | 0,853 |
| Легкий бетон | 0,06 | 1000 | 0,33 | 5,03 |

Фактическое значение сопротивления теплопередаче.

Фактическое сопротивление теплопередаче :

Вывод: поскольку фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций стены превышает нормируемое, конструкция стенового ограждения удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов по тепловой защите здания.

  - Решение генерального плана застройки.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны в соответствии с назначением проектируемого здания, с учетом рационального использования рельефа, соблюдения санитарных и противопожарных норм.

Рельеф участка характеризуется отметками 155,00 ÷ 160,00. Генеральный план выполнен в масштабе 1: 500.

Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 9,5 – 9,8 м. По грунтовым условиям на просадочность площадка относится к I типу.

По степени сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II категории. Грунты не обладают агрессивными свойствами к любым маркам бетона и к железобетонным конструкциям.

Планировочные отметки проектируемого здания определены с учетом рельефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками.

Водоотвод от здания осуществлен к лоткам автодорог с последующим выпуском в пониженные места рельефа. Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий на площадке намечен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. На участках, свободных от застройки, предусматривается устройство газонов, свободно растущих кустарников, цветники, лиственных деревьев рядовой посадки.

Подземные сети водоснабжения, канализации, электрокабели и тепловые сети запроектированы в канале. Такая прокладка инженерных сетей обеспечивает удобство их обслуживания в процессе эксплуатации.

  - Список использованной литературы.

- Шерешевский И.А.Конструирование гражданских зданий. Учебное пособие. М.: Архитектура-С, 2005.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учебное пособие. Архитектура-С, 2005.

- Т.Г.Маклакова, С.М.Нанасова, Е.Д.Бородай, В.П.Житков. Конструкции гражданских зданий. Стройиздат 1986.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий в пяти томах. Том 3 Жилые здания. Л.Б. Великовский, А.С. Ильяшев, Т.Г. Маклакова. Под общ.ред. К.К. Шевцова. "Стройиздат", 1983, издание 2-е, переработанное и дополненное.

- Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта.

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Москва 2011.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Москва 2012.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Взамен СНиП II-3-79*. Москва 2003.

- СНИП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Москва 2003.

- СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Издание официальное. Москва 2011.