МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Пояснительная записка к курсовому проекту

“Проектирование железобетонных и каменных конструкций 10 этажного здания”

Выполнил: студент ТЭС-IV-5 Васильев А.В.

Проверил: Карзов А.В.

Москва 2013

Содержание.

- Компоновка здания……………………………………………………………………………… 3

- Проектирование железобетонной предварительно напряженной плиты (вариант 1) …………………………………………………………………………………………… 6

- Проектирование железобетонной предварительно напряженной плиты (вариант 2) …………………………………………………………………………………………… 15

- Расчет и конструирование однопролетного ригеля ……………………………21

- Расчет и конструирование колонны …………………………………………………… 29

- Расчет и конструирование фундамента под колонну …………………………32

- Список использованной литературы ……………………………………………………36

1.Компоновка здания

  - Конструктивная схема здания

N = 5

n = 4

Количество этажей = N · 2 = 10

Марка бетона для всех конструкций – B25

B = 4,8 + 0,1 · 4 = 5,2 м.

L = 7,2 – 0,1 · 4 = 6,8 м.

Здание многоэтажное каркасное с неполным железобетонным каркасом и несущими наружными кирпичными стенами. Пространственная жесткость здания решена по рамно-связевой схеме. В сборном варианте поперечная жесткость обеспечивается поперечными рамами и торцевыми стенами, воспринимающими горизонтальные ветровые нагрузки через жесткие диски перекрытия. Торцевые стены служат вертикальными связевыми диафрагмами.

Высота сечения ригеля hр = 50 см. ширина его сечения bf = 20 см, b`f = 40 см.

При временной нагрузке v < 700 кг/м2 используются многопустотные плиты, высота сечения которых равна 22 см.

Колонны сечением 40x40 см. Число этажей 10. Высота этажа 2,8 м.

Под кирпичные стены принят ленточный фундамент, под колонны – отдельный фундамент стаканного типа. Сопряжение колонн и фундамента принято жестким.

  - Конструктивная схема сборного перекрытия

Ригели расположены поперек здания и опираются на консоли колонн. Такое расположение ригелей увеличивает жесткость в поперечном направлении. Сопряжение ригеля с колонной жесткое на сварке закладных деталей и выпусков арматуры с последующим замоноличиванием стыков. Опирание ригелей на колонны – шарнирное. Плиты перекрытия ребристые предварительно напряженные, опирающиеся на ригели поверху. Сопряжение плит с ригелями принято на сварке закладных деталей с замоноличиванием стыков и швов.

Шаг колонн в продольном направлении составляет В = 5,2 м, в поперечном – L = 6,8 м. Предварительно напряженные плиты перекрытий приняты двух типов. Рядовые плиты имеют номинальную ширину 150 см. Связевые плиты шириной 180 см размещаются по рядам колонн. Фасадные плиты-распорки шириной 90 см.

2.Проектирование железобетонной предварительно напряженной ребристой плиты

2.1 Исходные данные

Таблица 1

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная(g) |  |  |  |
| 1.Собственный вес плиты | 340 | 1,1 | 374 |
| Полы – паркет на мастике, δ = 20 мм Цементно – песчаная стяжка, δ = 30 мм (γ = 1800 кН/м3) | 20 54 | 1,3 1,3 | 26 70,2 |
| Итого: | 414 | - | 470,2 |
| Временная(v) |  |  |  |
| Перегородки, δ = 30 мм (приведенная нагрузка, длительная) vр | 54 | 1,2 | 64,8 |
| Полезная (из здания) | 150 | 1,3 | 195 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1.Длительная (vlon) | 30 | 1,3 | 39 |
| 2.Кратковременная (vsh) | 120 | 1,3 | 156 |
| Итого временная нагрузка v | 204 | - | 259,8 |
| Временная нагрузка без учета перегородок v0 | 150 | - | 195 |
| Суммарные нагрузки |  |  |  |
| 1.Полная нагрузка(g +v) | 618 | - | 730 |

Расчетная нагрузка на 1 м. длины плиты при ширине плиты b=1,5 м. с учетом коэффициента надежности по назначению здания gn = 1:

полная:

постоянная:

Нормативная нагрузка на 1 м. длины плиты при ширине плиты b=1,5 м. с учетом коэффициента надежности по назначению здания gn = 1:

постоянная:

полная:

постоянная и длительная:

Материалы для плиты

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В25:

Rb,n = Rb,ser = 188  кг/см2;

Кп = Rbt,ser = 15,8  кг/см2;

Rb = 148 кг/см2; Rbt = 10,7 кг/см2,  γ b1 = 0,9 (п. 2.1.2.3 [4]).

Начальный модуль упругости бетона Еъ = 306 x 103 кг/см3

Технология изготовления плиты - агрегатно-поточная. Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура:

- продольная напрягаемая класса А600:

Rs,n = Rs,ser = 6100 кг/см3 ;

Rs = 5300 кг/см3 ;

Es = 2,0 -106  кг/см3 ;

ненапрягаемая класса В500:

Rs = 4230 кг/см2 ; Rsw = 3060 кг/см2.

2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы

Определение внутренних усилий

Расчетный пролет плиты:

Приведение сечения к эквивалентному тавровому

Высоту сечения плиты принимаем h = 22 см.

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой.

Усилия от расчетной полной нагрузки:

- изгибающий момент в середине пролета:

- поперечная сила на опорах:

Усилия от нормативной нагрузки (изгибающие моменты):

- полной:

- постоянной и длительной:

Расчет по прочности нормального сечения при действии изгибающего момента

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не учитываются)

При расчете принимается вся ширина верхней полки b`f  =146 см. так как:

Где l – конструктивный размер плиты.

Положение границы сжатой зоны определяется из условия:

Где  М - изгибающий момент в середине пролета от полной нагрузки (g + v);   Мx=h`f  - момент внутренних сил в нормальном сечении плиты, при котором нейтральная ось проходит по нижней грани сжатой полки; Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию;

Если это условие выполняется, граница сжатой зоны проходит в полке, и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного сечения шириной, равной b'f.

Условие выполняется, т.е. расчет ведем как для прямоугольного сечения. Далее определяем:

ξ = x/h0 – относительная высота сжатой зоны бетона; должно выполняться условие:  ξ  ≤  ξR, где ξR – граничная относительная высота сжатой зоны.

Значение ξR определяется по формуле:

где  - относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного Rs;

- относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной 0,0035.

σsp  – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь и коэффициента γsp = 0,9.

Принимаем σsp = 0,8 Rsn = 0,8x600 = 480 МПа = 0,8x6100 = 4880 кг/см2

При проектировании конструкции полные суммарные потери следует принимать не менее 100 МПа. ∆σsp(2)j = 100 МПа = 1020 кг/м2.

При определении :

σsp = 0,9 x 4880 – 1020 = 3372 кг/м2

Площадь сечения арматуры определяется по формуле:

Если соблюдается условие , расчетное сопротивление напрягаемой арматуры RS допускается умножить  на коэффициент условий работы γs3, учитывающий возможность деформирования высокопрочных арматурных сталей при напряжениях выше условного предела текучести и определяемый по формуле:

Если , что для плит практически всегда соблюдается, можно принимать максимальное значение этого коэффициента, т. е. γs3 = 1,1.

Принимаем 6Ø10 А600; Агр = 4,71 см2.

Напрягаемые стержни должны располагаться симметрично и расстояние между ними должно быть не более 400 мм при h > 150 мм.

Расчет по прочности при действии поперечной силы

Поперечная сила от полной нагрузки Q = 2677 кг.

Расчет предварительно напряженных элементов по сжатой бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия:

φb1 – коэффициент, принимаемый равным 0,3

b – ширина ребра, b = 37,7 см;

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по наклонному сечению производят из условия:

Q ≤ Qb + Qsw

Q – поперечная сила в наклонном сечении;

Qb – поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, принимается не более 2,5γb1Rbt bh0 и не менее 0,5γb1Rbt bh0

Qsw – поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении;

φb2 – коэффициент, принимаемый равным 1,5

Следовательно, поперечная сила, воспринимаемая бетоном, имеет большее значение, чем действующая в сечении поперечная сила, поэтому поперечную арматуру можно не устанавливать.

2.3. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы

Геометрические характеристики приведенного сечения

Круглое очертание пустот заменяется эквивалентным квадратным со стороной

с = 0,9·d = 0,9·15,9 = 14,3 см.

Размеры расчетного двутаврового сечения:

толщина полок:  h’ƒ = hƒ = (22 – 14,3)·0,5  = 3,85 см;

ширина ребра b = 146 – 14,3·7 = 45,9 см;

ширина полок b’ƒ =146 см; bƒ = 149 см.

Определяем геометрические характеристики приведенного сечения:

α = Es/Eb = (2·106)/30,6·104 = 6,54.

Площадь приведенного сечения:

Ared = A + αAs = b’ƒ ·h’ƒ + bƒ ·hƒ + b·c + αAs = (146 + 149)·3,85 + 45,9·14,3 + 6,54·4,71 = 1823 см2; А = 1792 см2 – площадь сечения бетона.

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

Sred = b’ƒ ·h’ƒ· (h - 0,5·h’ƒ) + bƒ ·hƒ · 0,5·hƒ + b·c·0,5·h + α·As·a =

= 146·3,85·(22 – 0,5·3,85) + 149·3,85·0,5·3,85 + 45,9·14,3·0,5·22 + 6,54·4,71·3 =

= 11284,16 + 1104,28 + 7220,07 + 92,41 = 19701 см3.

Удаление центра тяжести сечения от его нижней грани:

y0 = Sred/Ared = 19701/1823 = 10,807 ≈ 10,8 см.

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести:

Ired = bƒ'hƒ'312+bƒ'·hƒ'·h-y0-0,5hƒ'2+bc312+b·c·0,5h-y02+bƒ·hƒ312+bƒ·hƒ·y0-0,5hƒ2+αAs·y0-a2= (146·3,853)/12 + 146·3,85· (22 – 10,8 – 0,5·3,85)2 + (45,9·14,33)/12 + 45,9·14,3·(0,5·22 – 10,8)2 + (149·3,853)/12 + 149·3,85·(10,8 – 0,5·3,85)2 + 6,54·4,71·(10,8 – 3)2 = 694,3 + 48355,0 + 11185,1 + 26,3 + 708,6 + 45183,9 + 1874,08 =

= 108027см4

Момент приведенного сечения по нижней грани:

Wred = Ired/y0 = 108027/10,8 = 10003 см3.

То же, по верхней грани:

Wredsup= Ired/(h – y0) = 108027/(22 – 10,8) = 9645 см3.

Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, когда соблюдается условие:                 M > Mcrc

M – изгибающий момент от внешней нагрузки (нормативной);

Mcrc – изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин и равный:

Mcrc = Rbt,ser ·W + P·eяр , где

W – момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна;

еяр = еор + r – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны;

еор – то же, до центра тяжести приведенного сечения;

r -  расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки;

W = 1,25 · Wred для двутаврового симметричного сечения;

P – усилие предварительного обжатия с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента. Определяем:

r = Wred/Ared = 10003/1823 = 5,49 см;

еор = y0 – a = 10,8 – 3 = 7,8 см;

еяр = 7,8 + 5,49 =13,29 см;

W = 1,25·10003 = 12504 см3.

Потери предварительного напряжения арматуры.

Потери от релаксации напряжений арматуры Δσsp1определяют для арматуры класса А600 при электромеханическом способе натяжении в соответствии с п.2.2.3.3 СП 52-102-2004.

Δσsp1 = 0,03·σsp = 0,03·4880 = 146, 4 кг/см2.

Потери от температурного перепада при агрегатно-поточной технологии принимаются равными 0; Δσsp2 = 0.

Потери от деформации формы при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; Δσsp3 = 0.

Потери от деформации анкеров при электротермическом способе натяжения арматуры не учитывают; Δσsp4 = 0.

Первые потери:

Δσsp(1) = Δσsp1 + Δσsp2 +Δσsp3 +Δσsp4 = 146,4 кг/см2.

Потери от усадки бетона:

Δσsp5 = σb,sh·Es

σb,sh – деформации усадки бетона, значение которого можно принять в зависимости от класса бетона (В25) равным: 0,0002

Δσsp5 = 0,0002·2·106 = 400 кг/см2.

Потери от ползучести бетона Δσsp6 определяются по формуле:

Δσsp6 = 0,8·α·φb,cr·Ϭbpj1+α·µspj·1+ysj2·AredIred·1+0,8·φb,cr , где

α = 6,54

φb, cr – коэффициент ползучести бетона. φb, cr = 2,5;

σbpj - напряжение в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой j-ой группы стержней напрягаемой арматуры;

σbp = P(1)/Ared + (P(1)eop2)/Ired;

P(1) – усилие предварительного обжатия с учетом только первых потерь;

еор – эксцентриситет усилия P(1) относительно центра тяжести приведенного сечения;

µspj – коэффициент армирования, равный Aspj/A, где А – площадь поперечного сечения элемента;

Аspj – площадь рассматриваемой группы стержней напрягаемой арматуры.

P(1) = Asp(σsp – Δσsp(1));         σsp = 4880 кг/см2;

Δσsp(1) = 146,4 кг/см2;         Р(1) = 4,71(4880 – 146,4) = 22295 кг;

еор = 7,8 см; Ired  = 108027

σbp = 22295/1823  + (22295·7,82)/ 108027 = 24,79 кг/см2;

А = 1792 см2; µ = 4,71/1792 = 0,0026;

Δσsp6 = 0,8·6,54·2,5·24.791+6,54·0,0026·1+7,82·1823108027·(1+0,8·2,5)  = 294 кг/см2.

Полное значение первых и вторых потерь:

Δσsp(2) = i=1i=6Δσspi

Δσsp(2) = 146,4 + 400 + 294 = 840,4 кг/см2.

При проектировании конструкций полные суммарные потери для арматуры расположенной в растянутой при эскплуатации зоне сечения элемента, следует принимать не менее 100 МПа (п. 2.2.3.9 СП 52-102-2004), поэтому принимаем Δσsp(2) = 1000 кг/см2.

После того, как определены суммарные потери предварительного напряжения арматуры, можно определить Мcrc.

Р(2) = (σsp – Δσsp(2))·Asp;

P(2) – усилие предварительного обжатия с учетом полных потерь;

Р(2) = (4880 – 1000)·4,71 = 18275 кг;

Мcrc = Rbt,ser ·W + P(2)·eяр = 15,8·12504 + 18275 ·13,29 = 440438 кг·см = 4405 кг·м.

Так как Mn = 2771 кг·м < Mcrc = 4405 кг·м, то трещины в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок не образуются.

Расчет прогиба плиты.

Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия:

ƒ ≤ ƒult, где

ƒ – прогиб элемента от действия внешней нагрузки;

ƒult – значение предельно допустимого прогиба.

При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/200 пролета.

Для свободно опертой балки максимальный прогиб определяют по формуле:

ƒ = Sl2(1/r)max , где

S – коэффициент, зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки; при действии равномерного рапределения нагрузки S = 5/48; при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия – S = 1/8.

(1/r)max – полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментов от нагрузки, при которой определяется прогиб.

Полную кривизну изгибаемых элементов определяют для участков без трещин в растянутой зоне по формуле:

1/r = (1/r)1 + (1/r)2 - (1/r)3 , где

(1/r)1  – кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок;

(1/r)2 – кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

(1/r)3 – кривизна от непродолжительного действия усилия предварительного обжатия P(1), вычисленного с учетом только первых потерь, т.е. при действии момента

М = Р(1)·е0р.

Кривизну элемента на участке без трещин определяют по формуле:

1/r = M/(Eb1·Ired) , где

М – изгибающий момент от внешней нагрузки или момент усилия предварительного обжатия относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения;

Ired – момент инерции приведенного сечения;

Eb1 – модуль деформации сжатого бетона, определяемый по формуле:

Eb1 = Eb/(1+φb,cr) , где

φb,cr – коэффициент ползучести бетона

Прогиб определяется с учетом эстетико-психологических требований, т.е. от действия только постоянных и временных длительных нагрузок:

(1/r)2 = Mnl/(Eb1·Ired)

Eb1 = Eb/(1+φb,cr) = 306·103/(1+2,5) = 87429 кг/см3

(1/r)2 = Mnl/(Eb1·Ired) = 223300/(87429·108027) = 2,36·10-51см .

Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия предварительного обжатия

(1/r)3 = (Р(1)·еор)/(Eb1·Ired) = (22295·7,8)/( 0,85*306000 ·108027) =  6,2 ·10-61см .

В запас жесткости плиты оценим ее прогиб от постоянной и длительной нагрузок (без учета выгиба от усилия предварительного обжатия):

ƒ = (5/48·2,36·10-5)·4892 = 0,59 см < 2,445 см;

Допустимый прогиб ƒ = (1/200)l = 489/200 = 2,445 см.

(1/r)4 – кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона в стадии изготовления от неравномерного обжатия по высоте сечения плиты.

(1/r)4 = (σsb – σ’sb)/(Es·h0), где

σsb, σ’sb – значения, численно равные сумме потерь предварительного напряжения арматуры от усадки и ползучести бетона соотвественно для арматуры растянутой зоны и для арматуры, условно расположенной в уровне крайнего сжатого волокна бетона.

σ’sb = Р(2)/Аred – (P(2)·eop·(h – y0))/Ired =

= 18275/1823 – (18275 ·7,8·(22 – 10,8))/108027 =  – 4,75 кг/см2.

Следовательно, в верхнем волокне в стадии предварительного обжатия возникает растяжение, поэтому  σ’sb = 0.

Следует проверить, образуются ли в верхней зоне трещины в стадии предварительного обжатия:

Мcrc = γ·Wredsup·Rbt,ser(p) – P(1)(e0p,1 – rinf), где

Wredsup – значение Wred , определяемое для растянутого от усилия обжатия Р(1) волокна (верхнего);

rinf – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от грани элемента, растянутой усилием Р(1);

Р(1) и e0p,1 – усилие обжатия с учетом первых потерь и его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения;

Rbt,ser(p) – значение Rbt,ser при классе бетона, численно равном передаточной прочности Rbt;

γ = 1,25 – для двутаврового симметричного сечения;

rinf = 9645/1823 = 5,29 см;                   e0p1 = 7,8 см;                  Р(1) = (σsp – Δσsp(1))·As;

P(1) = (4880 – 146, 4)·4,71 = 22295 кг;                 Wredsup = 9645 см3.

Передаточная прочность назначается не менее 15 МПа и не менее 50% принятого класса бетона. Rbp = 188 кг/см2.

Rbt,ser(p) = 1,1 МПа = 11,2 кг/см2;

Mcrc = 1,25·9645·11,2 – 22295 · (7,8 – 5,29) =

= 135030 – 55960,5 = 79070 кг·см = 790,7 кг·м > 0.

Следовательно, трещины в верхней зоне в стадии предварительного обжатия не образуются. В нижней зоне в стадии эксплуатации трещин также нет.

Для элементов без трещин сумма кривизн (1/r)3 + (1/r)4 принимается не менее кривизны от усилия  предварительного обжатия при продолжительном его действии.

При продолжительном действии усилия предварительного обжатия:

Eb1 = 306·103/(1+2,5) = 8,74·104 кг/см2.

(1/r)3 = (Р(2)·еор)/(Eb1·Ired) = (18275 ·7,8)/(87429·108027) =  1,51·10-51см ;

σsb = Δσsb5 + Δσsb6;    σsb = 400 + 294 = 694 кг/см2;

(1/r)4 = 694 / (2·106·19) = 1,83·10-51см .

(1/r)3 + (1/r)4 = (0,62 + 1,83)·10-5 = 2,45·10-51см

Это значение больше, чем кривизна от усилия предварительного обжатия при продолжительном его действии (1,51·10-51см).

Таким образом, прогиб плиты с учетом выгиба (в том числе его приращения равномерной усадки и ползучести бетона в стадии изготовления вследствие неравномерного обжатия сечения по высоте) будет равен:

ƒ = (5/48·2,36·10-5 – 1/8·2,45·10-5)·4892 = – 0,144 см.

3. Вариант расчета многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия при действии временной нагрузки, равной 4,5 кН/м2.

Постоянная нагрузка та же, что при расчете плиты перекрытия на действие нагрузки V = 150 кг/м2.

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная(g) | 414 | - | 470,2 |
| Временная(v) |  |  |  |
| Перегородки, δ = 30 мм (приведенная нагрузка, длительная) vр | 54 | 1,2 | 64,8 |
| Полезная (из здания) | 450 | 1,2 | 540 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1.Длительная (vlon) | 160 | 1,2 | 192 |
| 2.Кратковременная (vsh) | 290 | 1,2 | 348 |
| Итого временная нагрузка v | 504 | - | 604,8 |
| Временная нагрузка без учета перегородок v0 | 450 | - | 540 |
| Суммарные нагрузки |  |  |  |
| 1.Полная нагрузка (g +v) | 918 | - | 1075 |

Нагрузка на 1 погонный метр длины плиты при номинальной ее ширине 1,5 м:

- расчетная постоянная g = 470,2·1,5·1 = 705,3 кг/м;

- расчетная полная (g + V) = 1075·1,5·1 = 1612,5 кг/м;

- нормативная постоянная gn = 414·1,5·1 = 621 кг/м;

- нормативная полная (gn + Vn) = 918·1,5·1 = 1377 кг/м;

- нормативная постоянная и длительная (gn + Vlon,n) = (414 + 214) ·1,5·1 = 942 кг/м.

3.2. Расчет плиты по предельным состояниям первой группы.

Материалы для плиты, расчетный пролет и поперечное сечение те же, что в пункте 2.1.

Усилия от расчетной полной нагрузки:

- изгибающий момент в середине пролета:

М=(g+V)l028=1612,5 ·4,8928=4820 кг·м ;

- поперечная сила на опорах:

Q=g+Vl02=1612,5 ·4,892=3943 кг .

Усилия от нормативной нагрузки (изгибающие момент)

- полной:

Мn=(gn+Vn)l028=1377 ·4,8928=4116 кг·м ;

- постоянной и длительной:

Мnl=(gn+Vlon,n)l028=942·4,8928=2816 кг·м ;

Расчет по прочности на действие изгибающего момента.

αm = M / (γb1·Rb·b’ƒ·h02)= 482000/(0,9·148·146·192) = 0,069;

αR = 0,338;  αm < αR  (см. п.2.2);

αm = ξ·(1 – ξ/2); ξ = 1 - 1-2·0,069 = 0,072;

αR = ξR·(1 – ξR/2); ξR = 1 - 1-2·0,338 = 0,431;

Т.к. ξ/ξR= 0,069/0,431 = 0,16 < 0,6 , можно принимать макисмальное значение коэффициента условия работы γs3 = 1,1.

Площадь сечения арматуры определяем по формуле:

Asp = (γb1·Rb·b’ƒ·ξ·h0)/Rs;     Rs = 5300 кг/см2 .

Asp = (0,9·148·146·0,072·19)/(1,1·5300) = 4,51 см2;

Принимаем 6ø10А600; Asp = 4,71 см2.

Расчет по прочности при действии поперечной силы.

Условие прочности по бетонной полосе между наклонными сечениями удовлетворяется

3943 кг < 28624 кг.

Условие прочности по наклонному сечению

Q ≤ Qb + Qsw;

допускается производить расчет наклонного сечения из условия

Q1 ≤ Qb1 + Qsw1

Qb1 = 0,5·γb1·Rbt·b·h0 = 0,5·0,9·10,7·37,7·19 = 3449 кг.

Qsw1 = 3943  – 3449 = 494 кг

Усилие в поперечной арматуре на единицу длины равно:

qsw = 494/19 = 26 кг/см < qsw,min = 0,25·0,9·10,7·37,7= 90,8 кг/см;

qsw = Rsw·Asw/Sw.

Назначая шаг хомутов Sw = 10 см ≤ 0,5·h0 получаем:

Asw = qsw·Sw/Rsw = 90,8·10/3060 = 0,297 см2;

Окончательно принимаем на приопорных участках плиты по четыре каркаса поперечной рабочей арматурой (хомутами), расположенной с шагом Sw = 10 см.

В этом случае для 4Ø5 В500С в одном сечении имеем: Asw,eƒ = 0,78 см2 > Asw.

3.3. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы.

Геометрические характеристики приведенного сечения (см. п. 2.3)

Ared = A + αAs = b’ƒ ·h’ƒ + bƒ ·hƒ + b·c + αAs = (146 + 149)·3,85 + 45,9·14,3 + 6,54·4,71 =

=1823 см2; А = 1792 см2 – площадь сечения бетона.

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

Sred = b’ƒ ·h’ƒ· (h - 0,5·h’ƒ) + bƒ ·hƒ · 0,5·hƒ + b·c·0,5·h + α·As·a =

= 146·3,85·(22 – 0,5·3,85) + 149·3,85·0,5·3,85 + 45,9·14,3·0,5·22 + 6,54·4,71·3 =

= 11284,16 + 1104,28 + 7220,07 + 92,41 = 19701 см3.

Удаление центра тяжести сечения от его нижней грани:

y0 = Sred/Ared = 19701/ 1823 = 10,81 см.

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести:

Ired = bƒ'hƒ'312+bƒ'·hƒ'·h-y0-0,5hƒ'2+bc312+b·c·0,5h-y02+bƒ·hƒ312+bƒ·hƒ·y0-0,5hƒ2+αAs·y0-a2= (146·3,853)/12 + 146·3,85· (22 – 10,81 – 0,5·3,85)2 + (45,9·14,33)/12 + 45,9·14,3·(0,5·22 – 10,81)2 + (149·3,853)/12 + 149·3,85·(10,81 – 0,5·3,85)2 + 6,54·4,71·(10,81 – 3)2 = 694,3 + 48250,8 + 11185,1 + 23,7 + 708,6 + 45285,8 + 1878,9 =

= 108027 см4

Момент приведенного сечения по нижней грани:

Wred = Ired/y0 = 108027/10,81 = 9994 см3.

То же, по верхней грани:

Wredsup= Ired/(h – y0) = 108027/(22 – 10,81) = 9654 см3.

r = Wred/Ared = 9994/1823 = 5,48 см;

еор = y0 – a = 10,81 – 3 = 7,81 см;

еяр = 7,81 + 5,48 =13,29 см;

W = 1,25·9994= 12492 см3.

Потери предварительного напряжения арматуры.

Δσsp1= 0,03·σsp = 0,03·4880 = 146,4 кг/см2;  Δσsp2 = 0;	Δσsp3 = 0;  Δσsp4 = 0.

Таким образом первые потери составляют:

Δσsp(1) = Δσsp1 + Δσsp2 +Δσsp3 +Δσsp4  = 146,4 кг/см2.

Потери от усадки бетона:

Δσsp5 = 0,0002·2·106 = 400 кг/см2.

σbp = P(1)/Ared + (P(1)eop2)/Ired;

P(1) = Asp(σsp – Δσsp(1)); σsp = 4880 кг/см2; Δσsp(1) = 146,4 кг/см2;

Р(1) = 4,71(4880 – 146,4) = 22295 кг;

σbp = 22295/1823 + (22295·7,812)/108027 = 24,82 кг/см2;

А = 1792 см2; µ = 4,71/1792 = 0,0026;

∆σsp6= 0,8·α·φb,cr·Ϭbpj1+α·µspj·1+ysj2·AredIred·1+0,8·φb,cr

Δσsp6 = 0,8·6,54·2,5·24,821+6,54·0,0026·1+7,812·1823108027·(1+0,8·2,5)= 294,2 кг/см2.

Полное значение первых и вторых потерь:

Δσsp(2) = i=1i=6Δσspi

Δσsp(2) = 146,4 + 400 + 294,2 = 840,6 кг/см2.

Принимаем Δσsp(2) = 100 МПа.

Р(2) = (σsp – Δσsp(2))·Asp;

P(2) – усилие предварительного обжатия с учетом полных потерь;

Р(2) = (4880 – 1000)·4,71= 18275 кг;

Мcrc = 15,8·12492+ 18275·13,29 = 440248 кг·см = 4403 кг·м.

Так как Mn = 4116 кг·м < Mcrc = 4403 кг·м, то трещины в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок не образуются.

Расчет прогиба плиты.

Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия:

ƒ ≤ ƒult, где

ƒ – прогиб элемента от действия внешней нагрузки;

ƒult – значение предельно допустимого прогиба.

При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/200 пролета.

Для свободно опертой балки максимальный прогиб определяют по формуле:

ƒ = Sl2(1/r)max , где

S – коэффициент, зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки; при действии равномерного рапределения нагрузки S = 5/48; при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия – S = 1/8.

(1/r)max – полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментов от нагрузки, при которой определяется прогиб.

Полную кривизну изгибаемых элементов определяют для участков без трещин в растянутой зоне по формуле:

1/r = (1/r)1 + (1/r)2 - (1/r)3 , где

(1/r)1  – кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок;

(1/r)2 – кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

(1/r)3 – кривизна от непродолжительного действия усилия предварительного обжатия P(1), вычисленного с учетом только первых потерь, т.е. при действии момента

М = Р(1)·е0р.

Кривизну элемента на участке без трещин определяют по формуле:

1/r = M/(Eb1·Ired) , где

М – изгибающий момент от внешней нагрузки или момент усилия предварительного обжатия относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения;

Ired – момент инерции приведенного сечения;

Eb1 – модуль деформации сжатого бетона, определяемый по формуле:

Eb1 = Eb/(1+φb,cr) , где

φb,cr – коэффициент ползучести бетона

Прогиб определяется с учетом эстетико-психологических требований, т.е. от действия только постоянных и временных длительных нагрузок:

(1/r)2 = Mnl/(Eb1·Ired)

Eb1 = Eb/(1+φb,cr) = 306·103/(1+2,5) = 87429 кг/см3

(1/r)2 = Mnl/(Eb1·Ired) = 281600/(87429·108027) = 2,98·10-51см .

Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия предварительного обжатия

(1/r)3 = (Р(1)·еор)/(Eb1·Ired) = (22295·7,81)/( 87429 ·108027) =  1,8 ·10-51см .

В запас жесткости плиты оценим ее прогиб от постоянной и длительной нагрузок (без учета выгиба от усилия предварительного обжатия):

ƒ = (5/48·2,98·10-5)·4892 = 0,74 см < 2,445 см;

Допустимый прогиб ƒ = (1/200)l = 489/200 = 2,445 см.

(1/r)4 – кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона в стадии изготовления от неравномерного обжатия по высоте сечения плиты.

(1/r)4 = (σsb – σ’sb)/(Es·h0), где

σsb, σ’sb – значения, численно равные сумме потерь предварительного напряжения арматуры от усадки и ползучести бетона соотвественно для арматуры растянутой зоны и для арматуры, условно расположенной в уровне крайнего сжатого волокна бетона.

σ’sb = Р(2)/Аred – (P(2)·eop·(h – y0))/Ired =

= 18275/1823 – (18275 ·7,81·(22 – 10,81))/108027 =  – 4,76 кг/см2.

Следовательно, в верхнем волокне в стадии предварительного обжатия возникает растяжение, поэтому  σ’sb = 0.

Следует проверить, образуются ли в верхней зоне трещины в стадии предварительного обжатия:

Мcrc = γ·Wredsup·Rbt,ser(p) – P(1)(e0p,1 – rinf), где

Wredsup – значение Wred , определяемое для растянутого от усилия обжатия Р(1) волокна (верхнего);

rinf – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от грани элемента, растянутой усилием Р(1);

Р(1) и e0p,1 – усилие обжатия с учетом первых потерь и его эксцентриситет относительно центра тяжести приведенного сечения;

Rbt,ser(p) – значение Rbt,ser при классе бетона, численно равном передаточной прочности Rbt;

γ = 1,25 – для двутаврового симметричного сечения;

rinf = 9654/1823 = 5,30 см;                   e0p1 = 7,81 см;                  Р(1) = (σsp – Δσsp(1))·As;

P(1) = (4880 – 146, 4)·4,71 = 22295 кг;                 Wredsup = 9654 см3.

Передаточная прочность назначается не менее 15 МПа и не менее 50% принятого класса бетона. Rbp = 188 кг/см2.

Rbt,ser(p) = 1,1 МПа = 11,2 кг/см2;

Mcrc = 1,25·9654·11,2 – 22295 · (7,81 – 5,3) =

= 135030 – 55960,5 = 79070 кг·см = 790,7 кг·м > 0.

Следовательно, трещины в верхней зоне в стадии предварительного обжатия не образуются. В нижней зоне в стадии эксплуатации трещин также нет.

Для элементов без трещин сумма кривизн (1/r)3 + (1/r)4 принимается не менее кривизны от усилия  предварительного обжатия при продолжительном его действии.

При продолжительном действии усилия предварительного обжатия:

Eb1 = 306·103/(1+2,5) = 8,74·104 кг/см2.

(1/r)3 = (Р(2)·еор)/(Eb1·Ired) = (18275 ·7,81)/(87429·108027) =  1,51·10-51см ;

σsb = Δσsb5 + Δσsb6;    σsb = 400 + 104,5 = 504,5 кг/см2;

(1/r)4 = 504,5 / (2·106·19) = 1,33·10-51см .

(1/r)3 + (1/r)4 = (1,8 + 1,33)·10-5 = 3,13·10-51см

Это значение больше, чем кривизна от усилия предварительного обжатия при продолжительном его действии (1,51·10-51см).

Таким образом, прогиб плиты с учетом выгиба (в том числе его приращения равномерной усадки и ползучести бетона в стадии изготовления вследствие неравномерного обжатия сечения по высоте) будет равен:

ƒ = (5/48·2,98·10-5 – 1/8·3,13·10-5)·4892 = – 0,193 см.

4. Расчет и конструирование однопролетного ригеля.

Для опирания пустотных панелей принимаем сечение ригеля высотой hb = 50 см.

4.1. Исходные данные.

Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия принимаются те же, что и при расчете плиты перекрытия. Ригель шарнирно оперт на консоли колонны, hb = 50 см.

Расчетный пролет:

l0 = lb – b– 2·20 – 130 = 6800 – 400 – 40 – 130 = 6230 мм = 6,23 м

где	lb – пролет ригеля в осях;

b – размер колонны.

Расчетная нагрузка на 1 м длины ригеля определяется с грузовой полосы, равной шагу рам, в данном случае шаг рам ln = 5,2 м.

Постоянная (g):

- от перекрытия с учетом коэффициента надежности по ответственности здания γn = 1:

gƒl = g·ln·γn = 470,2·5,2·1 = 2444 кг/м

- от веса ригеля:

gbn = (0,28·0,4 + 0,22·0,2) ·2500 = 390 кг/м, где

2500 кг/м3 – плотность ж/б. С учетом коэффициента надежности по нагрузке γƒ = 1,1 и по ответственности здания γn = 1,

gb = 390·1,1·1 = 429 кг/м.

Итого постоянная погонная нагрузка, т.е. с грузовой полосы, равной шагу

gl = gƒl + gb = 2444 + 429 = 2873 кг/м.

Временная нагрузка (V1) с учетом коэффициента надежности по отвественности здания γn = 1 и коэффициента сочетания

ψА1 = 0,4 + 0,6/ АА1 = 0,4 + 0,6/(5,2·6,8)9 = 0,703;

На коэффициент сочетания умножается нагрузка без учета перегородок:

V1 = (Vp + ψА1·V0)·γn·ln = (64,8 + 0,703·195)·1·5,2 = 1050 кг/м

Полная погонная нагрузка:

g1+V1 = 2873 + 1050 = 3923 кг/м.

4.2. Определение усилий в ригеле.

Расчетная схема ригеля – однопролетная шарнирно опертая балка пролетом l0. Вычисляем значение максимального изгибающего момента М и максимальной поперечной силы Q от полной расчетной нагрузки:

M = (g1 + V1)·l02/8 = 3923·6,232/8 = 19033 кг·м;

Q = (g1 + V1)·l0/2 = 3923·6,23/2 = 12220 кг;

Арматура продольная рабочая класса А500С диаметром 10-40 мм, Rs = 4430 кг/см2, поперечная арматура А400 диаметром 6-8 мм, Rsw = 2900 кг/см2,

4.3. Расчет ригеля по прочности нормальных сечений при действии изгибающего момента.

Определяем высоту сжатой зоны x = ξ·h0, где

h0 – рабочая высота сечения ригеля;

ξ – относительная высота сжатой зоны, определяемая в зависимости от αm.

h0 = (hb – 5) = 50 – 5 = 45 см,

αm = M/(γb1·Rb·b·h02) = 1903300/(0,9·148·20·452) = 0,353;

ξ = 1 - 1-2αm = 1 - 1-2·0,353 = 0,458;

высота сжатой зоны x = ξ·h0 = 0,458·45 = 20,63 см;

Граница сжатой зоны проходит в узкой части ригеля, следовательно, расчет ведем как для прямоугольного сечения.

Значение граничной относительной высоты ξR = 0,493. (Таблица 14 методички)

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле:

As = γb1·Rb·ξ·b·h0/Rs = 0,9·148·0,458·20·45/4430 = 12,39 см2;

По найденной площади сечения растянутой арматуры по сортаменту подбираем 4Ø20 А500С  Аs,eƒ = 12,57 см2;

µ% = 12,57·100/(19,5·22+40·28) = 0,81 %

4.4. Расчет ригеля по прочности при действии поперечных сил.

Рабочая высота короткой консоли ригеля в подрезке h01 = 32 см, вне подрезки (у опор) h0 = 47 см, в средней части пролета h0 = 45 см.

При диаметре нижних стержней продольной рабочей арматуры ригеля ds = 20 мм с учетом требований п. 8.3.10 (СП 52-101-2003; 0,25·ds = 5,0 ≈ 6 мм) назначаем поперечные стержни (хомуты) Ø8 А400. Их шаг на приопорном участке принимаем по конструктивным соображениям Sw1 = 10 см, что в соотвествии с п. 8.3.11 (СП 52-101-2003) не превышает 0,5h01 = 0,5·32 = 16 см и 30 см.

Расчет ригеля по бетонной полосе между наклонными трещинами производятся из условия: Q ≤ φb1·Rb·b·h01, где

φb1 – коэффициент, принимаемый равным 0,3. Проверка этого условия дает:

Q = 12220 кг ≤ 0,3·0,9·148·20·32 = 25575 кг,

следовательно принятые размеры сечения ригеля в подрезке достаточны.

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету, из условия:

Q ≤ Qb,min = 0,5·Rbt·b·h01,

т.е. Q = 12220 кг > Qb,min  = 0,5·0,9·10,7·20·32 = 3082 кг,

поэтому расчет поперечной арматуры необходим.

Находим погонное усилие в хомутах для принятых выше параметров поперечного армирования Asw = 1,01 см2 (2Ø8 А400), Rsw = 2900 кг/см2, Sw1 = 10 см:

qsw,1 = Rsw·Asw/Sw1 = 2900·1,01/10 = 292,9 кг/см.

Q ≤ Qb + Qsw

с=φb2·γb1∙Rbt·b·h0120,75·qsw,1=1,5·0,9∙10,7·20·3220,75·292,9=36,7 см,

c < 2·h01 = 64 см. φb2 = 1,5 в соответствии с п. 6.2.34 (СП 52-101-2003).

Q ≤ 1,5·γb1·Rbt·b·h012/c + 0,75·qsw·c;

Q < 1,5·0,9·10,7·20·322/36,7 + 0,75·292,9·36,7 = 16123 кг,

условие прочности ригеля по наклонному сечению в подрезке при действии поперечной силы соблюдается.

Необходимо также убедиться в том, что принятый шаг хомутов Sw1 = 10см не превышает макисмального шага хомутов Sw,max , при котором еще обеспечивается прочность ригеля по наклонному сечению между двумя соседними хомутами:

Sw1 = 10 см < Sw,max = Rbt·b·h02/Q = 0,9·10,7·20·322/12220 = 16,1 см.

Выясним теперь, на каком расстоянии от опор в соответствии с характером эпюры поперечных сил в ригеле шаг поперечной арматуры может быть увеличен. Примем, солгласно п. 8.3.11 (СП 52-101-2003), шаг хомутов в средней части пролета равным Sw2 = 0,75·h0 = 0,75·45 = 33,75 = 34 см,что не превышает 50 см. Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет:

qsw,2 = Rsw·Asw/Sw2 = 2900·1,01/34 = 86,2 кг/см.

Минимальная интенсивность усилия, при котором поперечная арматура учитывается в расчете:

qsw,min = 0,25·Rbt·b= 0,25·0,9·10,7·20 = 48,2 кг/см.

Условия qsw,1 = 292,9 кг/см > qsw,min= 48,2 кг/см и qsw,2 = 86,2 кг/см > qsw,min = 48,2 кг/см выполняются.

При действии на ригель равномерно распределенной нагрузки q = g1 + V1 длина участка с интенсивностью усилия в хомутах qsw,1принимается не менее значения l1, определяемого по формуле: l1 = (Q–Qb,min)/q–c1 и не менее l0/4,

Qb,min = 0,5·Rbt·b·h0 = 0,5·0,9·10,7·20·45 = 4334 кг;

с1 = φb2·Rbt·b·h020,75·qsw,2=1,5·10,7·0,9·20·4520,75·86,2 = 94,8 см,

Так как с1 > 2·h0 = 90 см, то принимаем с1 = 90 см; q = g + V = 39,23 кг/см, тогда:

l1 = (12220 – 4334)/39,23 -90= 111 см.

Принимаем дополнительные хомуты у конца подрезки в количестве 2Ø12 А500С с площадью сечению Аsw,1 = 2,26 см2, отгибы не используются. Проверка условия:

Rsw·Asw,1 = 3060·2,26 = 6916 кг > Q·(1 – h01/h0) = 12220·(1 – 32/47) = 3900кг,

следовательно дополнительных хомутов достаточно для предотвращения горизонтальных трещин отрыва у входящего угла подрезки.

Продольная арматура короткой консоли подрезки представлена горизонтальными стержнями, привариваемыми к опорной закладной детали ригеля, что обеспечивает ее надежную анкеровку на опоре, а значит и возможность учета с полным расчетным сопротивлением. Принимаем арматуру в количестве 2Ø12 А500С; Аs = 2,26 см2; Rs = 4430 кг/см, Rsw=3060 кг/см.

Невыгоднейшее значение «с» определим по формуле:

с = (Q – Rsw·Asw,1)/(qsw,1 + q) = (12220 – 3060·2,26)/(292,2 + 39,23) = 16 см;

M = Q(a0 + c) = 12220·(8,5 + 16) = 299390кг·см = 2994 кг·м;

Ms = RsAszs = 4430·2,26·29 = 290342 кг·см = 2903 кг·м, при zs = h01 – a’ = 32 – 3 = 29 см;

Msw = ΣRswAswzsw = 0,5·qsw,1·c2 + RswAsw(c – a1) = 0,5·292,2·162 + 3060·2,26·(16 – 3) =

= 127304 кг·см = 1273 кг·м

Расчет по прочности наклонного сечения, проходящего через входяящий угол подрезки, на действие изгибающего момента производится из условия:

M ≤ Ms + Msw + Ms,inc , Ms,inc = 0, т.к. отсутствуют отгибы.

Подставляем найденные значения в вышеописанное условие:

М = 2994 кг·м  <  Мs + Msw = 2903 + 1273 = 4176 кг·м,

следовательно прочность рассматриваемого наклонного сечения на действие изгибающего момента обеспечена.

Определим необходимую длину заведения продольной растянутой арматуры за конец подрезки по формуле:

w0 = 2·(Q – Rsw ·Asw,1)/qsw + a0 + 10d = 2·(12220 – 3060·2,26)/292,2 + 8,5 + 12 = 56,81 см,

w0 = 56,81 <  l0,an = Rs·As/(Rbond·us) = 4430·1,131/(24,075·3,77) = 55,2

l0,an– базовая (основная) длина анкеровки;

Rbond – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном

Rbond = η1·η2·Rbt = 2,5·1·10,7·0,9 = 24,075 кг/см2.

Выясним необходимость устройства анкеров для нижнего ряда продольной арматуры ригеля. Для этого выполним расчет по прочности наклонного сечения, расположенного вне подрезки и начинающегося на расстоянии h0 – h01 = 47 – 32 = 15 см от торца ригеля, на действие изгибающего момента; тогда расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого сечения ls = 15 – 1 = 14 см.

При пересечении наклонного сечения с продольной растянутой арматурой, не имеющей анкеров в пределах зоны анкеровки, усилие в этой арматуре Nsопределяется по формуле:

Ns = Rs·As·ls/lan = 4430·6,285·14/92 = 4237 , где

lan – длина анкеровки арматуры, равная lan = λan·ds = 46·2 = 92 см;

λan = Rs·α/(4·Rbond) = 4430·1/(4·24,075) = 46;

α – коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки арматуры и при отсутствии обжатия принимаемый равным 1,0.

Учитывая, что в пределах длины ls = 14 см к стержням нижнего ряда продольной арматуры приварены 2 вертикальных и 1 горизонтальный стержень Ø8 А400, увеличим усилие Ns на величину:

Nw = 0,7·nw·φw·dsw2·Rbt = 0,7·3·150·0,82·10,7·0,9 = 1942 кг

Тогда σsAs = Ns + Nw = 4237 + 1942 = 6179 кг.

Определим высоту сжатой зоны бетона (без учета сжатой арматуры):

x = σsAs/(Rbb) = 6179/(0,9·148·20) = 2,32 см < 2·а’ = 6 см, т.е. zs = h0 – a’ = 47 – 3 = 44 см.

Невыгоднейшее значение «с» равно:

с = Q/(qsw + q) = 12220/(292,2 + 39,23) = 36,87 см < w0 – (h0 – h01) =

= 56,81 – (47 – 32) = 41,81 см,

т.е. при таком значении «с» наклонное сечене пересекает продольную арматуру короткой консоли. Принимаем конец наклонного сечения в конце указанной арматуры, т.е. на расстоянии w0 = 56,81 см от подрезки, при этом с = 36,87 см.

Расчетный момент М в сечении, проходящем через конец наклонного сечения, равен:

М = Q(a0 + w0) – 0,5q(a0 + w0)2 =

= 12220 (8,5 + 56,81) – 0,5·39,23·(8,5 + 56,81)2 = 714422 кг·см = 7145 кг·м

Проверяем условие:   M ≤ Ms + Msw + Ms,inc, Ms,inc = 0:

М = 7145 кг·м > σsAszs + 0,5qswc2 =

= 6179·44 + 0,5·292,2·36,872 = 528370 кг·см = 5284 кг·м.

Поскольку условия прочности по рассматриваемому наклонному сечению не соблюдается, необходимы дополнительные мероприятия по анкеровке концов стержней нижнего ряда продольной арматуры ригеля или устройство отгибов у входящего угла подрезки. Примем два отгиба из стержней Ø12 А500С сечением Аs,inc = 2,26 см2, что позволяет создать дополнительный момент в наклонном сечении, равный:

Мs,inc = RswAs,inczs,inc = 3060·2,26·55,06 = 380790 кг·см = 3808 кг·м

zs,inc = zscos(45˚) + (c – a1)sin(45˚) = 44·0,707 + 33,87·0,707 = 55,06 см.

Проверка условия: M ≤ Ms + Msw + Ms,inc :

М = 7145 кг·м < σaAszs + 0,5qswc2+ RswAs,inczs,inc= 5284 + 3808 = 9092  кг·м

Таким образом, установка отгибов позволяет обсепечить соблюдение условия прочности по наклонному сечению вне подрезки.

4.5. Построение эпюры материалов.

Продольная рабочая арматура в пролете 4Ø20 А500С. Площадь этой арматуры Аs определена из расчета на действие максимального изгибающего момента в середине пролета. В целях экономии арматуры по мере уменьшения изгибающего момента к опорам два стержня обрываются в пролете, а два других доводятся до опор.

Площадь рабочей арматуры Аs,eƒ = 12,57 см2. Определяем изгибающий момент, восприимаемый сечением ригеля с полной запроектированной арматурой 4Ø20 А500С

Из условия равновесия:

Rs·As = γb1·Rb·b·x,   где   x = ξ·h0;

ξ = Rs·As/(γb1·Rb·b·h0) = 4430·12,57/(0,9·148·20·45)=0,465

x = 0,465·45 = 20,9 см.

Изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля, определяется из условия равновесия:

М(4ø20)= Rs·As·(h0 – 0,5x);

M(4ø20) = 4430·12,57·(45 – 0,5·20,9) = 1923842 кг·см = 19239 кг·м;

М = 19033 кг·м < M(4ø20) = 19239 кг·м, следовательно прочность сечения обеспечена.

До опоры доводятся 2Ø20 А500С, h0 = 50 – 3 = 47 см, As = 6,285 см2.

ξ = Rs·As/(γb1·Rb·b·h0) = 4430·6,285/(0,9·148·20·47) = 0,222;

x1 = ξ·h0 = 0,222·47 = 10,45 см.

Определяем изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля с рабочей арматурой в виде двух стержней, доводимых до опоры:

М(2ø20) = Rs·As(2ø20)·(h0 – 0,5·x1) =

= 4430·6,285·(47 – 0,5·10,45) = 1163103 кг·см = 11631 кг·м.

Mx = RA·x – (g + V) ·x2/2, где RA – опорная реакция, x – текущая координата;

RA = (g + V) ·l0/2 = Q = 12220 кг

При x = 1/8·l0 = 0,779 м;	M1/8 = 12220·0,779 – 3923·0,7792/2 = 8329 кг·м;

При x = 2/8·l0 = 1,558 м;	M2/8 = 12220·1,558 – 3923·1,5582/2 = 14290 кг·м;

При x = 3/8·l0 = 2,336 м;	M3/8 = 12220·2,336 – 3923·2,3362/2 = 17852 кг·м.

Длина анкеровки обрываемых стержней определяется по следующей зависимости:

w = Q/2qsw + 5d ≥ 15d, где d–диаметр обрываемой арматуры.

Поперечнаясила Q определяется графически в месте теоретического обрыва:

Q = 7640 кг.

Поперечные стержни Ø8 А400, Rsw = 2900 кг/см2, Аsw = 1,01 см2 в месте теоретического обрыва имеют шаг 10 см;

qsw = Rsw·Asw/Sw = 2900·1,01/10 = 292,9 кг/см;

W = 7640/2·292,9 + 5·2 = 23,04 см, что меньше 15d = 15·2 = 30 см.

Принимаем W = 30 см.

Место теоретического обрыва арматуры можно определить аналитически. Для этого общее выражение для изгибающего момента нужно приравнять моменту, воспринимаемому сечением ригеля с арматурой 2Ø20 А500

М(2ø20) = 11631 кг·м

М = (g + V)·l0/2 ·x – (g + V)·x2/2 = 3923·6,23/2 ·x – 3923·x2/2;

1961,5 x2 – 12220 x  + 11631 = 0;

x1 = 5,0599 м; x2 = 1,1700 м.

Это точки теоретического обрыва арматуры.

Длина обрываемого стержня будет равна 5,06 – 1,17 + 2·0,3 = 4,49 м. Принимаем длину обрываемого стержня 4,5 м.

Определяем аналитически величину поперечной силы в месте теоретического обрыва арматуры х = 1,17 м.

Q = (g + V) ·l0/2 – (g + V) ·x;

Q = 3923·6,23/2 – 3923·1,17 = 7630 кг.

5. Расчет и конструирование колонны.

Для проектируемого 10-этажного здания принята сборная ж/б колонная сечением 40х40 см.

5.1. Исходные данные.

Нагрузка на 1 м2 перекрытия принимается такой же, как и в предыдущих расчетах.

Таблица 3.

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка (γƒ = 1), кг/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке γƒ | Расчетная нагрузка (γƒ> 1), кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидроизоляционный ковер (3 слоя) | 15 | 1,3 | 19,5 |
| Армированная цементно-песчаная стяжка, δ = 40 мм, ρ = 2200 кг/м3 | 88 | 1,3 | 114,4 |
| Керамзит по уклону, δ = 100 мм, ρ = 600 кг/м3 | 60 | 1,3 | 78 |
| Утеплитель – минераловатные плиты, δ = 150 мм, ρ = 150 кг/м3 | 22,5 | 1,2 | 27 |
| Пароизоляция 1 слой | 5 | 1,3 | 6,5 |
| Многопустотная плита перекрытия с омоноличиванием швов, δ = 220 мм | 341 | 1,1 | 375,1 |
| Постоянная нагрузка (groof) | 531,5 |  | 620,5 |
| Временная нагрузка: |  |  |  |
| снеговая*: S = S0µ | 180·0,7 = 126 | - | 180 |
| в том числе длительная часть снеговой нагрузки Ssh | 63 | - | 90 |
| Полная нагрузка (groof + S) | 657,5 |  | 800,5 |

Материалы для колонны:

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В25, расчетное сопротивление при сжатии Rb = 148 кгс.

Арматура:

-продольная рабочая класса А500С, расчетное сопротивление Rs = Rsc = 4430 кг/см2,

-поперечная – класса А240.

5.2. Определение усилий в колонне.

Рассчитывается средняя колонна подвального этажа высотой hƒl = 2,8 м. Высота типового этажа hƒl  также равна 2,8 м.

Грузовая площадь колонны А = 5,2·6,8 = 35,36 м2.

Продольная сила N, действующая на колонну, определяется по формуле:

N = γn(g + Vp + ψn1·V0) ·n·A + gb(n + 1) + gcol(n + 1) + γn(groof + S)A, где

n – кол-во этажей, n = 10

А – грузовая площадь;

g, Vp, V0 – соотвественно постоянная и временная нагрузки на 1 м2 перекрытия по табл. 1. Согласно табл. 1, g = 470,2 кг/м2, Vp = 64,8 кг/м2, V0 = 195 кг/м2.

groof  – постоянная нагрузка на 1 м2 покрытия, groof = 620,5 кг/м2;

gb – собственный вес ригеля с учетом γƒ и γn; gb = 429·(6,8 – 0,4) = 2746 кг;

429 кг/м – погонная нагрузка от собственного веса ригеля;

gcol – собственный вес колонны; gcol = γn·γf ·ρ·Acol·hfl = 1·1,1·2500·0,42·2,8 = 1232 кг;

ψn1 – коэффициент сочетаний (коэффициент снижения временных нагрузок в зависимости от количества этажей), определяемый по формуле:

ψn1 = 0,4 + (ψA1 – 0,4)/n , где

ψА1 = 0,703 (из расчета ригеля);

ψn1 = 0,4 + (0,703 – 0,4)/10 = 0,496;

N = 1(470,2 + 64,8 + 0,496·195)·10·35,36 + 2746·(10 + 1) + 1232 · (10+1)+

+1·(620,5 + 180)·35,36 = 295440 кг.

5.3. Расчет колонны по прочности.

Расчет по прочности колонны производится как внецентренно сжатого элемента со случайным эксцентриситетом еа:

еа = hcol/30 = 40/30 = 1,33 см; ea = hfl/600 = 280/600 = 0,47 см; ea = 1,33 см.

l0 = 0,7·(hfl + 15) = 0,7·(280 + 15) = 206,5 см;

При классе бетона В25, еа = 1,33 см, гибкости l0/hcol = 206,5/40 = 5,16 < 20 допускается производить расчет сжатых элементов из условия:

N ≤ φ·(γb1·Rb·Ab + Rsc·As,tot), где

Аb – площадь сечения колонны, Ab = 40·40 = 1600 см2;

As,tot – площадь всей продольной арматуры в сечении колонны:

l0 – расчетная длина колонны подвала с шарнирным опиранием в уровне 1-го этажа и с жесткой заделкой в уровне фундамента;

Rsc – расчетное сопротивление арматуры сжатию.

φ – коэффициент,  принимаемый при длительном действии нагрузки в зависимости от гибкости колонны.

As,tot =   Nφ- γb1·Rb·AbRsc  =  2954400,92- 0,9·148·16004430 = 24,38 см2.

Из условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке колонн, минимальный ее диаметр должен быть не менее 20 мм.

Принимаем 4Ø28 А500С с Аs = 24,6 см2.

µ = 24,6/1600·100% = 1,54 % > 0,15 %, т.к. l0/hcol = 5,16.

Диаметр поперечной арматуры принимаем Ø8 А240 (из условия сварки с продольной арматурой). Исходя из конструктивных требований s ≤ 15d = 15·28 = 420 мм и s ≤ 500 мм (т.к. µ < 3%) принимаем шаг попереных стержней s = 300 мм.

Армирование колонны К1  показано ниже, армирование колонны К2 представлено к графической части курсового проекта.

6. Расчет и конструирование фундамента под колонну.

6.1. Исходные данные.

Грунты основания имеют условное расчетное сопротивление R0 = 3,4 кг/см2.

Бетон тяжелый класса В25. Расчетное сопротивление растяжению Rbt = 10,7 кг/см2, γb1 = 0,9. Арматура класса А500С, Rs = 4350 кг/см2.

Вес единицы объема бетона фундамента и грунта в его обрезах γm = 2000 кг/м3.

Высоту фундамента предварительно принимаем 90 см. С учетом пола подвала глубина заложения фундамента 105 см. Расчетное усилие, передающееся с колонны  на фундамент, N = 295440 кг. Нормативное усилие:

Nn = N/γfm = 295440/1,15 = 256905 кг, где

γfm  = 1,15 – усредненное значение коэффициента надежности по нагрузки.

6.2. Определение размера стороны подошвы фундамента.

Площадь подошвы центрально нагруженного фундамента определяется по условному давлению на грунт R0  без учета поправок в зависимости от размеров подошвы фундамента и глубины его заложения:

A = Nn/(R0 – γmH1) = 256905/(3,4·104 - 2000·1,05) = 8,0534  м2.

Размер стороны квадратной подошвы фундамента: а = А = 8,0534 = 2,838 м.

Принимаем а = 3 м (кратно 0,3 м).

Давление на грунт от расчетной нагрузки

p = N/a2 = 295440/32 = 32827 кг/м2.

6.3. Определение высоты фундамента.

Рабочая высота фундамента из условия продавливанния:

l0 =  –2hcol/4 + 0,5Nγb1Rbt+p ;

l0 = – 0,2 + 0,52954400,9·107000+32827 = 0,556 м

Полная высота фундамента устанавливается из условий:

- продавливания: Hf = (l0 + 0,05) = 0,556 + 0,05 = 0,606 м;

- заделки колонны в фундаменте: Hf  = 1,5hcol + 0,25 = 1,5·0,4 + 0,25 = 0,85 м;

- анкеровки сжатой арматуры колонны: Hf  = han + 0,25 = 1,11 м.

Базовая длина анкеровки, необходимая для передачи усилия в арматуре с полным расчетным сопротивлением Rs на бетон, определяется по формуле:

h0,an = RsAs/(RbondUs), где

As и Us – соотвественно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, для арматуры Ø28  As = 6,15 см2;

Us = πd = π·2,8 = 8,792.

Rbond – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки;

Rbond = γb1·η1·η2·Rbt, где

η1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры. Для горячекатанной арматуры периодического профиля η1 = 2,5;

η2  –  коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, η2 = 1 – при диаметре продольной арматуры ds  ≤ 32 мм;

Rbond  =  1·2,5·1·10,7 = 26,75 кг/см2;

h0,an  = 4430·6,15/(26,75·8,792) = 115,84 см.

Требуемая расчетная длина анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяется по формуле:

han = α·h0,an·As,cal/As,ef, где

As,cal ,  As,ef  –  площади поперечного сечения арматуры, соотвественно требуемая по расчету и фактически установленная; As,cal = 24,38 см2; As,ef = 24,6 см2;

α – коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры. Для сжатых стержней периодического профиля α = 0,75.

han = 0,75·115,84·24,38 /24,6 = 86,11 см.

Фактическую длину анкеровки, необходимо принимать:

han ≥ 0,3·h0,an = 0,3·115,84 = 34,75 см.

han ≥ 15ds = 15·2,8 = 42 см.

Из условия анкеровки арматуры:

Hf = 86,11 + 25 = 111,11 см.

Принимаем трехступенчатый фундамент общей высотой 120 см и с высотой ступеней 40 см. При этом ширина первой ступени а1 = 110 см, а второй а2 = 210 см.

Проверяем, отвечает ли рабочая высота нижней ступени h03 = 40 – 5 = 35 см условию прочности при действии поперечной силы без поперечного армирования в наклонном сечении. Для единицы ширины этого сечения должно выполняться условие:

Q = pl ≤ Qb,min = 0,5·γb1·Rbt·h03·b.

Поперечная сила от давления грунта:

Q = pl = 0,5·(a – a2 – 2h03)p, где

а – размер подошвы фундамента;

p – давление на грунт от расчетной нагрузки (на единицу длины).

Q = 0,5·(3 – 2,1 – 2·0,35) · 32827 = 3283 кг;

Q = 3283 кг < Qb,min = 0,5·0,9·10,7·104·0,35·1 = 16852 кг – прочность обеспечена.

6.4.Расчет на продавливание

Проверяем нижнюю ступень фундамента на прочность против продавливания. Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производится из условия:

F  ≤  γb1RbtAb ,

Где F – продавливающая сила, принимаемая равной продольной силе в колонне подвального этажа на уровне обреза фундамента за вычетом нагрузки, создаваемой реактивным отпором грунта, приложенным к подошве фундамента в пределах площади с размерами, превышающими размер площадки опирания (в данном случае второй ступени фундамента a2 · a2 = 2,1 · 2,1 м) на величину h0 во всех направлениях; Ab – площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5h0 от границы площади приложения силы N с рабочей высотой сечения h0.

В нашем случае h0 = h03 = 0,35 м.

Площадь Ab определяется по формуле:

Ab = U · h03

Где U -  периметр контура расчетного сечения:

U = (a2+2 · 0,5h03) · 4 = (2,1 + 2 · 0,5 · 0,35) · 4 = 9,8 м.

Площадь расчетного поперечного сечения: Ab = 9,8 · 0,35 = 3,43 м2.

Продавливающя сила равна:

F = N – p · A1

p – реактивный отпор грунта

A1 – площадь основания продавливаемого фрагмента нижней ступени фундамента в пределах контура расчетного поперечного сечения, равная:

A1 = (a2+2 · 0,5 · h03)2 = (2,1 + 2 · 0,5 · 0,35)2 = 6 м2.

F = 295440 – 32827 · 6 = 98478 кг

Проверка условия F  ≤  γb1RbtAb показывает:

F = 98478 < 0,9 · 10,7 · 104 · 3,43 = 330309 кг.

Т. е. прочность нижней ступени фундамента обеспечена.

6.5. Определение площади арматуры подошвы фундамента

Подбор арматуры производим в 3 – х вертикальных сечениях фундамента, что позволяет учесть изменение параметров его расчетной схемы, в качестве которой принимается консольная балка, загруженная действующим снизу вверх равномерно распределённым реактивным отпором грунта. Для рассматриваемых сечений вылет и высота сечения консоли будут разными, поэтому выявить наиболее опасное сечение можно только после определения требуемой площади арматуры в каждом из них

Сечение I – I

MI-I = 0,125p · (a – hcol)2 · a = 0,125 · 32827 · (3 – 0,4)2 · 3 = 83216 кг.

Площадь сечения арматуры определяем по формуле:

Asl=MI-I0,9h01Rs= 83216∙1020,9∙115∙4430=18,15 см2

Сечение II – II

MI-I = 0,125p · (a – a1)2 · a = 0,125 · 32827 · (3 – 1,1)2 · 3 = 44440 кг.

Площадь сечения арматуры определяем по формуле:

Asl=MI-I0,9h02Rs= 44440∙1020,9∙75∙4430=14,86 см2.

Сечение III – III

MI-I = 0,125p · (a – a2)2 · a = 0,125 · 32827 · (3 – 2,1)2 · 3 = 9971 кг.

Площадь сечения арматуры определяем по формуле:

Asl=MI-I0,9h03Rs= 9971∙1020,9∙35∙4430=7,15 см2.

Из трех найденных значений подбор арматуры производим по максимальному значению, т. е. As, max = 18,15 см2.

Шаг стержней принимается от 150 мм до 300 мм. При ширине подошвы фундамента a ≤ 3 м минимальный диаметр стержней dmin = 10 мм, при a > 3 м dmin = 12 мм.

Принимаем сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях арматурой из стержней Ø12 с шагом 180 мм.

Имеем 17Ø12 А500 с As = 19,23 см2 > AsI = As,max = 18,15 см2

Процент армирования µ:

- в сечении I – I:                     μ1= Asa1h01∙100%= 19,23110∙115∙100%=0,152 %>0,1 %

- в сечении II – II:                  μ2= Asa2h02∙100%= 19,23210∙75∙100%=0,122 %>0,1 %

- в сечении III – III:               μ3= Asa3h03∙100%= 19,23300∙35∙100%=0,183 %>0,1 %

Так как во всех сечениях µi > µmin = 0,1 % , количество приятой арматуры оставляем без изменений.

7. Список использованной литературы

1. Пособие   по   проектированию   предварительно   напряженных  железобетонных конструкций (к СП 52-102-2004)

2. Пособие   по   проектированию   бетонных   и   железобетонных   конструкций   без предварительного натяжения арматуры (к СП 52-102-2004)

3. СНиП 11-25-81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции» /.Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81 (1995))

4. СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные конструкции»

5. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения»

6. СНиП 2.01.07-85 (2003) «Нагрузки и воздействия»

7. ГОСТ    10884-94    «Сталь    арматурная    термомеханически    упрочненная   для железобетонных конструкций»

8. Методические указания  «Расчет и  конструирование железобетонных и каменных конструкций многоэтажного промышленного здания» сост. Э.Г Елагин, науч. ред. Е.В. Шилов.