Федеральное агентство по образованию

Московский государственный строительный университет

Кафедра прикладной механики и математики

Методические указания к заданию для расчета усилий в стержнях плоской фермы

Москва 2009

Составитель

доц. В. В. Ковригина

Рецензент

проф., д-р техн. наук В. Н. Савостьянов

Предисловие

Настоящее методическое указание и варианты расчетных заданий разработаны для студентов, обучающих по курсу механика I часть.

При разработке задания имелось ввиду, что курс «Механика» I часть включает в себя раздел «Теоретическая механика» и проходится за 72 учебных часа, за один семестр.

В силу необходимости подготовки студентов к изучению II раздела «Механики», т. е. «Сопротивления материалов», нужно как можно раньше выдать задание по расчету плоских ферм. Это возможно, если на ферму будут действовать только три внешние силы, где две из них идут от реакций 2-х опор и одной заданной силы. Используя Теорему о равновесии трех непараллельных сил, аналитически можно определить опорные реакции фермы. Проверить направление этих сил построением силового треугольника; определить усилия в стержнях фермы методом вырезания узлов.

Приступая к расчету фермы следует убедиться, что для нее выполняется условие жесткости.

S=2n-3,

где S - число стержней в ферме, n - количество узлов в ферме.

Если число стержней меньше, чем дает это равенство, то ферма не будет жесткой, и расчет теряет смысл, а при большем числе стержней она будет статически неопределимой.

Существуют несколько методов определения усилий в стержнях фермы. Рассмотрим:

- Метод вырезания узлов. Этот метод в основном используется, когда необходимо произвести расчеты во всех стержнях фермы.

- Метод сечений (метод Риттера) позволяет найти усилие в любом стержне фермы сразу, независимо от остальных стержней.

Суть метода состоит в том, что ферма рассекается на две части сечением таким образом, чтобы рассеченными оказались не более трех стержней с неизвестными усилиями, в которых необходимо определить усилие в одном из стержней или все неизвестные усилия в отсеченных стержнях.

Для этого берут одну из рассеченных частей фермы, стараются выбрать менее загруженную часть и используют одно из уравнений равновесия для плоской системы сил. Более удобно брать уравнение моментов относительно некоторой точки, так называемой точки Риттера, ту точку в которой попарно не пересекаются рассеченные стержни или их продолжения.

Таким образом, в каждом уравнении равновесия получаем одно неизвестное и определяем усилие в интересующем стержне. В случаях параллельных стержней точки Риттера не существуют и тогда лучше брать и составлять уравнения проекций сил на оси координат.

Условия задачи

Жесткая конструкция из прямолинейных стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных на концах шарнирами, называется плоской фермой. К одному из узлов фермы приложена сила. Определить опорные реакции, а также усилия во всех стержнях фермы. Трением в узлах и весом стержней нужно пренебречь. Считать что стержни, расположенные на одной прямой, имеют равную длину.

Указания:

Изображены 32 фермы без опор, на которых обозначены латинскими буквами (А, В, С, D, Е, F) узлы и арабскими цифрами номера стержней (1,2,3,...).

Необходимые для расчета данные студент находит в данных к каждому варианту. Во всех вариантах ферма закрепляется с

помощью шарниро-неподвижной опоры в узле А (ШНО) (а) и

(б) шарниро-подвижной (ШПО) или вертикального опорного невесомого стержня (ОНС) в одном из узлов С, D, Е.

Заметим, что угол γ наклона силы Q к горизонтальному поясу фермы отсчитывается против часовой стрелки.

Например γ=90

(внешние силы, прикладываются к узлам фермы с внешней стороны).

Пример решения задачи.

Дано:

Ферма - рис. 1

α=60°,

опоры А - ШНО, С - ШПО

β = 0, сила Q

узел D1, Q = 10 кН,

γ =180°

Определить R, RC и усилия в       стержнях.

Решаем первую часть задания. Для этого займемся определением опорных реакций. Рассмотрим равновесие всей фермы в целом как абсолютно твердого тела. Затем отбрасываем наложенные на ферму связи и их действие заменяем реакциями RA и RD.

I. Объект равновесия ферма.

П. Силовая схема свободного объекта:

а)	активные силы: Q;

б)	силы реакций RA, RС

S(Q, RA, RB) - плоская система трех сил и т. к. эта система эквивалентна нулю, то по теореме о 3-х силах их линии действия обязательно пересекутся в одной точке.

III. Используем условия равновесия 3-х сил.

a) 2Fk=0 - геометрические условия равновесия и аналитические условия равновесия:

1)1nFkx=0,  2)1nFky=0

Для начала находим точку схода 3-х сил. Зная линию действия заданной силы Q и реакцию шарнирно-подвижной опоры Rc находим точку схода этих двух сил, т. е. точку «K» и так как линия действия шарнирно-неподвижной опоры RA, выходит из центра шарнира «А» и обязательно проходит через точку «К», соединим эти точки прямой АК. Изобразим предполагаемое направление RA (см. чертеж). В ходе решения задачи это выясним.

Выберем систему координат АХУ и составим два уравнения равновесия:

1)1nFkx=0,  1) RAcosδ+Q=0

2)1nFky=0,  1) RAsinδ+RC=0

где через 8 обозначен угол между силой RA и осью АХ. Для нахождения этого угла используем ΔАСО. В этом треугольнике расстояние AB=BC=FA=a, тогда BD=AE и из ΔFАЕ

EA=FAtgα=a3

В треугольнике АСО AO=(2a)2+a2(3)2=a3

Переходим к построению силового треугольника. Построение начнем с известной стороны Q сторона ab=Q, получили две вершины силового треугольника «а» и «b». Далее из этих точек проводим линии параллельные линиям действий RC и RA до их

взаимного пересечения, получим третью вершину силового треугольника т. «С», и т. к. по условию равновесия этот треугольник должен быть замкнут, расставим направление сил. Замерим стороны силового треугольника, снимем масштаб и получим численные значения неизвестных реакций.

В силовом треугольнике abc RA направлена в обратную сторону, предполагаемого направления на основном чертеже. Проверим правильность решения задачи. Для этого рассмотрим подобие фигур: ΔАСК ~ Δаbс.

т. к. S'2>0, следовательно стержень растянут, a S3<0 следовательно сжат.

| Столбец 1 |  | Столбец 2 |  |  | Столбец 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черт. | α | ШПО |  | ОНС | Q |  |  |
|  |  | узел | β | узел | узел | модуль | γ |
| А сх. 1 | 60º | D | 60º | - | B | 20 kH | 90º |
| Б сх. 1 | 30º | C | 60º | - | F | 15 kH | 90º |
| В сх. 1 | 45º | - | - | C | D | 30 kH | 135º |
| Г сх. 1 | 15º | D | 0º | - | E | 20 kH | 300º |
| Д сх. 1 | 30º | D | 30º | - | F | 10 kH | 90º |
| Е сх. 1 | 45º | C | 0º | - | D | 20 kH | 180º |
| Ж сх. 1 | 15º | C | 30º | - | D | 30 kH | 90º |
| З сх. 1 | 60º | - | - | D | E | 40 kH | 90º |
| И сх. 1 | 45º | C | 0º | - | F | 30 kH | 90º |
| К сх. 1 | 15º | - | - | D | C | 40 kH | 45º |
| Л сх. 1 | 30º | - | - | E | D | 20 kH | 45º |
| М сх. 1 | 60º | D | 0º | - | B | 40 kH | 90º |
| Н сх. 1 | 45º | - | - | D | C | 30 kH | 120º |
| О сх. 1 | 45º | - | - | C | D | 20 kH | 150º |
| П сх. 1 | 30º | D | 0º | - | B | 25 kH | 30º |
| Р сх. 1 | 60º | D | 60º | - | C | 30 kH | 135º |
| С сх. 1 | 30º | - | - | C | D | 40 kH | 120º |
| Т сх. 1 | 60º | D | 30º | - | F | 30 kH | 30º |
| У сх. 1 | 30º | B | 0º | - | E | 20 kH | 60º |
| Ф сх. 1 | 30º | - | - | C | E | 40 kH | 90º |
| Х сх. 1 | 30º | - | - | E | D | 30 kH | 90º |
| Ц сх. 1 | 45º | - | - | D | E | 15 kH | 60º |
| Ч сх. 1 | 60º | D | 30º | - | C | 10 kH | 90º |
| Ш сх. 1 | 30º | B | 0º | - | D | 20 kH | 120º |
| Щ сх. 1 | 60º | D | 60º | - | F | 15 kH | 150º |
| Э сх. 1 | 30º | - | - | C | D | 40 kH | 90º |
| Ю сх. 1 | 30º | D | 30º | - | C | 25 kH | 45º |
| Я сх. 1 | 45º | C | 0º | - | D | 15 kH | 150º |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

- Бутенин Н. В., ЛунцЯ. Л., МеркинД. Р. Курс теоретической механики. Т. 1. М.: Наука, 1985.

- Яблонский А. А., Никифорова В. Н. Курс теоретической механики. Ч. 1. М.: Высш. шк., 1984.

- Никиин Н. Н. Курс теоретической механики. М.: Высш. шк., 1990.

Московский государственный строительный университет. Типография МГСУ 129337, Москва, Ярославское ш., 26