Консольно-балочный прогон.

Исходные данные:

- Тип кровли – Мягкая черепица.

- Несущие конструкции: обрешетка и прогоны

- Снеговой район 2

- Шаг конструкций 5м

- Ширина здания 19м

- Уклон кровли

- Высота коньке 6,6м

- Тип покрытия- теплое. (Утеплитель – минеральная вата NOBASIL.  Рулон-5000х1000х50мм)

Расчет рабочей обрешетки.

Рис.4.1.

Принимаем рабочий настил  из брусков   II-го сорта согласно сортамента пиломатериалов (ГОСТ 8486-86*Е) -  100х50мм. Расстояние между осями досок 225 мм. Шаг прогонов 1.125 метра.

Сбор нагрузок.

А) Равномерно распределенная нагрузка                                              Табл.4.1

| № | Наименование нагрузки | Норм. нагрузка. кН/м2 | Коэф. надежн. | Расч. нагрузка кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мягкая черепица | 0.043 | 1.2 | 0.0516 |
| 2. | Водонепроницаемая мембрана TYVEK 60 г/м2 | 0.0006 | 1.2 | 0.00072 |
| 3. | Обрешетка –доска100х22 мм с шагом в осях 200 мм ho* bo* γд /co | 0.1*0.022*5/0.2= =0.055 | 1.1 | 0.061 |
| 4. | Рабочая обрешетка –бруски 75х50 мм с шагом в осях 225 мм hн* bн*γд/cн | 0.075*0.05*5/0.225= =0.083 | 1.1 | 0.092 |
|  | Итого постоянная нагрузка | 0,185 |  | 0.205 |
| 5. | Временная нагрузка - снеговая 2 район | 0,84 |  | 1,2 |
|  | Итого полная нагрузка | 1,025 |  | 1,405 |

где ho; hн  - ширина сечения обрешетки и настила соответственно

bo; bн - толщина сечения обрешетки и настила соответственно

co; cн; - шаг обрешетки и настила соответственно

γд – объемный вес древесины.

Расчётное значение  снеговой нагрузки принимается по  СНиП 2.01.07-85* для г.Волгоград S-1,2 кН/м2, а нормативное значение снеговой нагрузки принимается умножением на коэффициент  0.7  расчётной, т.е. S=1,2х0.7=0.56 кН/м2.

Б) Сосредоточенная сила Р=1 кН. Коэффициент надежности по нагрузке . Расчетное значение  сосредоточенной силы  Рр= Рн  кН.

При двойном настиле (рабочем и защитном, направленным под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.

В случае расчета одинарного  настила с  расстоянием между осями досок  более 150 мм. нагрузку от  сосредоточенного груза следует передавать на одну доску, а при расстоянии менее 150мм на две доски.

В нашем примере полная нагрузка на 1 пог. метр распределяется на 500мм. рабочего настила:

а) постоянная+ временная

нормативная нагрузка:  qн =1,025*0.5=0.513 кН/м

расчётная нагрузка:       qр =1,405*0.5=0.703 кН/м

б) постоянная

расчётная нагрузка:        qрпост=0.205*0.5=0.1025 кН/м

Расчетная схема.

Расчет настила ведем как балки по 2х пролетной схеме. Расстояние между опорами равно шагу прогонов L =1.125 м

Два сочетания нагрузок:

- Постоянная+ временная

Рис.4.2

- Постоянная + сосредоточенная сила P=1.2 кН

Рис.4.3

Расчет по первому предельному состоянию.

Проверка рабочего настила на прочность.

где М- максимальный изгибающий момент

W – момент сопротивления

Rи – расчетное сопротивление древесины изгибу

mн =1.2– коэффициент, учитывающий кратковременность действия сосредоточенной           нагрузки - принимается для второго сочетания нагрузок.

При первом сочетании нагрузок:

При втором сочетании нагрузок:

Момент сопротивления досок настила на ширине 500 мм.: ,

где  k=-число досок, укладываемых на ширине настила 0,5м.

с- шаг рабочего настила

в – ширина досок рабочего настила.

Расчёт по второму предельному состоянию.

Проверку рабочего настила на прогиб выполняем только от  первого сочетания нагрузок. Прогиб настила равен

Где

- момент инерции досок рабочего настила  на отрезке 0.5 метра.

Е=10000000 кПа –модуль упругости древесины

23

при пролете ,

при пролете .

Расчет неразрезного консольно-балочного прогона.

При шаге конструкций 5,4м  используем неразрезные консольно-балочные прогоны.

Рис.4.4.

Согласно сортамента пиломатериалов (ГОСТ 8486-86*Е) принимаем  прогон из бруса сечением 150х125мм. Шаг прогонов- 1.125 метр.

Сбор нагрузок.                      Табл.4.2

| № | Наименование нагрузки | Норм. нагрузка. кН/м2 | Коэф. надежн. | Расч. нагрузка кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мягкая черепица | 0.043 | 1.2 | 0.0516 |
| 2. | Водонепроницаемая мембрана TYVEK 60 г/м2 | 0.0006 | 1.2 | 0.00072 |
| 3. | Обрешетка –доска100х22 мм с шагом в осях 200 мм ho* bo* γд /co | 0.1*0.022*5/0.2= =0.055 | 1.1 | 0.061 |
| 4. | Рабочая обрешетка –брусок75х50 мм с шагом в осях 225 мм hн* bн*γд/cн | 0.075*0.05*5/0.225= =0.083 | 1.1 | 0.092 |
| 5. | Утеплитель – минеральная вата NOBASIL. кг/м3 толщиной 125 мм | 0.5*0.125=0.0625 | 1.2 | 0.09 |
| 6. | Пароизоляция - паронепроницаемая полимерный материал GUTTA DO90 100 г/м2 | 0.001 | 1.2 | 0.0012 |
| 7. | Прогон 150х125 мм hп* bп*γд/cп | 0.15*0.125*5/1.125= = 0.083 | 1.1 | 0.092 |
| 8. | Подшивка из досок 25 мм | 0.025*5=0.125 | 1.1 | 0.138 |
|  | Итого постоянная нагрузка | 0.466 |  | 0.527 |
| 9. | Временная нагрузка- - снеговая 2 район | 0,84 |  | 1,2 |
|  | Итого полная нагрузка | 1.306 |  | 1.727 |

Где ho; hн; hп  - ширина сечения обрешетки, настила и прогона соответственно

bo; bн; bп; - толщина сечения обрешетки, настила и прогона соответственно

co; cн;  cп; - шаг обрешетки, настила и прогона соответственно

γд – объемный вес древесины.

Полная нагрузка на 1 пог. метр при шаге прогонов В=1.125м:

qн =1.306*1.125= 1.47 кН/м

qр =1,727*1.125= 1,94 кН/м

-где 1.125 шаг прогонов.

Расчетные характеристики древесины 2 сорта для бруса 150х125мм.

Расчетное сопротивление древесины изгибу Rи=14 МПа.

Модуль упругости древесины Е=10000000кПа.

При расчетах прогона надо иметь в виду, что прогон работает на косой изгиб.

| Рис.4.4 | b=125 мм h=150мм.. Геометрические характеристики сечения: - момент сопротивления - момент инерции |
| --- | --- |

Расчёт по первому предельному состоянию.

Проверка прогона на прочность.

Расчетная нагрузка  при

1.Расчёт по равнопрогибной схеме работы прогона при х=0.2113.

Изгибающий момент над опорой равен , момент в пролёте равен

Расчет ведём по максимальному моменту, тогда

Расчет по второму предельному состоянию.

Проверка прогона на прогиб.

Относительный прогиб прогона

, где

=- предельный прогиб  прогона, полученный по интерполяции значений предельных прогибов  табл.19 СНиП 2.01.07-85*:

= при пролётах

= при пролёте

= при пролёте

2. Расчет гнутоклееной рамы.

3.1.2. Геометрические размеры рамы

Геометрические размеры рамы показаны на рис. 7 и 8.

Рис. 7. Гнуто-клееная рама

Рис. 8. Изогнутая ось гнуто-клееной рамы

Расчетный пролет рамы l = 18,6 м.  Уклон ригеля 1:4,  т.е. tgα =

= 1/4 = 0,25; угол наклона ригеля α=1402; sinα =0,24; cosα=0,97. Высота рамы в коньке (высота по оси рамы) f = 6.6 м. Тогда высота стойки от верха фундамента до точки пересечения касательных по осям стойки и ригеля

Н = f – l/2tg = 6.6 – 9,30,25 = 4,275 м.

По условиям гнутья, толщина досок после фрезерования должна приниматься не более 1,6…2,5 см. Принимаем доски толщиной после фрезеровки 1,9 см. Радиус гнутой части принимаем равным r = 3 м > rmin = 150δ = 1500,019 = 2,85 м (где δ – толщина склеиваемых досок).

Угол в карнизной гнутой части между осями ригеля и стойки

.

Так как максимальный изгибающий момент – в среднем сечении гнутой части рамы, которое находится на биссектрисе этого угла, получим:

Центральный угол гнутой части рамы в градусах и радианах:

Длина гнутой части  lгн = rφрад = 31,33= 3,99 м.

Длина стойки от опоры до начала гнутой части

= 6.6 – 9,30,25 – 30,97 + 3(1 – 0,24)0,25 = 1,835 м.

Длину стойки можно определить иначе (если известно f)

Длина прямолинейной части ригеля

lриг = (l/2 – r + rsin) / cos = (9,3 – 3 + 30,24) / 0,97 = 8.78 м.

Длина полурамы

lпр = lст + lгн + lриг = 1,835 + 3,99 + 8,78 = 14,61 м.

3.1.3. Определение нагрузок на раму

Нагрузки от покрытия  (постоянной нагрузки) – принимаем по

предварительно выполненным расчетам ограждающих конструкций :

Собственный вес рамы определяем при ксв = 6 из выражения

где Sн – нормативная снеговая нагрузка, которая для 2 снегового района определяется как произведение расчетной нагрузки по СНиП 2.01.07-85* [6] на коэффициент, равный 0,7, т.е. Sн = 1,20,7 = 0,84 кН/м2;

l – расчетный пролет;

kсв – коэффициент собственного веса рамы, принимаемый  по табл. 7.3 [7]. k=(5-9) при пролётах рам (15-30м).

В табл. 2 представлены значения погонных нагрузок, действующих на раму (при шаге рам 3 м).

Т а б л и ц а  2

| Вид нагрузки | Нормативное значение нагрузки, кН/м | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетное значение нагрузки, кН/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственный вес покрытия | 0,4665,0 / cosα = 2,38 | - | 0,5275,0 / cosα =2,69 |
| Собственный вес рамы | 0,165,0=0,8 | 1,1 | 0,88 |
| И т о г о: | 3,18 | - | 3,57 |
| Снеговая нагрузка | 0,845,0= 4,2 | - | 1,25,0=6,0 |
| В с е г о: | 7,38 | - | 9,57 |

3.1.4. Статический расчет рамы

Максимальные усилия в гнутой части рамы возникают при действии равномерно распределенной нагрузки g = 9,57 кН/м по пролету (см. табл. 2 сбора нагрузок). Опорные реакции:

вертикальные:

горизонтальные (распор):

где  l-рачётный пролёт,

f-стрела подъёма рамы (высота рамы в коньке).

Максимальный изгибающий момент в раме возникает в центральном сечении 2-2 гнутой части (cм. рис. 7-8). Координаты этой точки можно определить из следующих соотношений:

Определяем М и N в этом сечении:

3.1.5. Подбор сечения и проверка напряжений

В сечении 2-2 (рис.7) максимальный момент Ммах=131,2 кHм, продольная сила N=77,55 кН. Расчетное сопротивление сжатию и изгибу для сосны II сорта при ширине b=14 см (принимаем доски шириной b=15 см до фрезерования)

где 15 МПа – расчетное сопротивление сжатию древесины сосны II сорта (по табл. 3 [5]),

m- коэффициент условий эксплуатации (табл 5 [5]),

-коэффициент надёжности.

Требуемую высоту сечения hтр можно определить приближенно по величине изгибающего момента, а наличие продольной силы учесть введением коэффициента 0,6:

Принимаем высоту сечения несколько больше (на 5-7 слоев) требуемой, при этом высота сечения должна состоять из целого числа досок, т.е. принимаем 45 слоев толщиной после фрезерования δ = 19 мм, тогда hгн = 5019 = 950 мм > 770 мм. Высоту сечения ригеля в коньке рамы принимаем 0,3hгн, т.е. из 15 слоев толщиной δ = 19 мм;

hк = 1719 = 323 мм > 0,3hгн = 0,3950 = 285 мм.

Высоту сечения опоры рамы hоп ≥ 0,4hгн принимаем

hоп = 2219 = 418мм > 0,4hгн = 0,4950 = 380 мм, что позволит не выполнять дополнительных проверок.

Геометрические характеристики принятого сечения:

Коэффициенты условий  работы к расчетным сопротивлениям принимаем [5]:

mв = 1 по табл. 5 [5];

по интерполяции согласно табл. 7 [5]; mсл = 1,1 по табл. 8 [5].

Радиус кривизны в гнутой части по нейтральной оси

.

Отношение , тогда по интерполяции значений табл. 9 [5] находим коэффициент mгн

mгн = 0,8 +  = 0,813 (для Rc и Rи) по табл. 9 [5].

mгн = 0,6 +  = 0,613 (для Rр) по табл. 9 [5].

3.1.6. Проверка напряжений при сжатии с изгибом

Для криволинейного участка рамы отношение hгн/r = 0,95/3,0 =

= 1/3,2 > 1/7.

Изгибающий момент, действующий в биссектрисном сечении 2-2 (см. рис.7 и 8) находится на расстоянии от расчетной оси, равном

е = (hгн – hоп) / 2 = (0,95 – 0,418) / 2 = 0,266 м.

Расчетное сопротивление древесины сосны II сорта:

сжатию и изгибу:

Rc=Rи=15mвmбmслmгн/γn=1510,86251,10,813/0,95=12,18 МПа,

где 15 МПа – расчетное сопротивление сосны II сорта – см. табл. 3 СНиП [5];

растяжению:

Rр = 9mвmгн /γn  = 910,613 / 0,95 = 5,807 МПа,

где 9 МПа – расчетное сопротивление по СНиП [5].

Расчетная длина полурамы по осевой линии равна  lпр = 13.95 м (подсчитано выше), радиус инерции сечения r = 0,2890,855 = 0,2471 м, тогда гибкость λ = lпр /r = 13.95 / 0,2471 = 56,45.

Для элементов переменного по высоте сечения коэффициент φ следует умножить на коэффициент КжN, принимаемый по табл. 1 прил. 4 [5]. КжN = 0,66 + 0,34β = 0,66 + 0,340,418 / 0,95 = 0,81,

где ;

, если произведение kжN 1, то принимаем kжN = 1, в нашем случае имеем kжN = 0,94140,81 = = 0,763.

Изгибающий момент, определяемый с учётом дополнительного момента от продольной силы по деформированной схеме

Мд = M / ξ = 131,2/ 0,938 = 139,9 кНм,

здесь N0 – усилие в коньковом шарнире; N0 =H; Rc=12,18 МПа.

Для криволинейного участка при отношении  h/r = 0,95 / 3,0 =

= 1/3,2 > 1/7 согласно п.6.30 [5] прочность следует проверять для наружной и внутренней кромок, вводя коэффициенты krвн и krнар к  Wрасч:

Расчетный момент сопротивления с учетом влияния кривизны

Напряжение по сжатой внутренней кромке

Напряжение по растянутой наружной кромке

(5)

В нашем случае недонапряжение составляет

, принятую высоту сечения.

Условие прочности выполняется.

Окончательно принимаем сечения рамы:

hгн = 95 см;  hк = 32,3 см;  hоп = 38 см,

где hк = 171,9 = 32,3 см > 0,395 = 28,5 см;

hоп = 241,9 = 41,8 см > 0,495 = 38 см.

3.1.7. Проверка устойчивости плоской формы

деформирования рамы

Рама закреплена из плоскости:

в покрытии по наружной кромке прогонами (или плитами) по ригелю;

по наружной кромке стойки стеновыми панелями.

Внутренняя кромка рамы не закреплена. Эпюра моментов в раме имеет вид, представленный на рис. 9.

Рис. 9. Эпюра изгибающих моментов

Точку перегиба моментов, т.е. координаты точки с нулевым моментом, находим из уравнения моментов (4), приравнивая его нулю:

2,853х2–48,823х+194,522=0, получаем уравнение вида ах2+вх +с=0;

Решая  уравнение,  получим  х1 = 9.799;

х2 = 6.31 принимаем х2 = 6.31 м, тогда

Точка перегиба эпюры моментов соответствует координатам  х = 6.31 м от оси опоры, у = 5,378 м.

Тогда расчетная длина растянутой зоны, имеющей закрепления по наружной кромке, равна

Расчетная длина сжатой зоны, наружной (раскрепленной) кромки ригеля (т.е. закреплений по растянутой кромке нет) равна

Таким образом, проверку устойчивости плоской формы деформирования производим для двух участков.

Проверка устойчивости производится по формуле (33) п.6.29 [5].

(6)

Проверка устойчивости плоской формы деформирования рамы проводится на двух участках lр2 и lр1:

1. Для участка lр2 = 4.63 м находим максимальную высоту сечения из соотношения

где Кф см. табл. 2 прил. 4. СНиП [5];

Показатель степени n=2, так как на данном участке нет закреплений растянутой зоны.

Находим максимальный момент и соответствующую продольную

силу на расчетной длине 4.63 м, при этом горизонтальная проекция этой длины будет равна

Максимальный момент будет в сечении с координатами x1 и y1:

Момент по деформируемой схеме  ,

, так как

Принимаем х1kжN = 1,

(по табл. 1 прил. 4 СНиП [5])

Коэффициент  mб  для  h = 69 cм по табл. 7 [5]:

, тогда

Подставим

При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой кромке или при числе закреплений m<4, коэффициенты у и м следует дополнительно умножать соответственно на коэффициенты kжN и kжM в плоскости уz (по табл. 1 и 2 прил. 4 СНиП [5]);

Тогда

Подставим значения в формулу (2) и получим:

2. Для участка lр1 = 9.6 м (где имеются закрепления растянутой зоны) гибкость λ = 960/(0,289b)=960(0,28914)=237,3; коэффициент продольного изгиба

где hгн – максимальная высота сечения на расчетной длине          lр1 = 9.6 м; hгн = 0,95 м;

кф = 1,13 по табл. 2 прил. 4 [5].

При закреплении растянутой кромки рамы из плоскости коэффициент у необходимо умножить на коэффициент kпN (по формуле (34) СНиП [5]), а м – на коэффициент kпM (по формуле (24) СНиП [5]).

Поскольку верхняя кромка рамы раскреплена прогонами (плитами покрытия шириной 1,5 м или 1,2 м) и число закреплений    m  4, величину  следует принимать равной 1, тогда:

Подставляем полученные значения в формулу проверки устойчивости плоской формы деформирования (6):

т.е. общая устойчивость плоской формы деформирования полурамы обеспечена с учетом наличия закреплений по наружному контуру.

Если устойчивость плоской формы деформирования не будет обеспечена (уравнение > 1), необходимо поставить вертикальные связи (распорки) между рамами, соединив их попарно, по длине здания.  При этом  расчетная  длина  уменьшится  вдвое,  т.е.  lр1 =

= 9.6 м / 2 = 4,8 м.

3.1.8. Конструкции и расчет узлов

Опорный узел (рис. 10).

N0=А=61,62 кН; Q0= H =51,19 кН; Fоп= 0,140,418= 58,5210-3 м2;

где Rсм – расчетное сопротивление смятию (сжатию) вдоль волокон по табл. 3 СНиП [5]; Rсм = 15 МПа.

Требуемая высота диафрагмы (из расчета на смятие рамы поперек волокон от действия распора):

где Rсм90 = 3/0,95 = 3,16 МПа;

b – ширина сечения рамы; Н – распор.

Конструктивно принимаем высоту диафрагмы h = 20 см.

Рис. 10. Опорный узел рамы

Рассчитываем опорную вертикальную диафрагму, воспринимающую распор, на изгиб как балку, частично защемленную на опорах, с учетом пластического перераспределения моментов:

Требуемый момент сопротивление вертикальной диафрагмы

где Rу – расчетное сопротивление стали по пределу текучести;   Rу = 210 МПа = 21 кН/см2.

Этому моменту сопротивления должен быть равен момент сопротивления, определенный по формуле

где δ – толщина диафрагмы.

Тогда

Принимаем  = 1,2 см.

Боковые пластины и опорную плиту принимаем той же толщины в запас прочности.

Предварительно принимаем следующие размеры опорной плиты: длина опорной плиты lпл = hоп+25, ширина bпл = b+210, включая зазор «с» между боковыми пластинами и рамой по 0,5 см. Длина lпл = 520 мм, ширина bпл = 340 мм (см. рис. 10).

Для крепления башмака к фундаменту принимаем анкерные болты диаметром 20 мм, имеющие следующие геометрические характеристики: Fбр = 3,14 см2; Fнт = 2,45 см2.

Анкерные болты работают на срез от действия распора.

Срезывающее усилие

Напряжение среза определим по формуле

где Rc – расчетное сопротивление срезу стали класса С235, равное в соответствии с табл. 1* СНиП II-23-81  0,85 Ry.

Условие прочности анкерных болтов выполняется.

Коньковый узел

Максимальная поперечная сила в коньковом узле возникает при несимметричной временной снеговой равномерно распределенной нагрузке на половине пролета, которая воспринимается парными накладками на болтах.

Поперечная сила в коньковом узле при несимметричной снеговой нагрузке

где S – снеговая нагрузка; S = 6,0 кН/м (см. табл. 2).

Размеры и расчетная схема накладок приведены на рис. 11.

Определяем усилия, действующие на болты, присоединяющие накладки к поясу:

где l1 – расстояние между первым рядом болтов в узле;

l2 – расстояние между вторым рядом болтов.

По правилам расстановки нагелей отношение между этими расстояниями может быть  . Мы приняли отношение , чтобы получить меньшие значения усилий.

Принимаем диаметр болтов 18 мм и толщину накладок 75 мм. (Толщина накладки примерно должна быть равна половине ширины рамы.)

Несущую способность на один рабочий шов при направлении передаваемого усилия под углом 900 к волокнам согласно табл. 17, 19 [5] находим из условий:

изгиба болта:

, но не более

где a – толщина накладки, см;

d – диаметр болтов, см;

k – коэффициент, зависящий от диаметра болтов и величины угла между направлением усилия и волокнами древесины накладки по табл. 19 [5];

смятия крайних элементов – накладок с учетом угла между направлением усилия и волокнами древесины рамы ( = 900):

смятия среднего элемента - рамы с учетом угла между направлением усилия и волокнами древесины рамы ():

где с – ширина среднего элемента – рамы, см.

Минимальная несущая способность одного болта на один рабочий шов из данных трех условий: , тогда необходимое количество болтов в ближайшем к узлу ряду

, принимаем 2 болта.

Количество болтов в дальнем от узла ряду:

, принимаем 1 болт.

Расстояние между болтами принимаем по правилам их расстановки по СНиП [5] l1  27d = 25,2 см, принимаем 26 см, тогда расстояние l2 = 3 l1 = 3 26 = 78 см.

Ширину накладки принимаем 10d, что равно 200 мм, по сортаменту ГОСТ 24454-80* принимаем ширину накладки 200 мм, тогда расстояние от края накладки до болтов S2 3d =31,8=5,4 см 6 см, расстояние между болтами S3 =bн - 2S2 = 20 - 26=8 см, что больше, чем S3  3,5d = 3,51,8 = 6,3 см.

Изгибающий момент в накладках определяется по схеме рис. 15.

Момент инерции  одной накладки, ослабленной двумя отверстиями диаметром 1,8 см:

где S3 – расстояние между болтами.

Момент сопротивление накладки

Напряжение в накладках

,

где Rи – расчетное сопротивление древесины изгибу по табл. 3 [5]; Rи = 13 МПа.

Библиографический список

1. Клеедеревянные трехшарнирные рамы: Метод. указ. / Э.В. Филимонов, В.И. Линьков, А.Ю. Ушаков. М.: МГСУ, 1993.

2. Проектирование клееных деревянных конструкций. Ч. II. Проектирование рам из прямолинейных элементов / Е.Н. Серов, Ю.Д. Санников. СПб., 1998.

3. Конструкции из дерева и пластмасс / Э.В. Филимонов, Л.К. Ермоленко, М.М. Гаппоев, И.М. Гуськов, В.И. Линьков и др. М.: АСВ, 2004.

4. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II-25-80). М.: Стройиздат, 1986.

5. СНиП П-25-80. Нормы проектирования. Деревянные конструкции. М.: Госстрой России, 1994.

6. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М.: Госстрой России, 2003.

7. Справочные материалы по проектированию деревянных конструкций. М.: МГСУ, 2003.

8. СНиП П-23-81. Нормы проектирования. Стальные конструкции. М.: Стройиздат, 2005.