МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Механика грунтов, оснований и фундаментов.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Проектирование фундаментов под 12 этажное здание в открытом котловане».

Факультет, курс, группа   ИСА III-6

Студент             Смородинова И. А.

Консультант            Юдина И. М.

Геология               14

Конструкция        1

Этажность            12

Город                     Елец

МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Состав проекта и последовательность его выполнения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение и обработка и анализ исходной информации, содержащейся в задании на проектирование. |  |
|  | 1.1 .Конструкция сооружения, фундаменты, нагрузки. |  |
|  | 1.2. Основание сооружения и его оценка |  |
| 2. | Привязка сооружения к инженерно-геологическому разрезу. |  |
| 3. | Определение основных размеров и разработка конструкций фундаментов мелкого заложения. |  |
|  | 3.1. Определение глубины заложения фундаментов наружных и внутренних стен. |  |
|  | 3.2. Определение размеров площади подошвы фундамента и разработка фундаментной конструкции. |  |
|  | 3.2.1. Особенности определения площади подошвы фундамента при наличии в основании слабого подстилающего слоя и при проектировании песчаной подушки или закрепляемой зоны грунта. |  |
|  | 3.3. Конструкции фундаментов. Гидроизоляция. |  |
| 4. | Определение размеров конструктивных элементов свайного фундамента и разработка его конструкций. |  |
|  | 4.1. Назначение предварительной глубины заложения ростверка dp его высоты hp и решение надростверковой конструкции (стеновой части фундамента) |  |
|  | 4.2. Выбор вида свай, их длины и поперечного сечения. |  |
|  | 4.3. Определение расчетной несущей способности грунта основания одиночной сваи (несущей способности сваи по грунту) Fd и расчетной нагрузки на сваю Рсв |  |
|  | 4.4. Определение необходимого числа свай в свайном фундаменте, размещение их в плане, определение плановых размеров ростверка и его высоты. |  |
|  | 4.5. Проверка допустимости фактической нагрузки, передаваемой на сваю. |  |
|  | 4.6. Определение среднего вертикального давления р под подошвой условного фундамента и проверка выполнения условия р <R |  |
|  | 4.7. Конструкция свайного фундамента. Гидроизоляция. |  |
| 5. | Расчет оснований фундаментов мелкого заложения и свайных по второй группе предельных состояний - по деформациям. |  |
|  | Расчет стабилизированной осадки фундамента мелкого заложения по деформациям. |  |
|  | Стена А Стена Б |  |
|  | Расчет стабилизированной осадки свайного фундамента по деформациям. |  |
|  | Стена А Стена Б |  |
| 6. | Подбор сваебойного оборудования |  |
| 7. | Проектирование котлована (в необходимых случаях со схемой водоотлива или водопонижения). |  |
| 8. | Технико-экономическое сравнение вариантов. |  |

Раздел I. Изучение и обработка и  анализ исходной  информации,  содержащейся в задании на проектирование.

  - Конструкция сооружения, фундаменты, нагрузки.

Требуется запроектировать фундаменты под жилое здание в 12 этажей. Размеры в плане: длина – 26,8м., ширина - 14м. Высота этажа 2,8м., высота здания 30,06 м. Отметка пола первого этажа ±0.00 на 0,8м выше отметки спланированной поверхности земли. Здание имеет подвал во всех осях, отметка пола подвала  –2,2 м.

Конструктивный тип здания – бескаркасный. Внутренние стены выполнены из сборных г/л  панелей толщиной 10 см. Наружные стены – крупноблочные толщиной 40 см. Перекрытия выполнены из сборных многопустотных железобетонных  плит толщиной 22см. Покрытие из сборных железобетонных плит.

В плане здание состоит из одной  секции.

При наличии  подвала постоянные и временные нагрузки увеличиваются:

На стену 1 – пост. на 18кН/м, врем. на 2кН/м.

На стену 2- пост. на 12кН/м, врем. на 4 кН/м.

Величины постоянных и временных нагрузок на фундаменты с учетом нагрузок от перекрытия над подвалом.

|  |  | Нагрузка N, кН | NI, кН | NII, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стена 1 | Пост. | 322 | 1,2((322+18)+(26+28))=441,6 | 1,0*((322+18)+(26+28))=368 |
|  | Врем | 26 |  |  |
| Стена 2 | Пост. | 474 | 1,2*((474+12)+(52+4))=650,4 | 1,0*((474+12)+(52+4))=542 |
|  | Врем | 52 |  |  |

1.2.	  Основание сооружения и его оценка

Все имеющиеся грунты имеют класс природные дисперсные грунты, группа связные либо несвязные, подгруппа осадочные, тип минеральные.

Слой №1 (проба из шурфа №1 с глубины 1,0 м)

Насыпь не слежавшаяся,

Слой №2 (проба из шурфа №1 с глубины 2,0 м)

Исходные данные:

Таблица 2

| Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.0 | 2.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |
| - | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 24,6 | 58,8 | 6,64 | 5,36 |

1. 	Вид грунта

Число пластичности

,

= 24,4-20,0=4,4%

Число пластичности превышает значение 1%, , следовательно, данный грунт считаем  глинистым.

Разновидность по числу пластичности

Число пластичности лежит в пределах , следовательно, данный глинистый грунт имеет разновидность супесь по таблице 11 приложения Б [1]

Разновидность грунта по показателю текучести

,

.

Показатель текучести лежит в пределах -0,52 <0, следовательно, данная супесь является твердой

- Коэффициент пористости грунта

3.	Расчетное сопротивление

По таблице 3 для пылевато-глинистых грунтов со значением коэффициента пористости  и показателя текучести грунта  расчетное сопротивление находится интерполяцией

Таблица 3

| Пылевато-глинистые | Коэффициент Пористости е | Значения RO, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| грунты |  | IL = 0 | IL = 1 |
| Супеси | 0,5 | 300 (3) | 300 (3) |
|  | 0,7 | 250 (2,5) | 200 (2) |

| IL е | IL= 0 | -0,52 | IL = 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| е1= 0,5 | 300 |  | 300 |
| е= 0,68 |  |  |  |
| е2= 0,7 | 250 |  | 200 |

Ro=0,7-0,680,7-0,51+0,52*300-0,52*300+0,68-0,50,7-0,51+0,52*250-0,52*200=0,1*300+0,9*276=278,4кПа

Слой №3 (проба из шурфа №1 с глубины 3.5 м)

Исходные данные:

Таблица 5

| Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.0 | 2.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |
| - | 20,38 | 36,14 | 34,84 | 4,24 | 4,08 | 0,24 | 0,08 |

1. 	Вид грунта

Т. к. отсутствуют значения характеристик пластичности - влажности на границе текучести  и влажности на границе раскатывания , принимаем число пластичности равным нулю, следовательно, данный грунт считаем  песчаным.

Разновидность по гранулометрическому составу

Процентное содержание по массе частиц	>2.0мм=0%<25%

>0.5мм =20,38<50%

>0.25мм =20,38+36,14 = 56,52%>50%

Процентное содержание по массе частиц >0.25мм  превышает 50%, следовательно данный грунт относится к пескам средней крупности.

2. 	Коэффициент пористости грунта

Коэффициент пористости находится в пределах 0,55<0,645<0,7 , следовательно, данный песок средней плотности по таблице 18 приложения Б [1]

- Степень водонасыщенности грунта

, где

=10– удельный вес воды.

Степень водонасыщенности лежит в пределах => данный грунт является насыщенным водой (ГОСТ 25100-95 Приложение Б Таблица Б. 17)

4.	Расчетное сопротивление

По Таблице приложения насыщенные водой пески средней крупности средней плотности имеют расчетное сопротивление

Слой №4 (проба из скважины №1 с глубины 7,0 м)

Исходные данные:

Таблица 6

| Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.0 | 2.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |
| 13,56 | 25,96 | 18,69 | 24,35 | 8,68 | 1,62 | 3,18 | 3,96 |

1. 	Вид грунта

Т. к. отсутствуют значения характеристик пластичности - влажности на границе текучести  и влажности на границе раскатывания , принимаем число пластичности равным нулю, следовательно, данный грунт считаем  песчаным.

Разновидность по гранулометрическому составу

Процентное содержание по массе частиц	>2.0мм=13,56%<25%

>0.5мм =13,56+25,96=39,52<50%

>0.25мм =13,56+25,96+18,69=58,21%>50%

Процентное содержание по массе частиц >0.25мм  превышает 50%, следовательно данный грунт относится к пескам средней крупности.

2. 	Коэффициент пористости грунта

Коэффициент пористости находится в пределах 0,55<0,636<0,7 , следовательно, данный песок средней  плотности.

3. 	Степень водонасыщенности грунта

Степень водонасыщенности лежит в пределах => данный грунт является насыщенным водой.

4.	Расчетное сопротивление

По Таблице приложения насыщенные водой пески средней крупности средней плотности имеют расчетное сопротивление

Слой №5 (проба из скважины №1 с глубины 8.0 м)

Исходные данные:

Таблица 7

| Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.0 | 2.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |
| - | 0,67 | 0,64 | 2,45 | 11,32 | 29,58 | 13,54 | 41,80 |

1. 	Вид грунта

Число пластичности

>1%

Число пластичности превышает значение 1%, , следовательно, данный грунт считаем  глинистым.

Разновидность по числу пластичности

Число пластичности 27,9> 17%, следовательно, данный глинистый грунт имеет разновидность глина.

Разновидность грунта по показателю текучести

Показатель текучести -0,0036 < 0,следовательно, данный грунт представлен твердой глиной.

2. 	Коэффициент пористости грунта

3.	Расчетное сопротивление

По Таблице приложения для твердых глин со значением коэффициента пористости  и показателя текучести грунта  расчетное сопротивление

Слой №6 (проба из скважины №1 с глубины 12,0 м)

Исходные данные:

Таблица 8

| Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.0 | 2.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |
| - | 0,87 | 8,37 | 12,78 | 7,66 | 24,96 | 33,66 | 11,70 |

1. 	Вид грунта

Число пластичности

>1%

Число пластичности превышает значение 1%, , следовательно, данный грунт считаем  глинистым.

Разновидность по числу пластичности

Число пластичности находится в пределах 7<8,8<17%, следовательно, данный глинистый грунт имеет разновидность суглинок.

Разновидность грунта по показателю текучести

Показатель текучести -0,784 < 0,следовательно, данный грунт представлен твердым суглинком.

2. 	Коэффициент пористости грунта

3.	Расчетное сопротивление

По Таблице 9 для суглинков со значением коэффициента пористости  и показателя текучести грунта  расчетное сопротивление  находится с помощью интерполяции

Таблица 9

| Пылевато-глинистые | Коэффициент Пористости е | Значения RO, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| грунты |  | IL = 0 | IL = 1 |
|  | 0,7 | 250 | 180 |
| Суглинки | 0,857 |  |  |
|  | 1,0 | 200 | 100 |

Ro=1,0-0,8571,0-0,71+0,784*250-0,784*180+0,857-0,71,0-0,71+0,784*200-0,784*100=0,477*304,88+0,523*278,4=291кПа

| № сл. | Полное наименование грунтов | γ, кН/м3 | γS, кН/м3 | Sr, | W, % | φ, о | c, кПа | Jp, % | JL, % | e | Ro, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насыпь не слежавшаяся | 17,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Супесь твердая | 18,82 | 26,85 | - | 17,7 | 20 | 13 | 4,4 | -0,52 | 0,68 | 278,4 |
| 3 | Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой | 19,5 | 26,36 | 0,905 | 21,7 | 29 | - | - | - | 0,645 | 400 |
| 4 | Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой | 19,7 | 26,26 | 0,957 | 22,7 | 31 | - | - | - | 0,636 | 400 |
| 5 | Глина твердая | 20,48 | 27,05 | - | 21,3 | 18 | 50 | 27,9 | 0 | 0,602 | 500 |
| 6 | Суглинок твердый | 18,13 | 26,95 | - | 24,9 | 17 | 16 | 8,8 | -0,784 | 0,857 | 291 |

Таблица 10

Сводная таблица физико-механических свойств грунтов

Раздел II. Привязка сооружения к инженерно-геологическому разрезу.

Тип фундаментов – ленточный фундамент мелкого заложения. Фундаменты по всей площади здания опираются на один слой. Основанием служит твердая супесь, имеющая расчетное сопротивление Ro = 278,4кПа.

Раздел III. Определение основных размеров и разработка конструкций фундаментов мелкого заложения.

3.1.  Определение глубины заложения фундаментов наружных и внутренних стен.

Глубина заложения фундамента определяется по формуле:

, где

hc – высота цоколя – разность отметок 0,00 и поверхности планировки, hc=0,8 м;

hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента (до пола подвала), hs =0,3 м;

hcf- толщина цементного пола подвала, hcf=0,2м;

hn - расстояние от чистого пола первого этажа до пола подвала, hn =2,2 м;

d=2,2+0,3+0,2-0,8=1,9м.

Определение глубины заложения фундамента от глубины промерзания

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется:

Где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания. При t=+10˚С в подвале kh=0,6.

dfn – нормативная глубина промерзания

d0 = 0,28 – супесь и средней крупности песок

Mt = 32,8 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в городе Елец.

Принимаем глубину заложения d=1,9м.

3.2.  Определение  размеров  площади  подошвы  фундамента и  разработка фундаментной конструкции.

Ширина фундаментной подушки

,

Где NII =368кПа и 542кПа - расчетная вертикальная нагрузка для расчетов по второму предельному состоянию для стен 1и 2 соответственно

Ro=278,4кПа – расчетное сопротивление грунта рабочего слоя грунта

d= 1,9м – глубина заложения фундамента

yср= 20кН/м3 - осредненное  значение  удельного  веса  материалов  фундамента  и  грунтовой  пригрузки, принимаемое γср=20

Для стены 1: b1= 368278-20*1.9=1,53м

Для  стены 2: b2= 542278-20*1.9=2,26м

Требуемая  ширина  b  подошвы  фундамента  не  должна  превышать

стандартной  ширины по  («Каталог конструктивных элементов фундаментов

гражданских  и  административных  зданий»):  для  ленточных  фундаментов максимальная ширина b=3,2 м.

По  каталогу выбираем фундаментную плиту с шириной ближайшей

к требуемой b=1,53 и 2,26м. Выбрали ФЛ16.24 шириной b=1,6м, длиной l=3,0 м, высотой  h=0,3м, 3-й  несущей  способности (допустимое  среднее  давление  под подошвой  до 350 кПа)- для стены 1.

Выбрали ФЛ24.24 шириной b=2,4 м, длиной l=3,0 м, высотой  h=0,5  м, - для стены 2.

При  этом  корректируем  значения  глубины  заложения  фундамента  d для стены 2, т.к. высота фундаментной плиты ФЛ24.24 равна 0,5 м вместо

0,3м:

d= 2,2-0,8+0,2+0,5=2,1м

Площадь подошвы фундамента должна соответствовать условию:

pII≤R,

где pII – среднее давление на грунт под подошвой фундамента от расчетной

нагрузки второго предельного состояния;

R – расчетное сопротивление слоя грунта, на который опирается подошва

фундамента.

Собственный вес 1 пог. м фундамента QII складывается из веса железобетонной  плиты ФЛ16.24 (ФЛ24.24 ), трех бетонных стеновых фундаментных блоков сплошных ФБС 24.4.6(ФБС 24.4.6), одного доборного ФБС 24.4.3 и одной кирпичной кладки (высотой 8 см) и пригрузки от пола подвала на внутренней консольной части ак опорной плиты

QII=b*h*γжб+ bб*hб* γб*n+ bкирп*hкирп* γкирп+ак* hcf*γcf

Удельный вес бетона блоков ФБС и пола подвала принят равным γб=γcf =22 кН/м3.

Удельный вес железобетона фундаментной плиты ФЛ принят равным γжб =24 кН/м3.

Удельный вес кирпичной кладки принят равным γкирп =17 кН/м3.

Вес грунта на консольной части фундаментной плиты с наружной стороны:

GII = ак × h×1 × γ оз

ак=0,5 и 0,9м– вылет консольной части плиты в сторону обратной засыпки (и в сторону подвала при вычислении веса пола подвала, входящего в QII);

γ оз = 18кН/м3 – удельный вес обратной засыпки.

Для стены 1    GII=0,5*1,9*1*18=17,1кН/м

Для стены 2      GII=0

Для стены 1   =34,34кН/м

Для стены 2   =51,78кН/м

Итак: – среднее давление на грунт составляет

Для стены: р1II=(368+17.1+34,34)/1,6=262,15кПа

Для стены 2: р2II=(542+0+51,78)/2,4=247,4кПа

Проверка расчетного сопротивления грунта основания по II-му предельному состоянию по формуле :

, где

с1 и с2 – коэффициенты условий работы,

- коэффициент для пылевато-глинистых грунтов,

с2  =  1,05 - для пылевато-глинистых грунтов для сооружений с полужесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения к высоте ;

k=1–  коэффициент для грунтов, прочностные характеристики которых ( и с) определены непосредственными испытаниями;

М , Мq , Mc –  коэффициенты, принимаемые для

, ;

kz=1 – коэффициент при b<10 м.;

b =1,6 и 2,4м– ширина подошвы фундамента

γII =18,82 кН/м3 –  удельный  вес  грунта,  залегающего  ниже  подошвы  фундамента

=18,3 и 18,82 кН/м3 – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента во взвешенном состоянии, определяется по формуле

Для стены 1 =17,64*0,8+18,82*1,10,8+1,1=18,3 кН/м3

Для стены 2 =18,82*0,50,5=18,82 кН/м3

СII=13кПа– расчетное значение удельного сцепления супеси- грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента,

d1 – приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

, где

=0,3 и 0,5 м– толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала;

м. – толщина конструкции пола подвала;

- расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала;

=18,3 и 18,82м - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента во взвешенном состоянии

Для стены 1

d11=0,3+0,2*22/18,3=0,54м

Для стены 2

d21=0,5+0,2*22/18,82=0,73м

db =1,4м – глубина подвала.

Найдем R для стены 1:

R1=1,25*1,051*0,51*18,82*1,6*1+3,06*18,3*0,54+3,06-1*18,3*1,4+5,66*13=225кПа

Сверим полученные значения

Для стены 1  pII=262,15кПа   R=225,0кПа условие не выполнено, принимаем ближайшую  по  размеру  в  сторону  увеличения  типовую фундаментную  плиту  ФЛ20.24  с  шириной  b=2,0  м,  высотой  hs=0,5  м  и определяем новое значение R при такой ширине плиты:

R1=1,25*1,051*0,51*18,82*2,0*1+3,06*18,3*0,54+3,06-1*18,3*1,4+5,66*13=230,7кПа

Определяем новые значения QII и GII с учетом новой фундаментной плиты. 
=45,22кН/м

GII=0,7*1,9*1*18=23,94кН/м

p1II=(368+45,22+23,94)/2,0=218,6кПа

рII=214,83< R= 230,7кПа   условие выполнено

∆=230,7-218,6230,7*100%=5,3%

Превышение  расчётного  сопротивления  R  над  средним  давлением, действующим  под  подошвой  ленточного  фундамента  рII  не  должно  составлять более 10%. Условие выполнено,следовательно, фундамент подобран экономично.

Для стены 2:

R2= 1,25*1,051*0,51*18,82*2,4*1+3,06*18,82*0,73+3,06-1*18,82*1,4+5,66*13=253,2кПа

Для стены 2 pII=247,4кПа <   R=253,2кПа    условие выполнено

∆=253,2-247,4253,2*100%=2,3%, фундамент подобран экономично.

Раздел IV. Определение размеров конструктивных элементов свайного фундамента и разработка его конструкций.

4.1, 4.2.  Назначение предварительной   глубины   заложения  ростверка  dp  его высоты   hp и решение надростверковой конструкции (стеновой части фундамента). Выбор вида свай, их длины и поперечного сечения.

Принимаем планировочную отметку +149,80м. Из конструктивных особенностей здания отметка верха ростверка +148,2м, dp=2,1м. Высоту ростверка принимаем hp=0.5м. Учитывая заглубление сваи в опираемый слой  не менее 3м. по СНиП[5], выбираем сваю С50.30 сечением 30х30см. длиной 4м. Рабочая длина сваи 3,9м., свая заглублена в III слой – песок средней плотности, средней крупности на 3,8м.

4.3. Определение расчетной несущей способности грунта основания одиночной  сваи  (несущей  способности  сваи  по  грунту) Fd и расчетной нагрузки на сваю Рсв

Расчетной нагрузки на сваю Рсв определяется по формуле:

, где

=1.4 - коэффициент надежности

- несущая способность сваи, определяется по формуле:

, где

=1- коэффициент условия работ сваи в грунте

- коэффициенты работы грунта соответственно под нижним концом и боковой поверхностью сваи

- расчетное сопротивление грунта под острием сваи при глубине погружения нижнего конца сваи на 6м по таблице 1[5]

=0.3×0.3=0.09м2- площадь поперечного сечения сваи,

=0.3×4=1.2м. - наружный периметр поперечного сечения сваи,

- расчетное сопротивление -го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, принимаемое по таблице 2[4],

- высота -го участка , не более 2м.

Для слоя II – супесь твердая:

Таблица 11

| Средняя глубина расположения слоя грунта zi, м. | Расчетное сопротивление -го слоя грунта основания на боковой поверхности забивной сваи , кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IL=0,2 | IL=-0,52 | IL=0,3 |
| 2 | 42 |  | 30 |
| 2,15 |  | 49,22 |  |
| 3 | 48 |  | 35 |

Для слоя III – песок средней плотности, средней крупности:

Таблица 12

| Средняя глубина расположения слоя грунта zi, м. | Расчетное сопротивление -го слоя грунта основания на боковой поверхности забивной сваи , кПа |
| --- | --- |
| 3 | 48 |
| 3,2 | 49 |
| 4 | 53 |

Для слоя III – песок средней плотности, средней крупности:

Таблица 13

| Средняя глубина расположения слоя грунта zi, м. | Расчетное сопротивление -го слоя грунта основания на боковой поверхности забивной сваи , кПа |
| --- | --- |
| 5 | 56 |
| 5,1 | 56,2 |
| 6 | 58 |

Тогда несущая способность сваи будет:

Расчетная нагрузка на сваю:

.

4.4. Определение необходимого числа свай в свайном фундаменте, размещение их в плане, определение плановых размеров ростверка и его высоты

4.4.1 Для стены 1 (внешняя стена)

Необходимое число свай определяется по формуле:

n= N1Рсв-8d2hγcp, где

N1I =441,6 кН - нагрузка по первому предельному состоянию по Таблице 1;

- сторона сваи;

h=2,9м  –  высота  ростверка  и  надростверковой  подземной  конструкции,  нагрузка  от которых не вошла в расчет при определении N1;

γср=20кНм3 – средний удельный вес грунта и бетона над ростверком

Тогда требуемое количество свай будет:

n=441,6388,95-8*0,32*2,9*20=1,26 сваи на пог. м

Определяем расстояние а между осями свай.

а= 1n=11,27=0,79м

Сваи  в  составе  фундамента  должны  размещаться  на  расстоянии,  равном(3… 6) d  между  их  осями.  Очевидно,  что  наиболее  экономичным  был  бы ростверк с однорядным расположением свай при расстоянии а между их осями, равном 3d=0,9 м. Но, так как полученное значение а=0,79 м < 0,9 м, приходится принимать  двухрядное  расположение  свай,  с  тем,  чтобы  расстояние  между соседними  сваями  одного  и  другого  рядов  составляло 3d=0,9  м,  а  по  длине ростверка –0,79 м. При этом расстояние Ср между рядами свай определяется из треугольника abc (рис. 10.2).

Ср= (3d)2-ap2=(3*0,3)2-0,792=0,43 м.

Расстояние  от  внешней  грани  вертикально  нагруженной  сваи  до  края ростверка принимается равным 0,3d + 5 см при двухрядном размещении свай (d – в см), но не менее 10 см. Исходя из этого, получаем ширину ростверка (рис. 10.2):

bp= Ср+d+2*(0,3*d+5) =0,43+0,3+2*(0,3*30+5)=1,0м.

Итак, полученные размеры ростверка составляют: ширина b1p=1,0 м, высота hp=0,5 м.

4.4.2 Для   стены 2 (внутренняя стена)

Необходимое число свай определяется по формуле:

n= N1Рсв-8d2hγcp, где

N2I =650,4 кН - нагрузка по первому предельному состоянию по Таблице 1;

- сторона сваи;

h=2,9м  –  высота  ростверка  и  надростверковой  подземной  конструкции,  нагрузка  от которых не вошла в расчет при определении N1;

γср=20кНм3 – средний удельный вес грунта и бетона над ростверком

Тогда требуемое количество свай будет:

n=650,4388,95-8*0,32*2,9*20=1,87 сваи на пог. м

Определяем расстояние а между осями свай.

а= 1n=11,86=0,54м

Принимаем двухрядное расположение свай. При этом расстояние СР между рядами свай определяется из треугольника abc (рис. 10.2).

Ср= (3d)2-а2=(3*0,3)2-0,542=0,72 м.

Расстояние  от  внешней  грани  вертикально  нагруженной  сваи  до  края ростверка принимается равным 0,3d + 5 см при двухрядном размещении свай (d – в см), но не менее 10 см. Исходя из этого, получаем ширину ростверка (рис. 10.2):

bp= Ср+d+2*(0,3*d+5) =0,72+0,3+0,28=1,3м.

Итак, полученные размеры ростверка составляют: ширина b2p=1,3 м, высота hp=0,5 м.

4.5. Проверка допустимости фактической нагрузки, передаваемой на сваю.

4.5.1 Для стены 1

1. Нагрузку на сваю можно найти из формулы:

+1,2(Q+G)n, где

- нагрузка от здания, рассчитанная по первому предельному состоянию;

Вес ростверка Qр=1,0·1·0,5·24=12 кН;

Вес надростверковой конструкции Qнк (одного пог. м стены подвала) из 3х блоков ФБС24.4.6, одного доборного блока ФБС 24.4.3 и одной кирпичной кладки, высотой 8см:

Qнк=0,4*22(0,6*3+0,3)+0,08*0,4*17=19,0кН;

Общий вес Q ростверка и надростверковой конструкции:

Q=Qр+Qнк=12+19,0=31,0кН;

При вычислении Qнк приняты удельные веса: γбет =22 кНм3, γкирп=17кН/м3

Вес грунта на внешнем обрезе ростверка Gгр= (1,0-0,4)/2*1,6*γср

где  γср - средний удельный вес засыпки пазухи :

γср = inγi*hiinhi=17,64*0,8+18,82*0,81,6=18,23кНм3

Gгр=0,3*1,6*18,23=8,75кН.

Пригрузка внутреннего обреза ростверка бетонным полом подвала Gп

Gп=0,3·0,2·1·22=1,32 кН.

Общий вес G пригрузки ростверка грунтом и полом подвала:

G=Gгр+Gп=8,75+1,32=10,07кН. - вес фундамента

Тогда нагрузка на сваю будет:

441,6+1,2*(31,0+10,07)1,26=389,6кН

2. Несущая способность сваи

Рсв=393 кН

389,6<393=Рсв, следовательно, проверка выполняется и фундамент экономичен.

4.5.2. Для стены 2 (внутренняя стена)

1. Нагрузку на сваю можно найти из формулы:

+1,2(Q+G)n, где

- нагрузка от здания, рассчитанная по первому предельному состоянию;

Вес ростверка Qр=1,3·1·0,5·24=15,6 кН;

Вес надростверковой конструкции Qнк (одного пог. м стены подвала) из 3х блоков ФБС24.4.6, одного блока ФБС 24.4.3 и одной кирпичной кладки высотой 8см:

Qнк=0,4*22(0,6*3+0,3)+0,08*0,4*17=19,0кН;

Общий вес Q ростверка и надростверковой конструкции:

Q=Qр+Qнк=15,6+19,0=34,62кН;

При вычислении Qнк приняты удельные веса: γбет =22 кНм3

Вес грунта на внешнем обрезе ростверка Gгр= 0

Пригрузка внутреннего и внешнего обрезов ростверка бетонным полом подвала Gп

Gп=0,3·0,2·1·22*2=2,64 кН.

Общий вес G пригрузки ростверка грунтом и полом подвала:

G=Gгр+Gп=0+2,64=2,64 кН. - вес фундамента

Тогда нагрузка на сваю будет:

650,4+1,2*(34,62+2,64)1,86=373,7кН

2. Несущая способность сваи

Рсв=393 кН

373,7< 393=Рсв, следовательно, проверка выполняется и фундамент экономичен.

4.6. Определение среднего вертикального давления p под подошвой условного фундамента и проверка выполнения условия p<R

4.6.1. Определение среднего давления р под подошвой условного фундамента.

Для  вычисления  р  необходимо  определить  площадь  подошвы  условного ленточного  фундамента  Аусл  и  нагрузки,  передающиеся  на  эту  площадь  от собственного веса всех элементов, входящих в объем условного фундамента, а также и от сооружения (рис. 10.1 и 10.2).

а) Площадь условного ленточного фундамента:

Aycл=b усл* 1 пог м= b усл=Ср+2*d2+2*lcB*tg φcp4, где

φср - среднее значение угла внутреннего трения грунтов, залегающих в пределах рабочей длины сваи lсв=3,9 м.

φср=inφi*hiinhi

φср= 18,82*0,1+19,5*3,80,1+3,8=19,48°       φср/4=4,87°   tg4,87°=0,085

Для стены 1 (внешняя стена)

b 1усл=0,43+2*0,3/2+2*3,9*0,085=1,4м   А1усл=1,4м2

Для стены 2 (внутренняя стена)

b 2усл=0,72+2*0,3/2+2*3,9*0,085=1,68м    А2усл=1,68м2

б) Объемы условного фундамента, всех входящих в него конструктивных элементов и грунта (рис. 10.1):

- условного фундамента: Vусл=Аусл*hусл ;  V1усл=1,4*6=8,4м3;  V2усл=1,68*6=10,08м3

- ростверка: V1p=1,0*0,5*1=0,5м3 ;   V2p=1,3*0,5*1=0,65м3

- части стены подвала, расположенной ниже верха условного фундамента (ниже отметки DL): Vчсп= 0,4*1,6*1=0,64м ;

- части пола подвала (справа от стены подвала): V1чпп=(1,4-0,4)/2*0,2*1=0,1м3 ;      V2чпп=(1,68-0,4)*0,2*1=0,256м3

-  части  подвала,  примыкающего  к  стене  и  ограниченного  справа  стороной условного фундамента: V1чп=0,5*1,4*1=0,7м3 ;   V2чп=1,28*1,4*1=1,792м3

- грунта: Vгр.усл.=Vусл-Vр-Vчсп-Vчпп–Vчп

V1гр.усл.=8,4-0,5-0,64-0,1-0,7=6,46м3;  V2гр.усл=10,08-0,65-0,64-0,256-1,792=6,742м3

Объем свай не вычитается из объема Vусл. При подсчете веса грунта в условном фундаменте Gгр.усл. не учитывается  увеличение его удельного веса γсрупл за  счет уплотнения при забивке свай.  Принимается, что   Gгр усл=Vгр усл*γср≈(Vгр усл-Vсв)* γсрупл

в)  Нагрузки  от  собственного  веса  всех  составных  частей  условного фундамента и от сооружения:

-  ростверка  и  всей  надростверковой  конструкции,  то  есть  всей  стены  подвала, включая ее часть, расположенную выше отметки DL:

Q=Qp+Qнк:   Q1=31кН ;  Q2=34,62кН

- части пола подвала Qчпп=Vчпп*γб;   Q1чпп=0,1*22=2,2кН;   Q2чпп=0,256*22=5,632кН

-  свай (n1=1,26; n 2= 1,86 сваи  с  рабочей  длиной  lсв=3,9  м,  из  которых 3,8 м – в водонасыщенном грунте): Q1св=0,32*3,9*24*1,26 =10,61 кН;  Q2св=0,32*3,9*24*1,86=15,67кН

- грунта в объеме условного фундамента: Qгр=Vгр.усл.*γII ср усл;
γII ср усл=inγi*hiinhi=17,64*0,8+18,82*1,4+5,69*3,80,8+1,4+3,8=10,35кН/м3

γII 3=19,5-101+0,67=5,69кН/м3

G

G1гр= 6,46*10,35=66,86кН;   G2гр=6,742*10,35=69,78кН

г) Среднее давление р под подошвой условного фундамента

p=NII +Gгр усл+Q+Qчпп+QсвАусл

р1 = 368+66,86+31+2,2+10,611,4= 341,9кПа   ;   р2=542+69,78+34,62+5,632+15,671,68=397,4кПа

4.6.2 Вычисление расчетного сопротивления R по формуле (7) СНиП [6] для песка средней крупности, средней плотности (IIIслой), залегающего под подошвой условного фундамента.

R=γс1*γс2kМγkzbуслγII+Мqd1γII ,+(Мq-1)dbγII,+МссII,

а) Для стены 1

γс1=1,4; γс2=1,15, Мγ=1,06; Мq=5,26;  Мс=7,675; kz=1, k=1, db=1,4м, bусл=1,4м

γII=γ3=5,69кН/м3, γII ,=γср усл=10,35 кН/м3

d1=hs+hcfγcfγII,=(0,5+3,9)+0,2*22/10,35=4,825м.

СII=0

R=1,4*1,1511,06*1*1,4*5,69+5,26*4,825*10,35+5,26-11,4*10,35+7,675*0= 535,89кПа.

Условие p≤R выполняется: 341,9 кПа<535,89 кПа.

б) Для стены 2

bусл=1,68м

R=1,4*1,1511,06*1*1,68*5,69+5,26*4,825*10,35+5,26-11,4*10,35+7,675*0=538,6кПа

Условие p≤R выполняется: 397,4 кПа<538,6 кПа.