ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, которая подразделяется на три группы смет: 1) сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ и затрат (локальные сметы и сметные расчеты), 2) сметы на объекты строительства (объектные сметы и сметные расчеты), 3) сметы на комплекс строительства в целом (сводные сметные расчеты и сводки затрат).

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на основе объемов работ, определяемых в составе рабочего проекта и рабочей документации (рабочих чертежей).

Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных строительных организаций, структуре проектной документации локальные сметы (сметные расчеты) составляются:

А. По зданиям и сооружениям на:

- строительные работы;

- внутренние санитарно-технические работы;

- внутреннее электроосвещение;

- электросиловые установки;

- монтаж и приобретение технологического оборудования;

- слаботочные устройства;

- приобретение приспособлений, мебели, инвентаря;

- другие работы.

Б. По общеплощадочным работам на:

- вертикальную планировку;

- устройство инженерных сетей, путей и дорог;

- благоустройство территории;

- малые архитектурные формы;

- другие работы.

Локальные сметные расчеты составляют также на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям или по общеплошадочным работам в тех случаях, когда отсутствуют детальные данные об объемах работ, вследствие чего расчет стоимости выполняется по укрупненным показателям и подлежит уточнению при разработке рабочей документации.

Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:

— параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

— объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

— номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;

— действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также свободных (рыночных) и регулируемых цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги (в том числе на оборудование, мебель и инвентарь). При этом приоритет имеют укрупненные сметные нормативы и стоимостные показатели.

В локальных сметных расчетах производится группировка данных по отдельным конструктивным элементам зданий (сооружений), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. Этот порядок должен регламентироваться отраслевыми нормативными документами. При этом по зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

Исходя из названных принципов группировки локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

— на строительные работы: земляные работы, фундаменты и стены подземной части, стены, каркас, перекрытия, перегородки, полы и основания, покрытия и кровли, заполнение проемов, лестницы и площадки, отделочные работы, разные работы (крыльца, отмостки) и пр.;

— на специальные работы: фундаменты под оборудование, специальные основания, каналы и приямки, футеровка и изоляция, химические защитные покрытия и т. п.;

— на внутренние санитарно-технические работы: водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха и т. п.;

— на установку оборудования: приобретение и монтаж технологического оборудования, технологических трубопроводов, металлических конструкций (связанных с установкой оборудования) и т. п.

По относительно простым объектам группировка сметной стоимости по разделам может не производиться.

Стоимость, определенная локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль (плановые накопления). Начисление указанных сумм при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце расчета (сметы) за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам — в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций (металлических, железобетонных и др.), снос зданий и сооружений, в результате чего намечается получить конструкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или когда производится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень, щебень, лес и др.), за итогом локальных смет на разборку, снос зданий и сооружений и другие работы приводятся возвратные суммы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений, не исключаемые из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ.

Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по свободным (рыночным) ценам за вычетом из этих сумм расходов по приведению указанных выше конструкций, материалов и изделий в пригодное для использования состояние и доставке их в места строительства или складирования. Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи, при невозможности их использования на данном строительстве, но при наличии возможности их реализации учитывается по действующим в регионе ценам.

При составлении локальных смет на работы, осуществляемые в ходе реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, применяются сметные нормативы, в которых учтены условия производства таких работ.

Основными методами, рекомендуемыми в настоящее время для определения сметной стоимости строительства, являются ресурсный и ресурсно-индексный (описанные в начале данной главы). Применение этих методов возможно как в предпроектных проработках, так и в составе проектных материалов.

Разработка локальных сметных расчетов (смет) при использовании ресурсного или ресурсно-индексного метода осуществляется в следующей последовательности:

— на первом этапе составляется локальная ресурсная ведомость (табл. 1);

- на втором этапе — локальный сметный расчет (смета) по форме табл. 2.

Таблица 1

______________________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №____________________________________________________

|  | Шифр, | # Наименование | # Единица | # Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номера | работ и затрат. | измерения |  |  |
| № пп. | нормативов и коды | характеристика оборудования и |  | на единицу измерения | общая |
|  | ресурсов | его масса |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Составил ______________________________________________________________

должность, подпись (фамилия, имя, отчество)

## Проверил  _____________________________________________________________

должность, подпись (фамилия, имя, отчество)

Таблица 2

______________________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ____________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № __________________________________________________ Сметная стоимость ________________________________________________ млн р.

### Средства на оплату труда  __________________________________________ млн.р.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на 19___ г.

| № пп. | Шифр, номера нормативов и коды | Наименование работ и затрат. характеристика оборудования | Единица измере-ния | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость, р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ресурсов | и его масса,расход |  |  | в базисном уровне |  | в текущем (прогнозном) уровне |  |
|  |  | ресурсов на единицу |  |  | на единицу изме- | общая | на единицу изме- | общая |
|  |  | измерения |  |  | рения |  | рения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 |

## Составил ______________________________________________________________

должность, подпись (фамилия, имя, отчество)

## Проверил  _____________________________________________________________

должность, подпись (фамилия, имя, отчество)

Для составления ресурсной ведомости могут на равноправной основе использоваться:

А. Проектные материалы (в составе проектов, эскизных проектов, рабочей документации) — это:

- ведомости потребности материалов (ВМ) и сводные ведомости потребности материалов (СВМ):

- данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в разделе проекта «Организация строительства» (в проекте организации строительства — ПОС, в проекте организации работ — ПОР или в проекте производства работ — ППР).

Б. Общие производственные нормы расхода материалов (ОПНРМ), а также ведомственные и местные производственные нормы расхода материалов, применяемые для конкретных подрядчиков и заказчиков.

В. Сметно-нормативная база (нормативно-информационная база), введенная в действие с 1 января 1991 г. (сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СНиПы 4.02—91 и 4.05— 91), в дальнейшем именуемые СНиР—91.

При их отсутствии у составителя смет допускается использование элементных сметных норм на строительные работы и конструкции — ЭСН—84, действовавших в период с 1 января 1984 г. по 31 декабря 1990 г.

Г. Сборники ресурсных сметных норм (РСН) на монтаж оборудования и специальные строительные работы.

Д. Собственная сметно-нормативная база пользователя. Ресурсные показатели, полученные из различных источников, могут сопоставляться, и выбранный вариант, наиболее приемлемый, по мнению пользователя, применяется в смете для определения стоимости работ.

При применении ресурсного (ресурсно-индексного) метода в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметах выделяются следующие ресурсные показатели:

- данные о трудоемкости работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;

- данные о времени использования строительных машин (маш.-ч);

- данные о расходе материалов, изделий и конструкций (в принятых единицах измерения: м3 , м2, т и пр.).

- В составе последних данных выделяются:

- расход ресурсов на транспортировку материалов, изделий и конструкций от поставщика до приобъектного склада подрядчика;

- масса строительных материалов, изделий и конструкций.

Сметную стоимость строительно-монтажных работ в сметах рекомендуется определять в базисном и текущем (прогнозном) уровне сметных цен.

Под базисным уровнем цен понимается уровень цен, зафиксированный на какую-то фактическую дату. На практике под базисным уровнем понимается либо база сметных цен, введенных в действие с 01.01.91 г. или, при отсутствии первой, действовавшая с 01.01.84 г. по 31.12.90 г.

Текущий (прогнозный) уровень характеризуется уровнем цен, сложившихся к моменту составления смет или к моменту осуществления проекта (прогнозные цены).