МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий.

Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивных курсовых работ по реконструкции гражданских зданий.

Для студентов специальностей 290300 «Промышленное и гражданское строительство» и 291400 «Проектирование зданий».

Москва 2002

Составители:

Проф. д.т.н. Т.Г. Маклакова

Доц. к.т.н. И.В. Аксенова

Рецензенты:

Проф., к.т.н. В,Ф. Касьянов

Доцент С.М. Нанасова

Введение.

Реконструкция и обновление городской застройки и зданий стало в последние десятилетия одним из основных направлений архитектурно-строительной науки и практики. Она потребовала приобретения студентами соответствующих знаний и навыков, закрепляемых в ходе курсовых работ по дисциплинам «Реконструкция зданий и сооружений» (для специальности 290300) и «Основы реконструкции и реставрации» (для специальности 291400)

Реконструкция актуальна как для зданий исторической застройки с традиционными конструкциями, так и для зданий массового строительства   1950-1960гг. с индустриальными полносборными конструкциями. Соответственно программа дисциплины предусматривает выполнение студентами двух курсовых работ по архитектурно-конструктивной реконструкции исторических и типовых полносборных зданий.

Цели курсовых работ.

Архитектурно-конструктивное проектирование реконструкции зданий имеет целью устранить «моральный» износ их объемно-планировочных решений, приводящий к резкому снижению потребительской стоимости морально устаревших домов и квартир, и устранить физический износ, приводящий к снижению прочности и долговечности несущих конструкций. За последние годы существенно возросли требования к эксплуатационным качествам ограждающий конструкций. Поэтому при проектировании реконструкции исторических и полносборных зданий должны предусматриваться мероприятия по повышению тепло-, звуко-  и гидроизоляции ограждающих конструкций.

Соответственно целью курсовых работ является приобретение методов, навыков и способов усиления несущих конструкций и повышения эксплуатационных качеств ограждающих.

- Освоить выбор конструктивных решений в наибольшей степени соответствующий реконструируемому зданию;

- Освоить специфику графической подачи, принятую в практике проектирования реконструкции, применив ее в графической части курсовых работ;

- Дать технико-экономическую оценку объемно-планировочной модернизации или перепрофилированию, принятыми в курсовой работе.

Содержание курсовых работ:

Архитектурно-планировочная часть.

В составе заданий на курсовые работы каждый студент получает конкретное индивидуальное планировочное решение здания (секции) и указания о задачах его реконструкции.

Изменения объемно-планировочных решений зданий при реконструкции преследуют одинаковые цели – повышение потребительской ценности квартир мерами, повышающими их комфортность, но решаются различными методами в зависимости от типа зданий.

В доходных домах исторической застройки преобладают двухквартирные секции с многокомнатными (6-8 и более комнат) квартирами и с двумя лестницами (парадной и «черной»). Поскольку столь обширные квартиры не соответствуют современной демографии ( средний коэффициент семейности в крупных городах не превышает 2,3) и материальным возможностям большинства населения оплачивать их наем, реконструкционные мероприятия в основном связаны с необходимостью уменьшения площади (и комнатности) квартир и секций. При дроблении секций используют парадные и «черные» лестницы, в качестве основного коммуникационного ствола вновь формируемых секций. При планировке новых квартир и секций следует обеспечить функциональное зонирование помещений, учитывать ориентацию реконструируемого здания, предусматривать современное оборудование санитарных помещений и кухонь. Размеры помещений квартир должны быть не меньше представленных в табл. 1.

Минимальные размеры помещений квартир.

Таблица № 1.

| Наименование помещений | Минимальная площадь, м2 в домах I категории, II категории |  |
| --- | --- | --- |
|  | в квартирах 1Ми 2М | в квартирах 1Б и более комнат |
| Общая комната | 15 | 17 |
| Спальня на двух человек | 12 | 12 |
| Спальня на одного человека | 9 | 9 |
| Кухня | 8 | 9 |
| Кухня-ниша | 5 | - |

Примечание: В квартирах типа 1М и 2М допускается применять кухню площадью не менее 7м2.

Минимальные размеры по ширине – передней – 1,4м; внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты – 1,0м; остальных коридоров – 0,85м; ванной – 1,5м; освещенного санузла – 1,7м; уборной – 0,85м ( глубина при открывании двери внутрь – 1,5м; наружу – 1,2м).

В полносборных 5-этажных домах первого периода индустриального домостроения (1957-1964гг.) реконструкционные мероприятия имеют целью устранить функциональные недостатки домов и квартир, обусловленные чрезвычайной экономичностью их планировки.

Главный недостаток – малая площадь квартир устраняется двумя различными путями организациями реконструкционного процесса.

Первый путь – без временного отселения жильцов дома. Площадь квартир наращивается пристройкой эркерных объемов, надстройкой этажей и мансард и пристройками дополнительных пролетов по торцам здания (в случаях, когда это допустимо по условиям застройки). В этих случаях сохраняется первоначальная структура секции (3-4-квартирная), а объем реконструкционных работ внутри квартир сводится к установлению основных недостатков малометражных квартир – устранению проходных комнат и расширению санитарных и кухонных помещений с установкой современного оборудования.

Второй путь наращивания площадей квартир связан с радикальным преобразованием планировки дома (секции): компоновка 2-3-квартирных секций вместо первоначальной 4-квартирной. Он реализуется только при условии временного отселения жильцов, но позволяет существенно преобразовать квартиры: ввести функциональное зонирование помещений, увеличить их площади и улучшить условия ориентации квартир.

Конструктивная часть.

Содержит проработку решений, связанных с изменением этажности реконструируемого здания соответственно с усилением фундаментов, вертикальных несущих конструкций (стен, столбов, простенков), восстановлением гидроизоляции подвалов и подполий, обеспечением огнестойкости перекрытий, устранением их избыточных прогибов. Во всех вариантах курсовых работ должны предусматриваться мероприятия по повышению теплоизоляции наружных стен, цокольных и чердачных перекрытий в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* (издание 1998г) и звукоизоляции межквартирных стен и междуэтажных перекрытий в соответствии с требованиями МГСН 2.04-97.

В полносборных домах должна предусматриваться замена совмещенных плоских невентилируемых крыш чердачными вентилируемыми либо мансардами.

Состав курсовых работ:

Работа № 1.

Курсовая работа № 1 состоит из архитектурно-конструктивной и расчетного разделов и представляется на одном-двух листах формата А2

Архитектурно-конструктивный раздел.

Представляется чертежом плана промежуточного этажа реконструируемого здания (фрагмента или секции) в масштабе 1:100 или 1:50. На плане здания должно быть отражена принятое студентами решение по модернизации планировочного решения. На плане также тонкими пунктирными линиями должно быть нанесено первоначальное планировочное решение, а также принятыми условными обозначениями показаны места закладки существующих или растески новых проемов в капитальных каменных кирпичных стенах.

Конструктивный раздел.

Представляется 2-3 узлами конструкций в масштабе 1:20, отражающими реконструкционными мероприятия по повышению несущей способности, долговечности, изоляционных качеств конструкции или снижению их деформативности.

Расчетный раздел.

Содержит подсчет технико-экономических показателей представляемого проектного решения в сопоставлении с соответствующими нормативными ограничениями общих площадей квартир каждого типа. В зависимости от назначенного преподавателем места расположения объекта реконструкции в качестве критерия принимаются для объектов в Москве требования МГСН 3.01-01, для объектов в других городах – СНиП II.01.08-89. Для жилищ I и II категории (см. приложение), допускается превышение при реконструкции нормативного минимума площадей квартир до 15%. Уменьшение общей площади квартир ниже нормативного минимума для жилищ II категории, не допускается.

Результаты расчета в табличной форме предоставляются на листе с чертежом плана реконструкции.

Технико-экономические показатели планировочного решения модернизированных квартир.

Таблица № 2.

| №№ квартир | Тип квартиры по проекту | Жилая площадь,м2 | Общая площадь,м2 | К2 | Нормативная общая площадь по СниП (МГСН), м2 | Отклонение от норм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м2 | % |
| 1 | 1М(А) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1А |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2М(А) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2Б |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3М(А) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3Б |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4М |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4Б |  |  |  |  |  |  |

Примечания.  1. Индексы Аи М  означают минимальную величину квартиры по различным нормативным документам («А» - по СНиП – 2.08.01-89*, «М» - по           МГСН 3.01-01).

- Выбор в качестве эталона для сравнения площадей квартир I или II категории комфортности назначается преподавателем.

Допускается возможность совмещения в здании квартир I и II категории комфортности.

В расчетной части содержится также теплотехнический расчет наружной стены с определением необходимого утепления существующей конструкции. Расчет приводится на чертеже, представляющем конструктивное решение какого-либо узла наружной стены.

Исходные данные о решениях конструкций гражданских зданий исторической застройки.

Фундаменты – ленточные (бутовые, бутобетонные, кирпичные).

Наружные стены – кирпичные сплошной кладки толщиной 64 см и более.

Внутренние несущие стены – 51 см и более.

Внутренние самонесущие стены ( в лестничных клетках) – 38 см.

Перегородки – кирпичные (1/2 или в 1 кирпич, деревянные).

Междуэтажные перекрытия:

- По деревянным балкам с дощатым полом по лагам, опертым на основные деревянные балки;

- По деревянным балкам с «плавающим» полом;

- По стальным балкам с деревянным накатом;

- То же с накатом из пустотелых легкобетонных или гипсовых плит;

- Из кирпичных сводиков по стальным балкам.

Крыши:

- По наслонным деревянным стропилам;

- По висячим деревянным стропилам;

- По стальным фермам.

Кровли:

- Стальные;

- Черепичные;

- Из плоских асбестоцементных плиток;

- Из волнистых асбестоцементных плит.

Задачи для детальной проработки конструктивных элементов и узлов при проектировании и реконструкции зданий исторической застройки.

I.Фундаменты:

Усиление и разгрузка ленточных бутовых (бутобетонных) фундаментов:

а – устранением поверхностного морозного «вывертивания» камней и швов кладки;

б – заменой наружного ряда камней подушки бутового фундамента железобетонными балками;

в – устройством железобетонной обоймы;

г – передачей части нагрузки на выносные опоры;

д – передачей части нагрузки на буронабивные сваи;

е – передачей части нагрузки на односторонние расположенные забивные сваи;

ж – передачей части нагрузки на отдельные опоры.

II.Повышение гидроизоляции подвалов и подполий:

а – нагнетением гидроизолирующего раствора в стены подвала;

б – то же, в цокольные стены (при полах по грунту);

в – устройством осушающей вентиляции стен подвала;

г – устройством пристенной наружной дренажной системы.

III.Наружные и внутренние кирпичные стены:

- Заделка трещин в кирпичных стенах:

а – устройством простого кирпичного замка в широких (более 10мм) трещинах;

б – устройством замков со стальным якорем;

в – установкой стяжных стальных болтов по полосовым стальным накладкам;

г – установкой двухсторонних стальных скоб;

- Усиление несущих простенков:

а – установкой стальной обоймы;

б – устройством железобетонной обоймы;

в – установкой железобетонного сердечника с гибкой арматурой;

г – установкой железобетонного сердечника с жесткой арматурой;

- Усиление кирпичных (каменных) столбов:

а – стальной обоймой;

б – железобетонной обоймой;

4.Усиление клинчатых кирпичных перемычек и устранение трещин в них:

а – расклинкой стальными пластинами и заделкой цементно-песчаным раствором;

б – стальными уголками;

в – стальными уголками с дополнительной подвеской;

г – введением перемычек из стальных балок;

д – стальными уголками, объединенными с элементами стальной обоймы простенков;

5. Утепление наружных стен и креплением снаружи:

а – установкой и креплением снаружи плит эффективного утеплителя с устройством по ним мокрой штукатурки;

б – плитами эффективного утеплителя и установкой плит наружной облицовки;

в – то же, с устройством «вентилируемого фасада»;

г – устройство нового заполнения светопроема оконными блоками с трехрядным остеклением.

IV.Междуэтажные, чердачные и цокольные перекрытия:

- Повышение несущей способности и долговечности деревянных балок перекрытий малоэтажных зданий:

а – протезированием торцовых участков;

б – увеличением сечения балок.

- Обеспечение огнестойкости перекрытия:

а – введением монолитной ребристой железобетонной диафрагмы;

б – введением монолитной железобетонной диафрагмы по стальным балкам.

- Замена деревянного перекрытия монолитным железобетонным по стальным балкам и профилированному настилу.

- Усиление перекрытий из кирпичных сводиков по стальным балкам:

а – поведением монолитных железобетонных сводиков;

б – установкой стальных затяжек.

- Дополнительное утепление цокольных и чердачных перекрытий.

V. Усиление деревянных стропильных конструкций:

а – усиление стропильных ног двусторонними дощатыми накладками;

б – то же, наращиванием стропильных ног;

в – то же, подкосами, опертыми на мауэрлат;

г – то же, подкосами, опертыми на чердачное перекрытие;

д – разгружающими балками, перпендикулярного направления по дополнительными подкосами, опертыми на мауэрлат и лежень;

е – введением дополнительных стропильных ног связанных с основными перекрестной дощатой стенкой.

Работа № 2.

Курсовая работа № 2 состоит из архитектурно-конструктивного и расчетного разделов и представляется на двух листах чертежей формата А2.

Архитектурно-конструктивный раздел.

Раздел представляется чертежами реконструированных плана типового этажа (секции) и фасада полносборного дома в масштабе 1:100 или 1:50.

Разработка объемно-планировочного решения выполняется (по заданию преподавателя) в одном из следующих вариантов технологии реконструкционных работ: вариант 1 – без временного отселения жильцов; вариант 2,3 – с временным отселением. При любом из вариантов модернизированная планировка должна исключить основным функциональные недостатки квартир «первого поколения» индустриального домостроения – затесненность передних, кухонь, санузлов, наличие проходных комнат в малокомнатных квартирах. В многокомнатных квартирах допускается проход из гостиной в одну из спален.

На чертежах плана тонкими пунктирными линиями должно быть нанесено первоначальное планировочное решение дома (секции).

На чертеже фасада должно быть отражено изменение его композиции, вызванное проектом реконструкции: изменение этажности, введение пристроенных объемов эркеров и лифтовых башен, устройство мансард или скатных крыш, облицовки или штукатурки (по утеплителю) наружных стен и др.

Конструктивный раздел.

Представляется (в случае увеличения этажности) схемой несущей конструктивной системы надстройки в масштабе 1:200 и во всех случаях 2-3 узлами в масштабе 1:20, характеризующими основные решения по повышению несущей способности (если это предсмотрено заданием), долговечности и эксплуатационных качеств конструкций или уменьшению их деформативности.

Расчетный раздел.

Как и в первый курсовой работе состоит в подсчете технико-экономических показателей по этажу в целом и по отдельным типам квартир (общая, жилая площадь, К1) в сопоставлении с соответствующими нормативными ограничениями площадей квартир (см. приложение) и размеров площадей отдельных помещений квартир.

При разработке модернизированного планировочного решения допускается превышение нормативного минимума площади квартир до 15%.

Результаты расчета объемно-планировочных показателей модернизированных квартир приводятся в табличной форме на листе с  планом реконструкции этажа (секции) дома. Схема таблицы так же, что и в первой курсовой работе (табл. № 2).

Расчет звукоизоляции перекрытия, реконструируемого дома приводится на листе с чертежами конструктивных узлов.

Исходные данные о конструктивных решениях полносборных                5-этажных зданий первого периода массового индустриального домостроения.

Пятиэтажные дома первого периода массового индустриального домостроения возводились только по серийным типовым проектам со строго фиксированными геометрическими параметрами и конструкциями. В соответствии с этим конструкции конкретных типовых серий проектов, отраженными в табл. № 3.

Основные типы сборных конструкций домов первого поколения – периода   « проб и ошибок » становления новой отрасли строительной промышленности – были чрезвычайно разнообразны. Далеко не все выдержали испытание временем и давно сняты с производства. В связи с этим для заданий на курсовую работу №2 отобраны дома только тех серий, которые доказали свою жизнеспособность, а задачи по их реконструкции связаны либо с необходимостью повышения несущей способности (при надстройке трем и более этажами), а также  повысившимися за годы существования этих зданий нормативными требованиями тепло- и звукоизоляции и устранением сверхнормативных деформаций отдельных конструкций, например, прогибов плит перекрытий.

Характерные решения основных конструкций полносборных домов первого периода индустриального домостроения таковы.

Фундаменты:

- Ленточные – из цокольных железобетонных («холодных» ребристых или «теплых» - однослойных легкобетонных либо трехслойных из тяжелого бетона с эффективным утеплителем) панелей по железобетонным подушкам;

- Ленточные сборные из бетонных блоков по железобетонным подушкам;

- Свайные из забивных железобетонных свай со сборным железобетонным ростверком;

- Свайные безростверковые из забивных свай (только в зданиях перекрестно-стеновой системы с малым шагом поперечных стен);

- Железобетонные столбчатые под колонны внутреннего каркаса.

Наружные стены:

- Однослойные из бетонов на пористых заполнителях (керамзит, шлак, аглопорнит, пермит и др) из крупных блоков двухрядной разрезки или панелей однорядной разрезки (высотой в этаж) толщиной 35-40см;

- Однослойные из ячеистого бетона автоклавного твердения из панелей двухрядной или однорядной разрезки, толщиной 25-30 см;

- Трехслойные с наружными слоями из тяжелого бетона толщиной 5-8 см с жесткими(бетонными или легкобетонными) соединительными ребрами между бетонными слоями. Утеплители – плиты ячеистого бетона, минераловатные плиты на битумной (или фенольной) связке, цементный фибролит, толщиной 21-30см.

Внутренние стены:

- Несущие стены из панелей сплошного сечения из тяжелого бетона. Толщина панелей 12,15 и 25 см (в зависимости от конструктивной системы здания и серии типовых проектов);

- Стены – диафрагмы жесткости из самонесущих многопустотных панелей – вентиляционных блоков толщиной 30см.

Перекрытия:

- В домах перекрестно-стеновой конструктивной системы с малым шагом поперечных стен из опертых по контуру плоских панелей сплошного сечения размером «на комнату» высотой 10 и 12 см;

- В домах поперечно-стеновой системы смешанного или большого шага, а также в домах продольно-стеновой системы, - из предварительно – напряженных многопустотных настилов 22 см. Исключением является (только в серии 463) применение панелей «на комнату» из предварительно-напряженных шатровых панелей с высотой контурного ребра 22 см.

Крыши – в домах первого периода выполнялись преимущественно совмещенные, невентилируемые, с внутренним водоотводом. Немногочисленные отступления от этого решения приведены в табл. № 3.

Области применения и конструкции 5-этажных домов по типовым проектам первого периода массового индустриального домостроения.

Таблица № 3.

| №№ серии | Район приме-нения | Строительная конструктив-ная система | Конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фундаменты | Наружные стены: материал, конструкция γ, кг/м3, δ, см | Внутренние стены, δ,мм | Перекрытия | Перего-родки | Крыши |
| 1-510 | Москва | Крупно-блочная, продольно-стеновая | Ленточный из бетонных блоков | Несущие однослойные, из керамзито- бетонных блоков (δ=400,γ=1200) | Несущие из тяжелого бетона, δ=27 | Многопустотный п/н настил, h=22 | Гипсобе-тонные | Скатная с полупро-ходным холодным чердаком, из ребрис-тых кровельных пане-лей, отвод наружный. |
| 1-515 | Москва | Панельная, продольно-стеновая | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие однослойные, керамзитобетонные (δ=40,γ=1200 | Однослой-ная из тяжелого бетона, δ=25 | Многопустотный п/н настил, h=22 | Гипсобе-тонные | Скатная с полупро-ходным холодным чердаком, из ребрис-тых кровельных пане-лей, отвод наружный. |
| 1605 АМ | Москва | Панельная, перекрестно-стеновая с малым шагом поперечных стен | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие трехслойные тяжелый бетон и минераловатные плиты на битумной связ-ке,δ=21=5+9(ут.)+9 | Несущая из тяжелого бетона, δ=12 | Железобетонная панель сплошного сечения, опертая по контуру, h=10 |  | Плоская, совмещен-ная с внутренним водоотводом |
| 1-464 | Все-союзное | Панельная, перекрестно-стеновая с ма-лым шагом поперечных стен | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие треслойные: тяжелый бетон и пенобенон (утеплитель) δ=30=5+20+5 | Несущая из тяжелого бетона, δ=12 | Железобетонная панель сплошного сечения, опертая по контуру, h=10 |  | Плоская, совмещен-ная с внутренним вдооотводом |
| 1-464А | Все-союзное | Панельная, перекрестно-стеновая с малым шагом поперечных стен | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие трехслойные, утеплитель – минераловатные плиты на фенольной связке, δ=25=5+15+5 | Несущая из тяжелого бетона, δ=12 | Железобетонная панель сплошного сечения, опертая по контуру, h=12 |  | Совмещенная с щелевой вентиляцией, микрочердак |
| 1-465 | Всесоюзное | Продольно-стеновая | Ленточноые,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие однослойные, легкобетонные δ=40,γ=1200 | Несущая из тяжелого бетона, δ=25 | Многопустотный п/н настил, h=22 |  | 1-вариант плоская, совмещенная невентилируемая; 2-вариант по деревянным стропилам |
| 1-463 | Все-союзное | Продольно-стеновая | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Несущие однослойные, легкобетонные δ=40,γ=1200 | Несущая из тяжелого бетона, δ=25 | Шатровые панели на комнату hреб=22 |  | 1-вариант плоская, совмещенная невентилируемая; 2-вариант по дере-вянным стропилам |
| 1-467 | Московс-кая область | Поперечно-стеновая со смешанным шагом стен | Ленточные,панель-ные керамзитобе-тонный цокольные панели,ж/б подушки | Самонесущие трех-слойные двухрядной разрезки, утеплен-ные фибробетоном δ=22=5+12+5 | несущие двухрядной разрезки, δниж ряд=12, δвер ряд=15 | Многопустотный п/н настил, h=22 |  | по деревянным стропилам |
| 1-468 | Все-союзное | Поперечно-стеновая со смешанным шагом стен | Ленточные с цо-кольными ребрис-тыми панелями | Самонесущие сднослойные из автоклавного ячеистого бетона, γ=800, δ=28 | Несущие однослойной разрезки из тяжело-го бетона, δ=15 | Многопустотный п/н настил, h=22 |  | Совмещенная двухслойная с цилиндрич. вентил. каналами в подкровельном слое |
| 1-335 | Все-союзное | Каркасно-панельная с внутренним поперечным каркасом | Ленточные из бетонных блоков | Несущие однослойные, легкобетонные δ=40,γ=1200 | Самонесу-щие стены –диафрагмы жесткости из вент. блоков, δ=30 | Плиты сплошного сечения, опертые по двум сторонам, h=10 |  | совмещенная невентилируемая |

Примечание: в таблицу № 3 серия 1-335 включена только в варианте с однослойными наружными стенами. Вариант с двухслойными стенами не включен из-за низкой долговечности такие стен.

Задачи для детальной проработки конструктивных элементов и узлов в курсовой работе № 2 при проектировании реконструкции жилых домов первого периода индустриального домостроения.

Фундаменты.

Усиление сборных ленточных фундаментов с переустройством их в плитные.

Наружные стены:

а – устранение промерзаний и протечек по стыкам панелей при наружном дополнительном утеплении и облицовке (штукатурке) наружных стен;

б – устройство сопряжений наружных стен с вновь пристраиваемыми объемно-пространственными элементами (например, эркерами, лифтовыми башнями и т.п.)

в – замена оконных блоков со спаренными переплетами и двухрядным остеклением на новые с трехрядным. Варианты размещения в утепленной панельной стене и защита сопряжений от инфильтрации холодного воздуха и протечек.

Внутренние стены:

а – усиление платформенных стыков внутренних стен с перекрытиями;

б – усиление и переустройство стыков панелей стен лестничных плиток с панелями перекрытий;

в – применение и конструктивные решения по устройству новых проемов в панелях несущих стен;

г – конструктивные решения по повышению звукоизоляции межквартирных панельных стен.

Перекрытия:

а – уменьшение сверхнормативной величины прогиба свободного края панели перекрытия, опертого по трем или двум сторонам;

б – уменьшение прогиба панелей и настилов перекрытий в середине пролета;

в – размещение проемов в перекрытиях и усиление этих перекрытий из панелей сплошного сечения и многопустотных настилов ( например, для пропуска лестниц при устройстве квартир в двух уровнях);

г – конструктивные мероприятия по повышению звукоизоляции междуэтажных перекрытий, размещенных между квартирами;

д – то же, при размещении между квартирой и встроенным магазином.

Крыши:

а – замена невентилируемой совмещенной крыши на вентилируемую;

б – устройство облегченной мансардной крыши с деревянными несущими конструкциями;

в – детали устройства совмещенной крыши мансарды с деревянными несущими конструкциями;

г – устройство облегченной мансардной крыши со стальным каркасом;

д – детали светопроемов в наклонной ограждающей конструкции совмещенных мансардных крыш;

е – детали устройства наружного и внутреннего водостока с крыш мансард.

Балконы, лоджии, эркеры:

а – восстановление конструкций балконных плит и их гидроизоляции;

б – детали пристройки (навески) дополнительных лоджий и эркеров в процессе реконструкции зданий.

Приложения.

Нормативные значения общей площади квартир I и II категорий комфортности для Москвы (по МГСН 3.01-01).

Таблица № 4.

|  | Тип квартиры и ее общая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория жилища | 1М | 1Б | 2М | 2Б | 3М | 3Б | 4М | 4Б | 5М | 5Б | 6М | 6Б |
| Iкатегория (нижний предел) | 33 | 38 | 44 | 54 | 62 | 68 | 74 | 83 | 89 | 96 | 103 | 109 |
| Iiкатегория (верхний и нижний предел) | 33-24 | 38-26 | 44-36 | 54-51 | 62-54 | 68-65 | 74-70 | 83-77 | 89-84 | 96-94 | 103-101 | 109-108 |

Примечания:

- В домах I категории комфортности площади квартир не должно быть меньше, приведенных в таблице.

- В домах II категории допускается уменьшение площади квартир, но не более, чем на 5%.

- Допускается предусматривать в одном доме квартиру I и II категорий.

Нормативные значения общей площади квартир для строительства в РФ            (по СниП 2.08.01-89*).

Таблица № 5.

| Общая площадь квартиры, м2 | Комнатность и тип квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
|  | 28 | 36 | 44 | 53 | 56 | 65 | 70 | 77 | 84 | 95 | 96 | 108 |

Литература:

- Алексеев Ю.В. Родионовская. Формирование градостроительных комплексов, зданий и сооружений с эксплуатируемыми крышами – террасами и мансардами. М.1998.

- Алексеев Ю.В. Ройтман В.М. Дмитриев А.Н. Топилин А.Н. Формирование надстроек и мансард из облегченных конструкций на кирпичных домах периода 1950-60-х годов. М.1999.

- Бедов А.И. Сапрыкин В.Ф. Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. М. 1995.

- Захаров А.В. Маклакова Т.Г. Объедков В.А. и др. Гражданские здания М. 1993.

- Кутуков В.Н. Реконструкция зданий М.1981

- Маклакова Т.Г. Нанасова С.М. Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий М.1998.

- Маклакова Т.Г. Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий М. 2000.

- Матвеев Е.П. Мешечек В.В. Технические решения по усилению и теплоизоляции конструкций жилых и общественных зданий М. 1998.

- Миловидов Н.Н. Орловский Б.Я. Жилые здания М. 1987.

- Соколов В.К. Реконструкция жилых зданий М. 1986.

- ЦНИИЭП жилища. Реконструкция и модернизация пятиэтажных жилых домов первых массовых серий типовых проектов. Методические указания М. 1980.

- СНиП 2.08.01-89* Жилые здания М 1989

- СНиП II-12-77 Защита от шума. М 1978

- СНиП II-3-79* Строительная теплотехника М 1998.

- МГСН 2.01-99. Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению М. 1999.

- МГСН 2.04-97. допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. М 1997.

- МГСН 3.01-01 Жилые здания М. 2001.

- МГСН 2.05-99 Инсоляция и солнцезащита М 2000.

- МГСН 2.06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение М 1999.

Оглавление.

Введение

I Цели курсовых работ

II Содержание курсовых работ

- Архитектурно-планировочная часть

- Конструктивная часть

IIIСостав курсовых работ

- Курсовая работа №1

а – Архитектурно-конструктивный раздел

б – Расчетный раздел

в – Исходные данные о решениях конструкций гражданских зданий исторической застройки.

г – Задачи для детальной проработки конструктивных элементов и узлов при проектировании реконструкции зданий исторической застройки.

- Курсовая работа №2.

а – Архитектурно-конструктивный раздел

б – Расчетный раздел

в – Исходные данные о конструктивных решениях полносборных 5-этажных зданий первого периода массового индустриального домостроения.

г – Задачи для детальной проработки конструктивных элементов при проектировании реконструкции жилых домов первого периода индустриального домостроения.

Приложения.

Литература.

Отзыв

на «Методические указания к выполнению архитектурно-конструктивных курсовых работ по реконструкции гражданских зданий»

для студентов обучающихся по специальности 290300и 291400.

Авторы «Методических указаний» внедрили две курсовых работы реконструкции гражданских зданий в учебные планы специальности 290300 (специализация 2903.04 «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений») и 2914 несколько лет назад.

Соответственно рецензируемые «Методические указания» отражают и обобщают опыт этих новых для учебного процесса архитектурно-конструктивных работ. Они содержат методические указания по реконструкции двух различных, но наиболее часто реконструируемых типов городских зданий – капитальных гражданских зданий исторической застройки и 5-этажных домов строительства 1960-х гг. с индустриальными конструкциями.

Методические указания содержат целевые установки по модернизации объемно-планировочных решений выше названных зданий, конкретные указания по усилению несущих конструкций традиционных и полносборных зданий, указания по методам и способам повышения долговечности, огнестойкости, тепло- и звукоизоляции в соответствии с возросшими нормативными требованиями к этим параметрам конструкций в последних изданиях СНиП и МГСН.

Как показывает опыт последних лет названные курсовые работы служат хорошей подготовкой к разработке дипломных проектов в области ре-конструкции зданий исторической и индустриальной застройки 1950-1960-х гг.

Рекомендую рецензируемые «Методические указания» к внутривузовскому изданию, что стало особенно актуальным в связи с тем, что согласно новому учебному плану дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений», начиная с 2002/2003 уч. года, будет изучаться не только в группах специализации 2903.04 но и во всех группах специальности 290300.

При подготовке «Методических указаний» рекомендуется учесть два следующих замечания:

  - В расчетной части курсовой работы №2 предусмотреть вместо теплотехнического расчета звукоизоляции реконструируемого перекрытия.

  - Частично дифференцировать графическую часть к работе №2: для специальности 291400 сохранить разработку фасада секции, а для специальности 290300 – вместо фасада разработать два дополнительных конструктивных узлов.

Доцент

кафедры архитектуры

МГСУ                                                                                                       С.М. Нанасова