Лекция № 1

тема № 26

Действия инженерного мостостроительного взвода по постройке низководного деревянного моста.

Строительство низководных мостов на свайных опорах как показывает овыт войн и учений занимает важное место в комплексе задач инж. обеспечения.

Военные мосты (в.м.) на жесткия опорах строяться для обеспечения преодоления возникших преград и других препятствий на пути движения войск.

Требования к инж. дорож. мостам (идм) : они в основном однопутные и преднизначены для кротковременной эксплуатации. К ним относяться: низководные, подводные и путепроводы.

ИДМ возводяться без учета пропуска под ними ледоходов, судов, высоких водопереправочных средств. ИДМ строятся из конструкций, изготовленых войсками из местных материалов. Требования к ним : продольный уклон  на мосту < 5%, на мостаъ длиной 10м 0,5< i < 2% ; ширина < 4,2 м.

В зависимости от категории грузоподъемности мост должен обеспечивать пропуск:

- основной:  всех гусеничных машин до 55 тонн

- пониженной: до 25 тонн

- повышенной: колесныъ многоосных машин до 90

Величина пролетов и конструкция мостов зависит от требуемой грузоподъемностью, характеристики преграды, используемого материала.

Основные определения и обозначения приминяемые в военных мостах.

В военных мостаъ приняются следующие определения и обозначения

Lp – ширина реки

L – длина моста

I – пролет моста ( расстояние между опорами)

Co – ширина опоры

c – полная ширина опоры

H – высота опоры (от грунта до насадки)

h0 – расстояние от поверхности овды до низа пролетного строения

B п.ч – расстояние между внутреннями гранями колусоотбоями

Ось моста – воображаемая линия проходящая вдоль моста посередине моста.

Ось опоры – соображаемая линия, проходящая повередине ширины опоры препендикулярно оси моста.

Линия крайних свай опор – воображаемая линия , проходящая вдоль моста по осям крайних свай или промежуточных опор.

Инженерная разведка пайонов , заговка мостовых конструкций и строительство моста

При выполнении задач по строительству моста низначается и оборудуется район строительства моста, а для заготовки – район заготовки.

Район строительства: участок реки, где возводиться мост, прилижащая к нему местность:  склад мостостроительных конструкций, подъездные пути. Обычно принимают прямолинейный участок водной преграды. Глубина не должна превышать 5 м. и скорость течения 2 – 2,5 м/с.

В ходе инженерной разведки район строительства моста определяется примерный объем работ по его оборудованию, разграждению, дезактивации, фортификацииоборудования и прокладывании путей с учетом условий проходимости и зищитных свойств метсности.

Для разведки назначают ИРД, возглавляюмую офицером. При ширине до 100 м.—отделение выделяется ИРД, а при ширине  > 100 м. --- 2 отделения ИРД.

ИРД деляться на 2 группы: 1. для разведки створов строительного моста. 2. для разведки района сосредоточения инженерного мостостроительного подразделения, мест строительства и аодвезных путей.

Задачи:

- выбор створов строительства моста

- выявление заграждений и участков зарожения

- выбор района сосредоточения инженерных мостостроительных сооружений

- определение места складирования мастовых конструкций у преграды

- выбор путей подхода и вывоза мостовых конструкций из мест заготовки или со склада

- определение профиля поаеречного сечения

- выявление режима воды преграды (волны набега, уровень воды, скорость поверхности реки и возникновение колебаний )

- определение грунта дна берегов и подхода к мосту

Задачи инженерной разведки районов, заготовка мостовых конструкций

Это выбор лесосеки, распределение площади, пункта заготовки мостовых конструкций, выявление складов матористов (?), выявление заграждений и учасков зарожения местности. Выбор путей соединяющи пункты заготовки конструкций с местом постройки моста, определение характера лесного массива, где возможно заготовление леса.

Действея инженерного мостостроительного взвода по строительству инж. дорож. моста (ИДМ)

Боевой приказ командира инженерной дорожной роты

Оперативное время 8 часов.

Ориентируем  Север в направлении Руденка (48-26). Мы находимся 1,5 км Юго-Восточнее Веселово 46-24

- Противник под ударами наших войск отходит на заранее подготовленный рубеж, что в 40 км западнее Веселово при отходе, разрушает мосты и дороги, устанавливает минные поля.

- Наша часть совершает марш в готовности ввода в бой с рубежа Флорищи (42-80), пустошь (38-78).

- Инженерно дорожная рота с инженерно саперным взводом к 18.00 ч приказано произвести оборудование двух маршрутов выдвижения

Построить деревянный низководный мост через реку Истра.

- Решил основные усилия сосредоточить на оборудовании маршрутов выдвижения и моста. Оборудовав маршрут, произвести силами ИДВ встроительство моста инженерного мостостроительного взвода и инженерно саперного взводом (ИСВ) без отделения. Технику дозаправить в исходном районе к 9 ч. ИМВ и ИСВ без отделения марш в район выполнения задачи Жданово (38-00). Совершить по маршруту Маринова (44-24), Сазоновка (42-18), Видное (38-10), Намашки (38-04)и сосредоточиться в районе 0,5 км южнее Жданово.

- Приказываю ИМВ к 18.00 в районе Западная окраина Жданово на реке Истра построить из готовых элементов конструкций низководный деревянный мост, длиной 45 м , шириной 4,8 и , зрузоподъемностью 60 т. Решение на организацию выполнения задачи доложить мне в 11.20 в районе строительства моста. К выполнению задачи приступить в 12 ч., закончить к 18 ч. В ходе выполнения задачи быть в готовностиотражения нападения диверсионной группы противника. После выполнения задачи взовду к 19 ч. сосредоточиться в районе леса воточнее Гуляево (38-04).

- Необходимые материалы поулчить на складе ВТИ в районе Видное (38-10)

- Связь со мной по радио согласно переговорной таблицы.

- Сигналы управления уставные. Оповещение об опастности наземным противником по радио 333 голосом "противник"

ВОЗД -- 555

воздух

3 белых ракеты

РХБЗ  -- 773

молния

3 красные ракеты

- Я нахожусь в 1 ИДВ мой заместитель командир 1 ИДВ

# Уяснение задачи

Оперативное время 8.10

- противник под ударами наших войск отходит на заранее подготвленый рубеж при этом уничтожает дороги и мосты, устанавливает минные поля.

- наша часть совершает марш в готовности ввода в бой.

- ИДР выполняет задачи инженерного обеспечения марша ( востанавливает мосты и дороги)

- ИМВ – приказано совершиить марш в район Жданово по маршруту Мариновка, Сазоновка, Видное,Рмашки и к 18.00 в районе Жданова на реке Истра построить из готовых конструкций ИДМ длиной 45 и , шириной 4,8 м, грузоподъемностью 60 т. На период строительства моста ИМВ ………………. и ИСВ без отделения.  Решение на организацию выполнения задачи длложить комондиру роты в 11.20 в районе строительства моста. После выполнения задачи взводу к 19.00 сосредоточиться в районе ………….. восточнее Гуляево.

Расчет времени командиром ИМВ

Время 8.20

Исходные данные: получение прямой задачи 8.00, доклад решения командиру ИДР 11.20, начало выполнения 12.00, конец выполнения 18.00

А. Для работы командира взвода

8.10 – 8.20  уяснения задачи

8.20 – 8.30  расчет времени

8.40 – 9.00  выроботка и отдача предворительного распоряжения

9.00 – 10.00  время на марш

10.00 – 11.00  оценка обстановки, проведение регогнасцировки

11.00 – 11.40  выроботка решения и его доклад

11.20  доклад

11.40 – 12.00  выроботка и отдача приказа на выполнение задачи

12.00 –18.00  организация выполнения задачи

Б. Для подготовки взвода

8.35 – 8.40  получение педварительного распоряжения

8.40 – 9.00  подготовка решения (?) и марша

9.00 – 10.00  совершение марша

10.00 –11.00  тех обслуживание и решение задачи, инж. разведка района и выполнение задачи

- 11.00 – 12.00  получение боевого приказа

Предварительное распоряжение

Оперативное время 8.30

- противник под ударами наших войск отходит на заранее подготвленый рубеж при этом уничтожает дороги и мосты, устанавливает минные поля.

- наша часть совершает марш в готовности ввода в бой.

- ИМВ приказано совершить марш в район Жданово и помтроить из готовых корструкций низководный деревянный мост, длиной , шириной, грузоподъемностью через реку Истра западнее района Жданово.

- Приказ на марш будет отдан в 8.50 здесь. Приказ на выполнение задачи в 11.50 в районе Жданово.

- Приказываю к 8.50 подготовить технику взвода савершить марш, произвести ЕТО (ежедневный технический осмотр) , дозаправить ГСМ к 12.00 зам. ком. взвода получает на складе ВТИ необходимые материалы. В 10.00 ком. отделения следует за мной на рекогнасцировку.

Приказ на марш

расчетное время 8.50

- Ориентирую севернее в направлении Руденко (40-26)

- противник под ударами наших войск отходит на заранее подготвленый рубеж при этом уничтожает дороги и мосты, устанавливает минные поля.

- наша часть совершает марш в готовности ввода в бой.

- ИДР получают задачу по инженерному обеспечению марша

- ИМВ приказавают совершить марш в район по маршруту и к 10.00 сосредоточиться в районе 0,5 км южнее Жданово.

- Решил марш совершитьодной колонной, построение походного порядка отделения инж. машин, отделение мостостроительных средств, лесопильное отделение.

построение колонны ЭСБ-3

автокран КС 35-72

УРАЛ – 1шт.

УСМ(КСМ-Э)

КАМАЗ с ЭСД-50ВС,      КАМАЗ с ЛРВ-2

- Приказ : исходный пункт пройти в 9.00, скорость движения 35 км/ч дистанция между машинами 35 м по прибытию в район технику замаскировать и распределить.

- Сигналы управления уставные, оповещения прежние

- Я нахожусь в голове колонн