ВИТ

Электрические средства

# Передвижная электростанция ЭСБ 8И; ЭСБ 8ИМ

В связи со своим предназначением э/с делятся на :

- силовые

- осветительные

- зарядные

- инженерные

# Назначение, применение, устройство ЭСБ 8И; ЭСБ 8ИМ

Нужно для:

- бурения шпуров в горных, тяжелых и мерзлых грунтах

- разрушение осфальта, бетона и кирпичных кладок

- механизация лесозаготовок и деревоотделочных работ

- зоготовка и добыча строитльных материалов

- резка и сварка металлоконструкций

Находится:

- во взводе ниженервных конструкций

- инжернопозиционной роты

- инженерносаперного батальона МСД или ТД

# Общее устройство ЭСБ 8И; ЭСБ 8ИМ

ЭСБ-8И; ЭСБ-8ИМ

БАЗА

ГАЗ-66;  ИАПЗ-738

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бензоагрегат

АБ-8-Т\Г30

Функциональное

оборудование

Кабельная

сеть

Комплект

ЗИП

Инструмент для обработки древесины

Инструмент для обработки грунта

Оборудование для сварочных работ

Комплект осветительных средств и оборудование для обслуживания инструментов

## Электростанция Силовая Бензиновая –8КВт Инженервная Модификация

Основные характеристики:

Мощность – 8 КВт

Номинальное напряжение 230 В

Род тока – трехфазный переменный

Частота – 50 Гц

Номинальный ток – 25 А

Тип двигателя бензоагрегата – МОСКВИЧ – 408

Мощность – 16 л.с

Расход топлива – 5,1 кг/час

Емкость топливного бака 32 л.

Длина кабельной сети – 620 м

Расчет – 2 чел.

Время развертывания – 21- 35 мин

Время свертывания – 30 мин

| Инструмент | Тип | Количество |  | Мощность, КВт | Масса, кг | Назначение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭСБ-8И | ЭСБ-8ИМ |  |  |  |  |
| Комплект инструмента для обработки древесины |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросверлилка |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Электрорубанок |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Дисковая пила |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Электродолбежка |  | 1 | -- |  |  |  |  |
| Бензино-моторные пилы | "Дружба" | 3 | -- |  |  |  |  |
|  | "Урал" | -- | 3 |  |  |  |  |
| Электроинструменты для обработки грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроперфоратор |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Электромолоток |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
| Электросверлилка |  | 2 | 2 |  |  |  |  |

## Оборудование для сварочных работ

Для  ЭСБ-8ИМ:

Резак – 1 шт.

Горелка сварочная – 1 шт

Генератор ацителеновый – 1 шт

Редуктор болонный – 1 шт

Кислородный балон – 1 шт

Комплект шлангов

В комрлект станции ЭСБ-8И въодят: заточный элаектрический станок (для хаточки режущих кромок рабочих органов инструментов) ИЭ-9702 с мощностью 0,3 КВТ и массой 16,5 кг;

А в комплект станции ЭСБ-8ИМ кроме ИЭ-9702  входит станок для заточки пильных цепей ЛВ-426А с мощностью 0,25 КВт и массой 33 кг.

Комплекс осветительных средств: 6 подвесных светильников с электролампами

Кабельная цепь Э/С ЭСБ-8И и ЭСБ-8ИМ: нужна для: передачи э/энергии от источника к потребителю

| Наименование марки кабеля КРПТ | Длина, м | Количество |
| --- | --- | --- |
| Присоединительный | 10 | 2 |
| Манистральный | 100 50 25 | 1 2 4 |
| Групповой | 50 25 | 1 4 |
| Распределительный | 50 25 | 1 4 |
| Наспределительные коробки | 25А 15А | 2 3 |

Схема развертывания станции

2

1

4

4

3

АБ - 8

Электромолот

Буровая станция

Перфоратор

Буровой станок

25 А

15 А

25 А

4