ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ:

1. Определить несущую способность центрально-сжатого кирпичного столба, армированного сетками. раствор цементно-глиняный.

2. Подобрать сетчатую арматуру для    центрально нагруженного кирпичного столба.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

1. Вариант задания – 5;

2. Количество этажей - 4 (включая подвальный);

3. Сетка колонн (столбов), м: 5,2 х 4,8;

4. Высота этажа, м: 3,9;

5. Постоянная нагрузка от веса перекрытия и пола, кПа (кгс/м2) : 4,0 (400);

6. Назначение здания: аудитории;

7. Материал кладки: кирпич глиняный пластического прессования М150 и раствор М75;

8. Условия возведения кладки: при положительных температурах;

9. Арматурная сталь класса А-1 с нормативным расчетным сопротивлением растяжению Rsn=235мПа (2400 кгс/см2) (по таб. 20* СНиП 2.03.01 - 84* Бетонные и железобетонные конструкции) ;

РАСЧЕТ

1. Сбор нагрузок на столб

Расчетная нагрузка на 1 м2 покрытия:

- постоянная = 573*1,1=630 кгс/м2 (6,3 кПа);

- временная – 127*1,1=140 кгс/м2 (1,4 кПа);

полная qпокр = 770 кгс/м2 (7,7 кПа).

Расчетная нагрузка на 1 м2 междуэтажного перекрытия (учитывается назначение здания):

- постоянная = 400 кгс/м2 (4,0 кПа) (исходные данные);

- временная = 200*1,2=240 кгс/м2 (2,4 кПа) (таб.4 мет. ук. под ред. Бедова);

полная qпер = 640 кгс/м2 (6,4 кПа).

Поперечный и продольный шаги столбов соответственно равны l1 =5,6м, l2 = 6,8 м. Высота столба в пределах этажа Н=Hэт=З.9 м. Количество этажей, включая подвальный - 4. Столб выкладывается из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования с объемным весом γ=1800 кг/м3. Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича М150 и раствора М75 равно R=2,0 МПа (20 кгс/см2) (согласно таб.2 СНиП П-22-81 Каменные и армокаменные конструкции).

Принимаем наименьшее сечение столба (в верхних этажах) 51х 51см. Поскольку наименьший размер столба 51 см>30 см, принимаем mg = 1 и расчетные нагрузки на столб определяем без учета влияния длительного действия нагрузки на несущую способность элемента.

Грузовая площадь Aгр=l1⋅l2=5.2⋅6.8=24.96 м2.

Расчетная нагрузка на столб от покрытия: Nпокр=qпер⋅Агр=770⋅24,96=19219,2кг=192,192 кН.

Расчетная нагрузка на столб от перекрытий: Nпер=qпер⋅Агр=640⋅24,96=15974кг=159,74 кН.

2. Расчет столба первого этажа (неармированного)

Расчет столба производим по сечению на уровне пола 1-го этажа (ниже расположен подвал и поэтому при расчете учитываю только 2 междуэтажных перекрытия). Расчетная продольная сила в расчетном сечении с учетом собственного веса столба в размере 5% от полной нагрузки равна:

N1=(Nпокр+2⋅Nпер)⋅1,05=(192,19+2⋅159,74)⋅1,05=537,3 кН.

Определим необходимые размеры сечения столба при условии отсутствия армирования:

N≤mg⋅ϕ⋅R⋅A

α=1000- упругая характеристика неармированной кладки (таб.15 СНиПП-22-81);

ϕ=0,9- коэффициент продольного изгиба кладки (таб.18 СНиП 11-22-81).

При mg=1 A≥N1R⋅ϕ⋅mg=5373020⋅1⋅0.9=2985см2.

Необходимые размеры сечения неармированного столба а =A=54,6см. Принимаем сечение неармированного столба 64 х 64 см. Применяя сетчатое армирование, можно значительно уменьшить размеры сечения столба.

3. Расчет столба первого этажа (армированного)

Ориентировочные размеры сетчато-армированного столба определим по формуле:

N≤mg⋅ϕ⋅Rsk⋅A

Принимая mg=1, ϕ=0.9 и Rsk≤2R≈1.8R=1.8⋅20=36 кг/см2, получим:

A≥N1ϕ⋅Rsk⋅mg=537300.9⋅36⋅1=1658 см2

Принимаем размеры сечения сетчато-армированного столба 51 х 51 см.

Площадь сечения кладки А=2601 см2.

Упругую характеристику армированной кладки определим по формуле:

αsk=α⋅RuRsku, где

Ru - временное сопротивление сжатию кладки, Ru = k • R;

Rsku - временное сопротивление сжатию армированной кладки:Rsku=Ru+2⋅Rsn⋅μ100, где

μ- процент армирования кладки;

Rsn - нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке, принимаемое для арматуры класса А-1 в соответствии с главой СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» согласно п.3.20СНиПП-22-81.

Для кладки из всех видов кирпича коэффициент k=2, поэтому Ru=k⋅R= 2 • 20 = 40 кг/см2. Вычисление процента армирования μ

μ=VsVk⋅100%, где

Vs - объем арматуры; Vk - объем кладки.

Согласно СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» процент армирования кладки сетчатой арматурой при центральном сжатии не должен превышать определенного по формуле:

μ=50RRs≥0.1%, т.о. μ=50202300⋅0.75=0.6%, где

Rs - расчетное сопротивление растяжению арматурной стали (таб. 22* СНиП 2.03.01-84*), взятое с учетом коэффициента условий работы γcs согласно п.3.19 СНиП П-22-81.

Для квадратной сетки:

μ=2⋅Astc⋅s⋅100%, где

Аst -сечение проволоки (арматуры);

с-   размер ячейки сетки;

s-   шаг установки сеток по высоте.

Задаемся процентом армирования μ= 0,45%. При таких условиях:

Rsku=Ru+2⋅Rsn⋅μ100=40+2⋅2400⋅0.45100=61,6 кг/см2, и αsk=αRuRsku=1000⋅4061.6=649,4

Расчетная высота элемента (столба) l0=Hэт+hпер = 3,9 - 0,25 = 3,65 м . Высоту перекрытия принял условно 25 см. Наименьший размер сечения армированного столба h = 51 см. При таких условиях гибкость столба прямоугольного сплошного сечения равна:

λh=l0h=36551=7.16

Коэффициент продольного изгиба при αsk= 649,4 и λh= 7,16 равен ϕ= 0,901. Определяем необходимое расчетное сопротивление сжатию сетчато-армированного столба:

N≤mg⋅ϕ⋅Rsk⋅A

Rsk≥N1ϕ⋅A⋅mg=516300.901⋅2601⋅1=22.03кг/см2 ,

Примем Rsk=25 кг/см2  2R=36 кг/см2

Необходимый процент армирования найдем из формулы:

Rsk=R+2⋅Rs⋅μ100≤2R, откуда

μ=Rsk−R2R=25−202⋅2300⋅0.75⋅100%=0.14%

μmin=0.1%<μ=0.14%<μmax=0.6%

Применим квадратную сетку. Задаемся диаметром стержней сеток  5мм с площадью сечения Аst = 0,196 см2 и размером ячеек сеток 6 х 6 см. Определим шаг сеток по высоте:

μ=2⋅Astc⋅s⋅100%⇒S=2⋅Astμ⋅c=2⋅0.1960.14⋅6⋅100%=46.7см

Принимаем шаг сетки по высоте S =46.77.7≈6 рядов кладки, что больше 5 рядов, следовательно изменяем шаг сетки и принимаем его 9 х 9 см

S=2⋅Astμ⋅c=2⋅0.1960.14⋅9⋅100%=31.1см

Принимаем шаг сетки по высоте S =31.17.7≈4 ряда кладки, что меньше 5 рядов.

# Вывод

Данное армирование вполне достаточно для повышения несущей способности столба. Увеличенная несущая способность достаточна для восприятия действующей нагрузки:

Nфакт=mg⋅ϕ⋅Rsk⋅A=58587 кг (585.87 кН)> N1 = 53730 кг (537.30 кН)