ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра гидравлики

Курсовая работа:

«Гидравлический расчет элементов

гидротехнических сооружений».

Выполнил:

студент ГСС-3-6

Грудев С.В.

Проверила:

Медзвелия М.Л.

Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ

I. Гидравлический расчет водосливной плотины и водобойных устройств ................................3

1.1 Расчет напора на оголовке водосливной плотины....................................................................3

1.2 Построение очертаний водосливной поверхности....................................................................4

1.3 Расчет сжатой глубины за водосливом.......................................................................................4

1.4 Определение характера сопряжения сбросного потока с нижним бьефом.............................6

1.5 Построение кривой свободной поверхности в нижнем бьефе при отсутствии водобойных устройств..............................................................................................................................................6

1.6 Гидравлический расчет водобойных сооружений.....................................................................7

II. Гидравлический расчет водосбросных и сопрягающих сооружений......................................10

2.1 Расчет сифонного водосброса....................................................................................................10

2.2 Расчет шахтного водосброса......................................................................................................12

III. Гидравлический расчет строительного туннеля.......................................................................15

IV. Расчет фильтрации под водосливной плотиной.......................................................................17

4.1 Построение гидродинамической сетки движения для фильтрационного потока под водосливной плотиной и водобойным сооружением....................................................................17

4.2 Расчет скоростей фильтрационного потока при выходе его в нижний бьеф........................17

4.3 Определение фильтрационного расхода под водосливной плотиной....................................17

Список литературы............................................................................................................................19

I. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ

И ВОДОБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ

1.1. Расчет напора на оголовке водосливной плотины, необходимого для пропуска максимального расчетного расхода:

Расчет выполняется по универсальной формуле расхода водослива с учетом влияния скорости подхода, коэффициента бокового сжатия и подтопления:

Коэффициент подтопления  , т.к. высота  плотины значительна

Т.к. задан тип водослива В, принимаем коэффициент расхода водослива

Коэффициент бокового сжатия ,  – т.к. форма оголовков быков криволинейно заостренная.

Т.к. напор  неизвестен, в первом приближении принимаем

Определяем  в первом приближении:

Ширина водослива:

Статический напор на оголовке водослива:

Полная глубина потока перед водосливом

Скорость подхода:

Высота водослива:

1.2 Построение очертаний водосливной поверхности с определением радиуса сопряжения ее с водобоем:

Координаты водосливной грани получаются умножением универсальных табличных значений координат Кригера-Офицерова для  на найденное значение .

К координате x также прибавляется ширина вставки на гребне c = 3 м после прохождения y = 0 м.

| xтабл | yтабл |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,043 |
| 0,1 | 0,010 |
| 0,2 | 0,000 |
| 0,3 | 0,005 |
| 0,4 | 0,023 |
| 0,6 | 0,090 |
| 0,8 | 0,189 |
| 1,0 | 0,321 |
| 1,2 | 0,480 |
| 1,4 | 0,655 |
| 1,7 | 0,992 |
| 2,0 | 1,377 |
| 2,5 | 2,14 |
| 3,0 | 3,06 |
| 3,5 | 4,08 |
| 4,0 | 5,24 |
| 4,5 | 6,58 |

| xнат | yнат |
| --- | --- |
| 0,000 | 0,210 |
| 0,489 | 0,049 |
| 0,978 | 0,000 |
| 4,467 | 0,024 |
| 4,956 | 0,112 |
| 5,934 | 0,440 |
| 6,912 | 0,924 |
| 7,890 | 1,570 |
| 8,868 | 2,347 |
| 9,846 | 3,203 |
| 11,313 | 4,851 |
| 12,780 | 6,734 |
| 15,225 | 10,465 |
| 17,670 | 14,963 |
| 20,115 | 19,951 |
| 22,560 | 25,624 |
| 25,005 | 32,176 |

Сопряжение водосливной поверхности с плоскостью водобоя производится по дуге окружности, радиус которой зависит от высоты плотины и напора.

1.3 Расчет сжатой глубины за водосливом:

Расчет бытовой глубины:

Воспользуемся показательным законом Бахметьева:

, где

x – гидравлический показатель русла.

Возьмем , .

.

, где

- коэффициент Шизи;

- гидравлический радиус.

, n = 0,025 – коэффициент шероховатости.

Бытовая глубина в нижнем бьефе:

Проверка на устойчивость грунта к размыву:

Условие отсутствия размыва.

, где

uk – донная скорость;

W – скорость свободного оседания частиц руслового грунта.

, т.к.

,

При данном расходе присутствует размыв.

Расчет глубины в сжатом сечении:

–коэффициент скорости, .

Критическая глубина в потоке прямоугольной формы:

– коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей по вертикали (коэффициент Кориолиса)

1.4 Определение характера сопряжения сбросного потока с нижним бьефом:

Дли определения формы сопряжения за водосливной плотиной стоит сравнить глубины потока в сжатом сечении  и в нижнем бьефе.

Определяем сопряженные глубины гидравлического прыжка

Гидравлический прыжок отогнан.

1.5 Построение кривой свободной поверхности в нижнем бьефе при отсутствии водобойных устройств:

Кривая свободной поверхности строится в соответствии с уравнением неравномерного движения  в призматическом русле с положительным уклоном (уравнение Бахметева):

–относительные глубины в начале и конце участка длиной

;

В соответствии с гидравлическим показателем русла  выбираем значения функции .

Найдем длину отгона :

1.6 Гидравлический расчет водобойных сооружений

Назначение водобойных сооружений – гашение энергии водяного потока, переливающегося через плотину и исключение отгона гидравлического прыжка.

Вследствие малости глубин на участке отгона прыжка, скорости здесь остаются значительными, что может приводить к разрушению водобойной плиты и прилегающей части русла. Отгон гидравлического прыжка недопустим.

Задача решается путем создания искусственного углубления русла

1.6.1 Расчет водобойного колодца

Для исключения отгона прыжка требуется глубина

– коэффициент запаса;

Полная глубина в колодце после водослива:

– величина заглубления водобойной плиты относительно дна нижнего бьефа;

– перепад на выходе из водобойного колодца;

При заглублении водобоя на величину , изменяется высота падения потока и сжатая глубина:

Длина прыжка:

Длина водобойного колодца:

1.6.2 Расчет водобойной стенки

Стенка рассматривается как малый водослив, подтопленный со стороны нижнего бьефа.

Необходимая глубина перед стенкой:

Рассчитаем стенку под водослив:

Зададим различные значения высоты стенки C:

Статический напор на стенке

Глубина подтопления

Коэффициент подтопления

Удельный расход

Для определения высоты стенки C построим график зависимости q(c).

C = 1,75 м.

Необходимо проверить стенку на подтопление, для этого найденное значение стенки сравниваем с глубиной в нижнем бьефе сразу за ней.

Для выбора глубины за стенкой необходимо определить режим сопряжения за ней. Чтобы определить режим сопряжения, находим  и .

Прыжок после стенки отогнан и его  необходимо превратить в надвинутый, т.е. поставить вторую стенку.

II. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОСБРОСНЫХ И

СОПРЯГАЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ.

2.1 Расчет сифонного водосброса:

Сифонные водосбросы автоматически вступают в работу при небольшом подъеме воды над гребнем оголовка.

Определение числа сифонных труб:

Местное сопротивление на вход:

Потери на плавное сужение :

Потери на повороте:

Потери по длине:

Потери на носке:

Коэффициент расхода сифона:

Определяем число сифонных труб:

Расход одной сифонной трубы:

Нужно уменьшить пропускную способность сифона или уменьшить скорость с увеличением его размера, либо путем введения сопротивления за гребнем, чтобы не произошел разрыв струи в сифоне.

2.2 Расчет шахтного водосброса:

Шахтный водосброс устраивается на гидроузлах в узких каньонах, где отсутствует возможность устройства поверхностного водосброса.

Вход в шахтный водосброс выполняется в виде воронки. В гидравлическом отношении воронка представляет собой кольцевой водослив, работающий с напором .

На самом гребне водослива

Формула расхода через шахтный водосброс:

Высота гребня:

Расчет очертаний воронки.

Очертание воронки рассчитывается по траектории переливающейся струи.

Уравнение траектории для осевой струйки:

Для перехода от осевой струйки к поверхности  для каждого  необходимо определить толщину.

| xi | yi | vi | hi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,200 | 3,172 | 0,745 |
| 1 | 0,798 | 4,670 | 0,669 |
| 1,5 | 1,796 | 6,433 | 0,717 |
| 2 | 3,192 | 8,293 | 1,062 |
| 2,5 | 4,988 | 10,198 | 9,499 |

Воронка заканчивается там, где поверхность переливающейся струи пересекает ось воронки.

Расчет переходного участка:

На участке от воронки к шахте поток заполняет все поперечное сечение, однако находится в состоянии свободного падения вследствие незначительного трения по поверхности переходного участка.

Площадь струи:

| yi | vi | ωi | di |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8,63 | 3,52 | 2,12 |
| 20 | 16,45 | 1,85 | 1,53 |
| 30 | 21,61 | 1,41 | 1,34 |
| 40 | 25,75 | 1,18 | 1,23 |

Длина шахты:

Длина переходного участка:

Определение критического сечения.

yk  должна быть в пределах переходного участка. Если yk выше, то диаметр отводящего туннеля следует увеличить.

Из уравнения Бернулли:

III. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОГО ТУННЕЛЯ.

Рассчитаем диаметр строительного туннеля для коробовой формы его поперечного сечения:

Площадь поперечного сечения туннеля:                               Смоченный периметр:

Гидравлический радиус:                                                        Коэффициент Шизи:

Скорость течения в туннеле:                                      Перепад уровней:

Затем строим график зависимости  и по заданному определяем d.

Диаметр туннеля .

IV. РАСЧЕТ ФИЛЬТРАЦИИ ПОД ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНОЙ.

4.1 Построение гидродинамической сетки движения для фильтрационного потока под водосливной плотиной и водобойным сооружением:

Скорость и расход фильтрационного потока, а также уточненные значения фильтрационного противодавления можно получить на основе построения сетки фильтрации, или гидродинамической сетки. Эта сетка представляет собой семейство двух систем кривых, пересекающихся между собой под прямым углом, — линий равных пьезометрических напоров при  и линий токов, т. е. траекторий движения частиц воды.

4.2 Расчет скоростей фильтрационного потока при выходе его в нижний бьеф:

Действующим напором для фильтрационного потока является разность уровней воды в верхнем и нижнем бьефах:

Число квадратов в поясе:

Скорость ламинарной фильтрации в каждой точке потока:

– коэффициент фильтрации грунта основания;

– гидравлический уклон (для фильтрации равен пьезометрическому);

– потери напора между двумя соседними линиями равного напора  и ;

– длина линии тока, проведенной через рассматриваемую точку, от одной линии равного напора   до другой ;

При построении эпюры скоростей на выходе фильтрационного потока рассматривается последняя полоса, находящаяся между линиями равного напора.

По гидродинамической сетке легко оценивать соотношение скоростей фильтрации в различных очках основания: где линии  и  расположены чаще, там скорости больше, где реже – скорости меньше.

4.3 Определение фильтрационного расхода под водосливной плотиной:

Общий фильтрационный расход под водосливной плотиной:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киселев П.Г Гидравлика. М.: Энергия,1980.

2. Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. М.: Энергия, 1974.