МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Элементы жилых зданий, объектов коммуналь- │Продолжительность   │

│ного и социально-культурного назначения    │эксплуатации до ка- │

│                                           │питального ремонта  │

│                                           │(замены), лет       │

│                                           ├──────┬─────────────┤

│                                           │жилые │здания и объ-│

│                                           │здания│екты комму-  │

│                                           │      │нального и   │

│                                           │      │социально-   │

│                                           │      │культурного  │

│                                           │      │назначения   │

│                                           │      │при нормаль- │

│                                           │      │ных и благо- │

│                                           │      │приятных ус- │

│                                           │      │ловиях эксп- │

│                                           │      │луатации     │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤

│                 Фундаменты                │      │             │

│                                           │      │             │

│Ленточные бутовые на сложном или цементном │  50  │     50      │

│растворе*                                  │      │             │

│То же, на известковом растворе и кирпичные*│  50  │     50      │

│Ленточные бетонные и железобетонные*       │  60  │     60      │

│Бутовые и бетонные столбы                  │  40  │     40      │

│Свайные*                                   │  60  │     60      │

│Деревянные стулья                          │  15  │     15      │

│                                           │      │             │

│                   Стены                   │      │             │

│                                           │      │             │

│Крупнопанельные с утепляющим слоем из мине-│  50  │     50      │

│раловатных плит, цементного фибролита*     │      │             │

│Крупнопанельные однослойные из легкого бе- │  30  │     30      │

│тона*                                      │      │             │

│Особо капитальные, каменные (кирпичные при │  50  │     50      │

│толщине 2,5 - 3,5 кирпича) и крупноблочные │      │             │

│на сложном или цементном растворе*         │      │             │

│Каменные обыкновенные (кирпичные при толщи-│  40  │     40      │

│не 2 - 2,5 кирпича)*                       │      │             │

│Каменные облегченной кладки из кирпича,    │  30  │     30      │

│шлакоблоков и ракушечника*                 │      │             │

│Деревянные рубленые и брусчатые*           │  30  │     30      │

│Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засып- │  30  │     30      │

│ные*                                       │      │             │

│Глинобитные, саманные, каркасно-камышито-  │  15  │     15      │

│вые*                                       │      │             │

│                                           │      │             │

│         Герметизированные стыки           │      │             │

│                                           │      │             │

│Панелей наружных стен мастиками:           │      │             │

│  нетвердеющими                            │  8   │      8      │

│  отверждающимися                          │  15  │     15      │

│Мест примыкания оконных (дверных) блоков к │  25  │     25      │

│граням проемов                             │      │             │

│                                           │      │             │

│               Перекрытия                  │      │             │

│                                           │      │             │

│Железобетонные сборные и монолитные*       │  80  │     65      │

│С кирпичными сводами или бетонным заполне- │  80  │     65      │

│нием по металлическим балкам*              │      │             │

│Деревянные по деревянным балкам, оштукату- │  60  │     50      │

│ренные междуэтажные                        │      │             │

│То же, чердачные                           │  30  │     25      │

│По деревянным балкам, облегченные, неошту- │  20  │     15      │

│катуренные                                 │      │             │

│Деревянные по металлическим балкам         │  80  │     65      │

│Утепляющие слои чердачных перекрытий из    │      │             │

│  пенобетона                               │  25  │     20      │

│  пеностекла                               │  40  │     30      │

│  цементного фибролита                     │  15  │     10      │

│  керамзита или шлака                      │  40  │     30      │

│  минеральной ваты                         │  15  │     10      │

│  минераловатных плит                      │  15  │     10      │

│                                           │      │             │

│                  Полы                     │      │             │

│                                           │      │             │

│Из керамической плитки по бетонному основа-│  60  │     30      │

│нию                                        │      │             │

│Цементные железненые                       │  30  │     15      │

│Цементные с мраморной крошкой              │  40  │     20      │

│Дощатые шпунтованные по:                   │      │             │

│  перекрытиям                              │  30  │     15      │

│  грунту                                   │  20  │     10      │

│Паркетные:                                 │      │             │

│  дубовые на рейках (на мастике)           │60(50)│    30(25)   │

│  буковые на рейках (на мастике)           │40(30)│    20(15)   │

│  березовые, осиновые на рейках (на масти- │30(20)│    15(10)   │

│  ке)                                      │      │             │

│Из паркетной доски                         │  20  │     10      │

│Из твердой древесно-волокнистой плиты      │  15  │      8      │

│Мастичные на поливинилцементной мастике    │  30  │     15      │

│Асфальтовые                                │   8  │      4      │

│Из линолеума безосновного                  │  10  │      5      │

│С тканевой или теплозвукоизолирующей осно- │  20  │     10      │

│вой                                        │      │             │

│Из поливинилхлоридных плиток               │  10  │     10      │

│Из каменных плит:                          │      │             │

│  мраморных                                │  50  │     25      │

│  гранитных                                │  80  │     40      │

│                                           │      │             │

│                 Лестницы                  │      │             │

│                                           │      │             │

│Площадки железобетонные, ступени плитные   │  60  │     40      │

│колесные по металлическим, железобетонным  │      │             │

│косоурам или железобетонной плите*         │      │             │

│Накладные бетонные ступени с мраморной     │  40  │     30      │

│крошкой                                    │      │             │

│Деревянные                                 │  20  │     15      │

│                                           │      │             │

│          Балконы, лоджии, крыльца         │      │             │

│                                           │      │             │

│Балконы:                                   │      │             │

│  по стальным консольным балкам (рамам)    │  60  │     50      │

│  с заполнением монолитным железобетоном   │      │             │

│  или сборными плитами                     │      │             │

│  с дощатым заполнением                    │  30  │     25      │

│  по железобетонным балкам-консолям и пли- │  80  │     70      │

│  там перекрытия                           │      │             │

│Ограждения балконов и лоджий:              │      │             │

│  металлическая решетка                    │  40  │     35      │

│  деревянная решетка                       │  10  │      8      │

│Полы:                                      │      │             │

│  цементные или плиточные балконов и лоджий│  20  │     15      │

│  с гидроизоляцией                         │      │             │

│  асфальтовый пол                          │  10  │      8      │

│  несущие деревянные балки-консоли с доща- │  20  │     15      │

│  тым заполнением                          │      │             │

│  деревянный пол, покрытый оцинкованной    │  20  │     15      │

│  кровельной сталью                        │      │             │

│  то же, черной кровельной сталью          │  15  │     12      │

│Крыльца:                                   │      │             │

│  бетонные с каменными или бетонными ступе-│  20  │     15      │

│  нями                                     │      │             │

│  деревянные                               │  10  │      8      │

│                                           │      │             │

│              Крыши и кровли               │      │             │

│                                           │      │             │

│Стропила и обрешетка:                      │      │             │

│  из сборных железобетонных элементов      │  80  │     80      │

│  из сборных железобетонных настилов       │  80  │     80      │

│  деревянные                               │  50  │     50      │

│                                           │      │             │

│Утепляющие слои совмещенных бесчердачных   │      │             │

│крыш вентилируемых (невентилируемых):      │      │             │

│  из пенобетона или пеностекла             │40(30)│    40(30)   │

│  из керамзита или шлака                   │40(30)│    40(30)   │

│  из минеральной ваты                      │15(10)│    15(10)   │

│  из минераловатных плит                   │20(15)│    20(15)   │

│                                           │      │             │

│          Покрытия крыш (кровля)           │      │             │

│                                           │      │             │

│Из оцинкованной стали                      │  15  │     15      │

│Из черной стали                            │  10  │     10      │

│Из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя)      │  10  │     10      │

│Из керамической черепицы                   │  60  │     60      │

│Из асбестоцементных листов и волнистого ши-│  30  │     30      │

│фера                                       │      │             │

│Безрулонные мастичные по стеклоткани       │  10  │     10      │

│                                           │      │             │

│            Система водоотвода             │      │             │

│                                           │      │             │

│Водосточные трубы и мелкие покрытия по фа- │      │             │

│саду из стали:                             │      │             │

│  оцинкованной                             │  10  │     10      │

│  черной                                   │  6   │      6      │

│Внутренние водостоки из труб:              │      │             │

│  чугунных                                 │  40  │     40      │

│  стальных                                 │  20  │     20      │

│  полимерных                               │  10  │     10      │

│                                           │      │             │

│               Перегородки                 │      │             │

│                                           │      │             │

│Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштука- │  75  │     60      │

│туренные                                   │      │             │

│Гипсовые, гипсоволокнистые                 │  60  │     50      │

│Из сухой штукатурки по деревянному каркасу │  30  │     25      │

│                                           │      │             │

│               Двери и окна                │      │             │

│                                           │      │             │

│Оконные и балконные заполнения:            │      │             │

│  деревянные переплеты                     │  40  │     30      │

│  металлические переплеты                  │  50  │     40      │

│Дверные заполнения:                        │      │             │

│  внутриквартирные                         │  50  │     35      │

│  входные в квартиру                       │  40  │     30      │

│  входные на лестничную клетку             │  10  │      7      │

│  общественных зданий наружные / внутренние│  -   │    40(50)   │

│                                           │      │             │

│    Отопительные печи и кухонные очаги     │      │             │

│                                           │      │             │

│Кухонные печи с обогревающим щитком, рабо- │      │             │

│тающие на топливе:                         │      │             │

│  дровяном                                 │  20  │     18      │

│  каменноугольном                          │  15  │     12      │

│Отопительные печи на топливе:              │      │             │

│  дровяном                                 │  30  │     25      │

│  угольном                                 │  25  │     20      │

│                                           │      │             │

│              Вентиляция                   │      │             │

│                                           │      │             │

│Шахты и короба на чердаке:                 │      │             │

│  из шлакобетонных плит                    │  60  │     60      │

│  из деревянных щитов, обитых кровельным   │  40  │     40      │

│  железом по войлоку                       │      │             │

│Приставные вентиляционные вытяжные каналы: │      │             │

│  из гипсовых и шлакобетонных плит         │  30  │     30      │

│  из деревянных щитов, оштукатуренных по   │  20  │     20      │

│  тканой металлической сетке               │      │             │

│                                           │      │             │

│            Внутренняя отделка             │      │             │

│                                           │      │             │

│Штукатурка:                                │      │             │

│  по каменным стенам                       │  60  │     30      │

│  по деревянным стенам и перегородкам      │  40  │     20      │

│Облицовка:                                 │      │             │

│  керамическими плитками                   │  40  │     30      │

│  сухой штукатуркой                        │  30  │     15      │

│Окраска в помещениях составами:            │      │             │

│  водными                                  │  4   │      2      │

│  полуводными (эмульсионными)              │  5   │      3      │

│Окраска лестничных клеток составами:       │      │             │

│  водными                                  │  3   │      3      │

│  полуводными (эмульсионными)              │  4   │      4      │

│Окраска  безводными  составами  (масляными,│      │             │

│алкидными красками, эмалями, лаками и др.):│      │             │

│  стен, потолков, столярных изделий        │  8   │      2      │

│  полов                                    │  5   │      3      │

│  радиаторов, трубопроводов, лестничных ре-│  4   │      4      │

│  шеток                                    │      │             │

│Оклейка стен обоями:                       │      │             │

│  обыкновенными                            │  4   │      3      │

│  улучшенного качества                     │  5   │      4      │

│                                           │      │             │

│            Наружная отделка               │      │             │

│                                           │      │             │

│Облицовка:                                 │      │             │

│  цементными офактуренными плитками        │  60  │     60      │

│  ковровой плиткой                         │  30  │     30      │

│  естественным камнем                      │  80  │     80      │

│Терразитовая штукатурка                    │  50  │     50      │

│Штукатурка по кирпичу раствором:           │      │             │

│  сложным                                  │  30  │     30      │

│  известковым                              │  20  │     20      │

│Штукатурка по дереву                       │  15  │     15      │

│Лепные детали цементные                    │  30  │     30      │

│Окраска по штукатурке (по бетону) состава- │      │             │

│ми:                                        │      │             │

│  известковыми                             │  3   │      3      │

│  силикатными                              │  6   │      6      │

│  полимерными                              │  6   │      6      │

│  кремнийорганическими красками            │  8   │      8      │

│Масляная окраска по дереву                 │  4   │      4      │

│Окраска кровель масляными составами        │  4   │      4      │

│Покрытие поясков, сандриков и подоконников:│      │             │

│  из кровельной стали:                     │      │             │

│  оцинкованной                             │  8   │      8      │

│  черной                                   │  6   │      6      │

│                                           │      │             │

│          Инженерное оборудование          │      │             │

│                                           │      │             │

│         Водопровод и канализация          │      │             │

│                                           │      │             │

│Трубопроводы холодной воды из труб:        │      │             │

│  оцинкованных                             │  30  │     25      │

│  газовых черных                           │  15  │     12      │

│Трубопроводы канализации:                  │      │             │

│  чугунные                                 │  40  │     30      │

│  керамические                             │  60  │     50      │

│  пластмассовые                            │  60  │     50      │

│Водоразборные краны                        │  10  │      5      │

│Туалетные краны                            │  10  │      5      │

│Умывальники:                               │      │             │

│  керамические                             │  20  │     10      │

│  пластмассовые                            │  30  │     15      │

│Унитазы:                                   │      │             │

│  керамические                             │  20  │     10      │

│  пластмассовые                            │  30  │     15      │

│Смывные бачки:                             │      │             │

│  чугунные высокорасположенные             │  20  │     15      │

│  керамические                             │  20  │     15      │

│  пластмассовые                            │  30  │     20      │

│Ванны эмалированные чугунные               │  40  │     20      │

│Стальные                                   │  25  │     12      │

│Кухонные мойки и раковины:                 │      │             │

│  чугунные эмалированные                   │  30  │     15      │

│  стальные -"-                             │  15  │      8      │

│  из нержавеющей стали                     │  20  │     10      │

│Задвижки и вентили из чугуна               │  15  │      8      │

│Вентили латунные                           │  20  │     12      │

│Душевые поддоны                            │  30  │     15      │

│Водомерные узлы                            │  10  │     10      │

│                                           │      │             │

│           Горячее водоснабжение           │      │             │

│                                           │      │             │

│Трубопровод горячей воды из газовых оцинко-│      │             │

│ванных труб (газовых черных труб) при схе- │      │             │

│мах теплоснабжения:                        │      │             │

│  закрытых                                 │20(10)│    15(8)    │

│  открытых                                 │30(15)│    25(12)   │

│Смесители:                                 │  15  │      8      │

│Полотенцесушители из труб:                 │      │             │

│  черных                                   │  15  │     12      │

│  никелированных                           │  20  │     15      │

│Задвижки и вентили из чугуна               │  10  │      8      │

│Вентили и пробковые краны из латуни        │  15  │     12      │

│Колонки дровяные                           │  20  │     20      │

│Изоляция трубопроводов                     │  10  │     10      │

│Скоростные водонагреватели                 │  10  │     10      │

│                                           │      │             │

│           Центральное отопление           │      │             │

│                                           │      │             │

│Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:  │      │             │

│  закрытых                                 │40(30)│    35(25)   │

│  открытых                                 │30(15)│    25(12)   │

│Калориферы стальные                        │  15  │     10      │

│Конвекторы                                 │  30  │     25      │

│                                           │      │             │

│               Трубопроводы                │      │             │

│                                           │      │             │

│Стояки при схемах:                         │      │             │

│  закрытых                                 │  30  │     25      │

│  открытых                                 │  15  │     12      │

│Домовые магистрали при схемах:             │      │             │

│  закрытых                                 │  20  │     12      │

│  открытых                                 │  15  │     12      │

│Задвижки                                   │  10  │      8      │

│Вентили                                    │  10  │      8      │

│Трехходовые краны                          │  10  │      8      │

│Элеваторы                                  │  30  │     30      │

│Изоляция трубопроводов                     │  10  │     10      │

│Котлы отопительные:                        │      │             │

│  чугунные                                 │  25  │     25      │

│  стальные                                 │  20  │     20      │

│Обмуровка котлов                           │   6  │      6      │

│Короба                                     │  15  │     15      │

│                                           │      │             │

│              Мусоропроводы                │      │             │

│                                           │      │             │

│Загрузочные устройства, клапаны            │  10  │      8      │

│Мусоросборная камера, вентиляция           │  30  │     25      │

│Ствол                                      │  60  │     50      │

│                                           │      │             │

│              Газооборудование             │      │             │

│                                           │      │             │

│Внутридомовые трубопроводы                 │  20  │     20      │

│Газовые плиты                              │  20  │     15      │

│Водогрейные колонки                        │  10  │      7      │

│                                           │      │             │

│           Электрооборудование             │      │             │

│                                           │      │             │

│Вводно-распределительные устройства        │  20  │     20      │

│Внутридомовые магистрали (сеть питания     │  20  │     20      │

│квартир) с распределительными щитками      │      │             │

│Внутриквартирные сети при проводке:        │      │             │

│  скрытой                                  │  40  │     40      │

│  открытой                                 │  25  │     25      │

│Сеть дежурного освещения мест общего поль- │  10  │     10      │

│зования                                    │      │             │

│Сети освещения помещений производственно-  │  10  │     10      │

│технического назначения                    │      │             │

│Сети питания:                              │      │             │

│  лифтовых установок                       │  15  │     15      │

│  системы дымоудаления                     │  15  │     15      │

│Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в│  15  │     15      │

│здание                                     │      │             │

│Бытовые электроплиты                       │  15  │     10      │

│Электроприборы (штепсельные розетки, выклю-│  10  │      5      │

│чатели и т.п.)                             │      │             │

│                                           │      │             │

│         Оборудование объединенных         │      │             │

│         диспетчерских систем (ОДС)        │      │             │

│                                           │      │             │

│Внутридомовые сети связи и сигнализации:   │      │             │

│  проводка                                 │  15  │      15     │

│  щитки, датчики, замки, КИП и др.         │  10  │      10     │

│  телемеханические блоки, пульт            │   5  │       5     │

│  переговорно-замочные устройства          │   5  │       5     │

│  автоматическая противопожарная защита    │   4  │       4     │

│  телеантенны                              │  10  │      10     │

│                                           │      │             │

│          Наружные инженерные сети         │      │             │

│                                           │      │             │

│Водопроводный ввод из труб:                │      │             │

│  чугунных                                 │  40  │      40     │

│  стальных                                 │  15  │      15     │

│Дворовая канализация и канализационные вы- │      │             │

│пуска из труб:                             │      │             │

│  чугунных                                 │  40  │      40     │

│  керамических или асбестоцементных        │  30  │      30     │

│Теплопровод                                │  20  │      20     │

│Дворовый газопровод                        │  20  │      20     │

│Прифундаментный дренаж                     │  30  │      30     │

│                                           │      │             │

│          Внешнее благоустройство          │      │             │

│                                           │      │             │

│Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие    │  10  │       7     │

│проездов, тротуаров, отмосток              │      │             │

│Щебеночные площадки и садовые дорожки      │   5  │       6     │

│Оборудование детских площадок              │   5  │       4     │

└───────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────┘

Примечания. 1. Знаком "*" отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25% при соответствующих технико-экономических обоснованиях.