1. Классификация гусеничных базовых машин инженерной техники

На базе: АТТ –> БАТ-М, БТМ-3,МДК-2м.

МТТ –> БАТ-2, МДК-3, БТМ-4.

Плавающий транспортер ПТС-2

Т-55 – МТ-55, МТУ-20, ИМР.

Т-72 –> ИМР-2, ИМР-2м.

БМП –> ИРМ

На гусеничной базе плавающего танка ПТ-76 -> ГСП

МТЛБ – УР-77

2. Классификация колесных базовых машин инженерной техники

На базе ИКТ - ТМК-2, ПКТ-2, бульдозер корчеватель БКТ-2рк

Трактор Т-150 – ПЗМ-1, ПЗМ-2

УАЗ-469  - ДИМ-1М, ДИМ-2

ЗИЛ-131  - КМСЭ, МРИВ, МТО-И, АПРИМ, ПБУ-50, МАФС-3

КРАЗ-255Б  - ЭОВ-4421, ТММ-3, Мостостр.установка УСМ, КС-3572, ПБУ-200

Урал 375  - автокран 8Т-210

ГАЗ-66  - ЭСБ-8И, ВФС-2,5, покрасочная станция ПОС

3. Колесные тягачи. Их достоинства и недостатки

КОЛЕСНЫЕ ТЯГАЧИ служат базой для землеройной и дорожной техники; колесные тягачи, используемые в качестве базовых для МИВ. Как правило, полно приводные, двухосные коротко базовые, имеют оригинальную компоновку. Ее особенностью является расположение кабины примерно в средней части тягача, что обеспечивает практически равную обзорность как вперед, так и назад.

К недостаткам конструкций колесных тягачей следует отнести сравнительно не высокие максимальные скорости, которые не обеспечат в некоторых дорожных условиях маршевых скоростей, установленных для боевых  машин

4. Гусеничная техника. Ее достоинства и недостатки

К числу положительных особенностей относятся – высокий коэффициент сцепления гусеницы с грунтом, малое удельное давление на грунт, способность легко преодолевать различные препятствия

Недостатки: низкий КПД в транспортном режиме, сравн. небольшой запас хода по гусеницам (3-9 тыс км пробега), разрушение покрытий дорог, значит. масса деталей ходовой части (30-40% от массы базовой машины)

5. Автомобили повышенной проходимости и их достоинства.

Используются в качестве базовых машин для стреловых кранов, экскаваторов, средств строительных мостов, добыч и очистки воды, разведки мин и устройства минно-взрывных заграждений.

Автомобили повышенной проходимости имеют довольно высокую плавность хода. Отбор мощности на привод специального оборудования от коробок передач и раздаточных коробок.

6. Общее устройство и основные характеристики АТ-Т

Кабина, 12 цилиндр дизель 415 л.с., гусеничное ходовое оборудование, сварная платформа, откидной задний борт, электрооборудование, трансмиссия.

АТ-Т используется для транспортировки тяжёлой дальнобойной артиллерии, перевозки расчета и подвоза боеприпасов, а также для буксировки гусеничных и   колёсных   прицепов

ТТХ масса 20 т, lxbxh=7043х3170х3000 мм, V min=35,5 км/ч, расход 115 л, запас хода 1000 км, число мест в кабине 4, макс. высота подъема 30 град, макс. преодолеваемый брод 1 м

7. Общее устройство и основные характеристики ЗИЛ-131

Масса 12 т, грузоподъемность 3,5 т запас хода 850 км, расход  51 л.

Состоит из:

-рамы

- кабины

- силовой установки

- трансмиссии

- ходовой части

- электрооборудования

- тормозных систем

- рулевого управления

- дополнительного оборудования

1. Классификация ДВС

газотурбинные двигатели

роторные двигатели

поршневые двигатели

карбюраторные (бензиновые) двигатели

дизели

Классификация поршневых двигателей:

1) по числу тактов рабочего цикла

2) по способу воспламенения рабочей смеси

3) по способу смесеобразования

4) по роду применяемого топлива

5) по способу подачи воздуха в камеры сгорания цилиндра

6) по конструктивным признакам

7) по степени быстроходности

2. Общее устройство и основные характеристики двигателя А-401

Общее устройство двигателей внутреннего сгорания включает в себя:

Кривошипно-шатунный механизм.

Механизм газораспределения.(ГРМ)

Механизм передач.

Навесные узлы и агрегаты.

А-401: Дизельный,  Мощность 415 л.с.   , Макс. обороты коленчатого вала (в мин) 1850, Мин. обороты коленчатого вала 500, Диаметр цилиндра (мм) 150, Рабочий объем (кубических дм.) 38,88, Вес двигателя 895 кг, Количество цилиндров 12, Расположение цилиндров V-образное.

3. Общее устройство системы смазки двигателя А-401

Система смазки предназначена для хранения, очистки, охлаждения и бесперебойной подачи масла к трущимся деталям двигателя в целях уменьшения трения и износа деталей, а также для отвода от них тепла и продуктов износа

Система смазки двигателя А-401 (АТ-Т) включает в себя:

масляный бак;

масляный насос;

электромаслозакачивающий насос;

масляный фильтр;

маслоочиститель центробежный;

масляный радиатор;

крышку центрального подвода масла;

манометр и термометр с датчиками;

редукционный клапан;

трубопроводы;

4. Назначение, общее устройство КШМ.

предназначен для размещения и поддержания подвижных деталей, воспринимающих давление газов и преобразующих поступательное движение во вращательное.

Кривошипно-шатунный механизм состоит из:

неподвижных деталей;

подвижных деталей.

К неподвижным деталям КШМ относятся:

картер

поддон

силовые шпильки

блоки цилиндров

головки блоков

крышки головок

гильзы цилиндров

детали крепления и уплотнения

коренные подшипники

В подвижные части КШМ входят:

1.Поршневая группа.

2.Шатунная группа.

3. Коленчатый вал.

4. Маховик.

5. Назначение, общее устройство ГРМ.

Механизм газораспределения двигателя А-401 обеспечивает своевременный, в точном соответствии с рабочим циклом и порядком работы цилиндров, впуск в надпоршневое пространство чистого воздуха и выпуска отработавших газов.

Основные элементы механизма газораспределения:

1  - Распределительные валы,

2 - Шестерни привода;

3 - Клапанные механизмы;

4 - Детали крепления.

6. Назначение, общее устройство механизма передач.

Механизм передач служит для передачи работы на навесные узлы и агрегаты двигателей при вращении коленчатого вала.

Включает в себя:

верхний вертикальный валик;

два наклонных валика привода ГРМ;

наклонный и горизонтальный валики привода генератора;

нижний вертикальный валик;

нижние горизонтальные валики.

7. Общее устройство и основные характеристики системы питания топливом А-401

Системы питания топливом двигателей изучаемых базовых машин предназначены для хранения, очистки и бесперебойной подачи топлива в камеры сгорания на любых режимах работы.

Система закрытая, ёмкостью 1320 литров.

Система питания топливом состоит:

Топливные баки;

Топливораспределительный кран;

Топливомер;

Ручной топливоподкачивающий насос;

Фильтр грубой очистки;

Топливоподкачивающий насос;

Фильтр тонкой очистки;

ТНВД;

Всережимный регулятор;

Привод управления ТНВД;

Топливопроводы;

Воздушный фильтр;

Клапан выпуска воздуха;

Форсунки.

8. Общее устройство и основные характеристики системы питания воздухом А-401

Система питания воздухом предназначена для очистки воздуха от пыли и распределения его по цилиндрам двигателя.

Система питания воздухом двигателя А-401 включает:

Два воздухоочистителя.

Два эжектора.

Два впускных коллектора.

Воздухопроводы.

Детали крепления и уплотнения.

9. Назначение и состав электрооборудования ЗИЛ 131, перечислить основные элементы

Электрооборудование предназначено для вырабатывания и накопления (аккумулирования) электроэнергии в целях обеспечения потребителей при работе систем, оборудования и агрегатов тягача.

Состоит: источники электроэнергии, потребители электроэнергии, вспомогательные приборы, контрольно-измерительные приборы, провода.

10. Назначение, общее устройство аккумуляторной батареи 6СТ-140М.

Предназначены для аккумулирования электроэнергии во время работы генератора и отдачи ее потребителям, когда генератор не включен в электросеть тягача или когда потребляется ток большой силы, чем даёт генератор.

Состоит: положительные и отрицательные пластины, сепараторы, предохранительный щиток, крышка.

1. Классификация МИВ, их боевое применение

Машины для преодоления разрушений

Машины для механизации земляных работ

Машины для ведения инж. разведки

Машины для преодоления МВЗ

Машины для устройства МВЗ

Машины для преодоления препятствий

Машины для преодоления водных преград

Машины для обеспечения войск водой

Машины общего назначения

2. Машины для преодоления разрушений

Путепрокладчики, ИМР, БАТ , ПКТ, УДМ

3. Машины для механизации земляных работ

ЭОВ 3421 , МДК, БТМ, ПЗМ, ТМК, БКТ, оборудование для самоокапывания

4. Машины для ведения инж. разведки

ИРМ, ДИМ

5. Машины для преодоления МВЗ

УР, БМР, КМТ минные тралы, установка разграждения

6. Машины для преодоления препятствий

ТММ, МТУ, МТ

7. Машины для преодоления водных преград

ПМП, ГСП, ПММ, ПТС

8. Машины для обеспечения войск водой

ВФС, МАФС, ПБУ, ОПС

9. Машины общего назначения

Инж электростанции, ПОС, войск автокраны, компрессоры, лесозаг и лесопильн ср-ва

1. Назначение, ТТХ ЭОВ 4421

Предназначен для механизации земляных работ и погрузочно-разгрузочных работ при оборудовании позиций войск и пунктов управления.

ТТХ: масса 20т, расчет 2 чел, трансп. скор. 70, тех.производит. при отрывке котлованов 90-100 м3/ч, вместимость ковша 0,65 м3

2. Общее устройство и состав рабочего оборудования ЭОВ-4421

Общее устройство База КРАЗ-255Б, рабочее оборудов.: обвязочная рама с выносными опорами, силовая установка, опорно-поворотное устройство, поворотная платформа, рабочий орган, гидропривод, приводы управления.

3. Назначение , ТТХ ЭОВ 3521

4. Общее устройство и состав рабочего оборудования ЭОВ-3521

5. Индексация универсальных одноковшовых экскаваторов

1- размерная группа машины (по ковшам)

2- тип ходового устройства (гусени, пневмоколесн-, прицепн , спец автошасси -4, шасси груз авто - 5  и тд)

3- вид подвески (гибкая, жесткая, телескпоическая)

4- порядковый номер данной модели

1. Назначение, ТТХ ПЗМ 2

Предназначена для отрывки траншей и котлованов.

ТТХ: экипаж 2 чел., трансп. скор. 45 км/ч, масса 12,8 т, р-ры разрабатыв. Выемки глубина 1,2(3); ширина 2-3,5. произв-ть котл -140, траншеи -180

2. Общее устройство и состав рабочего оборудования ПЗМ-2

Общ.устр-во:Баз.маш.Т-155,Раб.обор.(Цепной раб. Орг.,Роторный метат.,Тяговая Лебедка,Гидропр.,Бульд.Об.,Доп.Трансм.,Приводы управл.,Пневм.сист.управл.,Электр.сист.управл.)

3. Назначение, ТТХ МДК 2М

Предназначена для отрывки котлованов под фортификационные сооружения и укрытия для военной техники при инженерном оборудовании позиций войск.

ТТХ: Тех. производ. при отрывке котлованов 300 м3/ч, макс. трансп. скорость 35,5 км/ч, Р-ры разраб. Выемки Глубина 0,5 м, Ширина 3,5 м

Экипаж 2 человека, масса 28т

4. Общее устройство и состав рабочего оборудования МДК 2М

Общее устройство: Баз.маш.АТТ, Раб.оборуд.(Раб.орган, Бульд.обор.,Трансм.раб.орг.,Гидропр.

5. Назначение, ТТХ МДК 3

Предназн. для отрывки котлованов под фортиф.соор.и укрытия для ВТ при ИО позиций войск.

ТТХ:Тех.произв.при отр.котл.700-800 м3/ч,Макс.трансп.скор.65 км/ч

Р-рыРазраб.Выемки:Глубина3,5м,Ширина3,7м,Экипаж2чел,масса39,5т

6. Общее устройство и состав рабочего оборудования МДК 3

Общ. Устр-во: Баз.маш.МТТ, Раб.обор.(Обор.для отр. Котл.,Бульд. Обор., Рыхл.обор.,Гидропр.,Э/О).

1. Классификация автомобильных кранов

- По виду привода ( мех.,  электр., гидравл.)

- По грузоподъемности (легкие, средние, тяжелые)

2. Индексация автомобильных кранов

По ГОСТ 228-27-85 Краны стреловые самоходные общего назначения

1 цифра – грузоподъемность ( от 1 до 9)

2 цифра – тип ходового устройства (от 1 до 7)

2 цифра – тип стрелы (гибк, жестк, телескоп)

4 цифра  - номер заводской модели

буквы после цифры А, Б, В  -модернизации

3. Назначение, ТТХ КС 3572

Кран. Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

ТТХ: расчет 2 чел, масса 19,57 т, скорость 60 км/ч, грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы на опорах 1,6 т, без опор 0,4 т. При наименьшем вылете стрелы на опорах 10 т, без опор 2,5т.

4. Общее устройство и состав рабочего оборудования КС 3572

Общее устр. База КРАЗ-255Б, рабочее оборудов.: неповоротная часть, поворотная часть, стреловое оборудование, электрооборудование, гидропривод.

5. Назначение и особенности устройства КС 3574 и 3577

Стреловое оборудование обеспечивает действие грузозахватного органа в рабочей зоне крана и состоит из телескопической стрелы, крюковой обоймы, гидроцилиндра подъема стрелы и грузового каната.

1. Классификация ЭТС общевойскового назначения

Войсковые источники электроэнергии подразделяют на электроагрегаты и электростанции. Электроагрегат - это автономный источник электроэнергии, состоящий из смонтированных на общей раме двигателя внутреннего сгорания и генератора и укомплектованный щитом управления и вспомогательным оборудованием.  Электростанции подразделяют по назначению на типы: зарядные, осветительные, механизации работ (инженерные) и силовые. Войсковые зарядные электростанции предназначены для заряда и проведения контрольно-тренировочных циклов щелочных и кислотных аккумуляторных батарей различного назначения в полевых и стационарных условиях. Войсковые осветительные электростанции предназначены для освещения позиций войск и военных объектов. Силовые электростанции предназначены для питания различных потребителей переменным трехфазным током напряжением 220 или 380 В, частотой 50 или 400 Гц и используются в качестве основных или резервных источников электроэнергии для электроснабжения передвижных и стационарных военных объектов.

Электризуемые заграждения - это вид противопехотных невзрывных заграждений, предназначенных для охраны военных объектов и позиций войск и поражения живой силы противника электрическим током.

Электризуемые заграждения подразделяются по назначению на тактические (боевые) и охранные. Тактические электризуемые заграждения предназначены для прикрытия рубежей и позиций войск в полосе обеспечения, перед передним краем и в глубине обороны. Охранные электризуемые заграждения предназначены для прикрытия важных объектов как один из элементов системы охраны. По характеру биологического воздействия и выполняемым функциям электризуемые заграждения подразделяются на заграждения поражающего и отталкивающего действия. По месту их устройства электризуемые заграждения подразделяются на наземные, почвенные, водные. По степени мобильности электризуемые заграждения подразделяют на стационарные и мобильные (передвижные).

2. Назначение, ТТХ осветительной станции ЭСБ-2ВО

Электростанция предназначена для освещения войсковых объектов в полевых условиях, а также питания различных потребителей переменным током напряжением 220В,частотой 50Гц.

ТТХ. Мощность 2кВт, кол-во светильников с отражателями 48штук, без отраж.12. Кол-во одновр. включаемых световых точек 50. Общая длина кабельной сети 933м. Прицеп ТАПЗ-755 тяговый автомобиль ГАЗ-66.

3. Общее устройство и состав рабочего оборудования ЭСБ-2ВО

Рабочее оборуд. Электроагрегат АБ2-0/230м, комплект кабельной сети,комплект осветительных средств, комплект ЗИП, комплект укладочных средств, комплект вспомогат.имущества.

4. Требования электробезопасности при эксплуатации осветительных станций

При эксплуатации станции должны выполняться Правила техники электробезопасности при эксплуатации военных электроустановок.

При работе станции корпус агрегата должен быть заземлен с сопротивлением заземляющего устройства не более 1000 Ом.

При эксплуатации станции запрещается:

- эксплуатация незаземленного агрегата;

- работа агрегата с открытой крышкой выходных зажимов и снятой шторкой блока аппаратуры;

- заземлять нейтраль и соединять ее с корпусом;

- работа агрегата с неисправной изоляцией электрической части;

- работа агрегата на сеть, имеющую неисправную изоляцию;

- работа с неисправным прибором постоянного контроля изоляции.

1.Классификация передвижных силовых станций войскового назначения

Передвижные электростанции можно условно классифицировать по  следующим признакам: мощности, роду и частоте тока, типу первичного двигателя, степени автоматизации и способу транспортирования.

По мощности все передвижные электростанции можно разделить на три основные группы: малой мощности – до 10 кВт, средней мощности – от 10 до 100 кВт; большой мощности – от 100 кВт и выше.

В зависимости от рода электрического тока -  электростанции постоянного и переменного тока.

По типу первичных двигателей ПЭС бывают бензиновыми (карбюраторными) или дизельными двигателями внутреннего сгорания

по степени автоматизации определяемой назначением и условиями работы, могут быть автоматизированы по 1, 2 или 3-й степени.

В зависимости от способа транспортирования различают ПЭС: перевозные и прицепные, буксируемые автомобилем тягачом или трактором.

Кроме того, передвижные электростанции различают также (ручное, автоматическое, комбинированное), размещению агрегата (в капоте, открыто в автомашине, в закрытом кузове) и по ряду других признаков.

2. Общие сведения о передвижных силовых станциях войскового назначения

Передвижные электростанции (ПЭС) являются автономными источниками электрической энергии, приспособленными для перемещения на необходимые расстояния с сохранением постоянной готовности к быстрому вводу в работу. ПЭС используются преимущественно для питания различных электроприемников переменным током промышленной (50 Гц) или повышенной (200, 400 Гц) частоты.

3. ТБ при эксплуатации силовых электростанций

При эксплуатации станции запрещается:

- эксплуатация незаземленного агрегата;

- работа агрегата с открытой крышкой выходных зажимов и снятой шторкой блока аппаратуры;

- заземлять нейтраль и соединять ее с корпусом;

- работа агрегата с неисправной изоляцией электрической части;

- работа агрегата на сеть, имеющую неисправную изоляцию;

- работа с неисправным прибором постоянного контроля изоляции

4. Назначение, ТТХ и общее устройство силовой электростанции ЭД 60-Т400-РП

Назначение и особенности конструкции.

Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД60-Т400-РП предназначена для питания электрической энергией подвижных военных объектов. Кроме того, она может использоваться как резервный источник для электроснабжения стационарных объектов. ЭД60-Т400-РП устанавливается на двухосном прицепе.

Основные ТТХ

Номинальная мощность, кВт                              60

Номинальное напряжение, В                             400

Частота, Гц                                                           50

Род тока                                                          переменный

трехфазный

Частота вращения вала двигателя, об/мин       1500

Система пуска                                            электростартерная

Система охлаждения                                     радиаторная

Общая длина кабеля, м                                     50

Масса, кг                                                           4067

Габаритные размеры, мм:

длина                                                             6200

ширина                                                          2230

высота                                                            2745

Расчет, чел.                                                         2

5. Назначение, ТТХ и общее устройство силовой электростанции ЭД 100-Т400-РП

Назначение и особенности конструкции.

Передвижная дизельная электростанция силовая ЭД100-Т400-РП предназначена для питания электрической энергией подвижных военных объектов. Кроме того, она может использоваться как резервный источник для электроснабжения стационарных объектов. ЭД100-Т400-РПМ2 смонтирована на двухосном прицепе.

Основные ТТХ

Номинальная мощность, кВт                              100

Номинальное напряжение, В                              400

Частота, Гц                                                            50

Род тока                                                         переменный

трехфазный

Частота вращения вала двигателя, об/мин        1500

Коэффициент мощности                                      0,8

Система пуска                                            электростартерная

или воздушная

Система охлаждения                                     радиаторная

Степень автоматизации                                           2

Масса, кг                                                           4100

Габаритные размеры, мм:

длина                                                              6200

ширина                                                          2230

высота                                                            2745

Транспортабельность:

основное буксирующее                              автомобиль

средство                                                       КрАЗ-255

ж/д транспортом                                   в габарите 02-ВМ

Расчет, чел.                                                                 2

1. Место ЭТС в выполнении задач инж. обеспечения

Одним из способов механизации военно-инженерных работ является их электрификация. Из обширного комплекса военно-инженерных работ, выполняемых при решении военно-инженерных задач, многие электрифицированы. К наиболее характерным работам можно отнести:

1) Валку и раскряжевку леса с помощью электрических пил для снабжения полевого лесозавода.

2) Изготовление на полевом лесозаводе элементов деревянных конструкций для фортификационных сооружений, мостов, дорог с помощью комплекта деревообрабатывающих электроинструментов.

3) Разработку мерзлых и твердых грунтов, скальных пород, кирпичной кладки при производстве фортификационных работ с помощью электрических и электропневматических инструментов.

4) Питание различных потребителей переменным трехфазным током в полевых условиях. Например: войсковая лесопильная рама ЛРВ-2,полевой бетонный завод и т.д.

5) Освещение различных войсковых объектов в полевых условиях. Например: командных пунктов, тыловых пунктов управления, убежищ и т.д.

6) Зарядку различных аккумуляторных батарей в полевых условиях. Например: зарядку стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для автомобилей и инженерных машин.

Механизация всех вышеперечисленных работ осуществляется с помощью войсковых электростанций соответствующего назначения:

инженерные;

силовые;

осветительные;

зарядные

2. Назначение, ТТХ инж. станции ЭСБ-8ИМ

Инж.электростанция. Предназначена: бурение шпуров в горных породах, разрушение асфальта бетона, резка,сварка металлических изделий, заготовка, добыча строит. материалов.

| № | Технические данные | Единица измерения |  | ЭСБ-8ИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Номинальная мощность Номинальное напряжение Род тока Номинальный ток Частота Тип агрегата Тип двигателя Мощность двигателя Скорость вращения вала Расход топлива Емкость топливного бака Длина кабельной сети (общая) Общий вес электростанции Обслуживающий расчет Время развертывания Время свертывания | КВт В - А Гц - - л.с. об./мин кг./час л м кг чел. мин. мин. |  | 8 230 трехфазный 25 50 АБ-8Т/230М "Москвич-408" АБ-8 16 3000 5.1 32 620 7650 2 21-35 30 |

3. Общее устройство и состав рабочего оборудования ЭСБ-8ИМ

Общ.устр. база ГАЗ-66 и прицеп ИАПЗ-738, раб. Оборудов. Электроагрегат АБ-8Т/230м кабельная сеть, комплект ЗИП, комплект Электроинструментов для обработки древесины, комплект электроинструментов для разработки твердых грунтов, комплект осветительных средств, комплект оборудования для производства сварочных работ.

4. ТБ при эксплуатации инж. электростанций

При эксплуатации станции запрещается:

- эксплуатация незаземленного агрегата;

- работа агрегата с открытой крышкой выходных зажимов и снятой шторкой блока аппаратуры;

- заземлять нейтраль и соединять ее с корпусом;

- работа агрегата с неисправной изоляцией электрической части;

- работа агрегата на сеть, имеющую неисправную изоляцию;

- работа с неисправным прибором постоянного контроля изоляции

1. Назначение, ТТХ и общее устройство зарядной электростанции ЭСБ 4ВЗ

Зарядная электростанция. Предназн.для зарядки щелочных и кислотных акк. В полевых условиях.

ТТХ мощность 4кВт, напряжение 115 вольт, величина тока 40 Ампер, длительность непрерывной работы 5 часов

Общее устр. База прицеп ТАПЗ-755, раб.оборудов. агрегат АБ-4П/115, комплект кабельной сети, УЗРУ, комплект ЗИП, комплект расходных материалов.

2. ТБ при эксплуатации зарядных электростанций

Требования безопасности при обслуживании двигателя

1.Не допускать к работе на двигателе лиц, не прошедших специальной подготовки.

2.Следить за тем, чтобы не было течи топлива в баке и топливопроводах. При обнаружении течь немедленно устранить.

3.Тщательно очищать и вытирать все части агрегата от подтеков топлива и масла.

4.При заливке топлива и масла не подносить близко огонь   и не курить; заливку топлива и масла производить через специальные воронки. При запуске двигателя в зимнее время при помощи подогревательного устройства соблюдать максимальную осторожность. Заправка паяльной лампы бензином при нагретом корпусе и горелке запрещается. Несоблюдение перечисленных правил может вызвать   пожар.

5.В случае воспламенения бензина пламя следует гасить углекислотным огнетушителем, имеющимся в комплекте ЗИП, или засыпать землей,  песком, прикрывать его войлоком  или  брезентом. Категорически   запрещается   заливать   пламя   водой.

6.Следить за тем, чтобы во время работы агрегата не было
вблизи от выхлопной трубы легковоспламеняющихся материалов.

7.При работе двигателя не подносить к входному отверстию кожуха вентилятора обтирочные материалы.

8.Запрещается эксплуатация неисправного двигателя.

9.Запрещается производить смазку и чистку работающего
двигателя.

10.В случае аварии немедленно остановить двигатель нажатием кнопки магнето.

11.Запрещается заводить перегретый двигатель.

Требования безопасности при обслуживании электрической части станции

1.Для повышения безопасности обслуживания зарядной станции следует корпусы зарядного агрегата   и   зарядно-распределительного устройства соединить между собой металлически.

2.	Не разрешается производить ремонт электрооборудования
при работающем агрегате и работать с открытой шторкой блока аппаратуры.

3.Запрещается работать на агрегате, имеющим нарушение электрической   изоляции.

4.При работе агрегата запрещается касаться зажимов и токоведущих неизолированных проводников, расположенных как снаружи агрегата, так и внутри блоков аппаратуры и приборов.

Требования безопасности при работе с аккумуляторными батареями

Для предотвращения несчастных случаев (отравлений и ожогов) при работе с аккумуляторными батареями необходимо соблюдать следующие правила:

1.При осмотре аккумуляторных батарей пользоваться электрической переносной лампой; запрещается пользоваться открытым огнем во избежание взрыва гремучего газа, скопившегося в аккумуляторах.

2.Прочищать вентиляционные отверстия в пробках или крышках аккумуляторов для предотвращения возможности разрыва крышек.

3.Надежно закреплять наконечники проводов на выводах аккумуляторных батарей для предотвращения искрения и взрыва гремучего газа.

4.Во время работы на зарядной станции пользоваться спецодеждой — прорезиненным фартуком, кислотоупорными перчатками, резиновыми сапогами или галошами, защитными очками.

5.При составлении растворов электролита следует сначала заливать в сосуд воду, а затем кислоту (щелочь). Категорически запрещается вливать воду в кислоту, так как при этом происходит местное повышение температуры кислоты, вода быстро нагревается и вскипает, разбрызгиваясь вместе с кислотой. Кислота, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги, а при попадании на одежду разъедает   ее.

6.Для предотвращения разлета осколков щелочи при откалывании ее зубилом покрывать щелочь чистой тряпкой.

7.При попадании на кожу крепкой серной кислоты необходимо немедленно удалить ее обильным промыванием водой и 10-процентным раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды.

8.Участки кожи и одежды, облитые щелочью, необходимо смыть 3-процентным раствором борной кислоты или струей воды до удаления признаков щелочи.

9.При заряде аккумуляторных батарей в помещении последнее должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее чем пятикратный обмен воздуха в течение не более 15 мин. Помещение не должно использоваться для отдыха и сна   обслуживающего  персонала.

1. Что включает в себя эксплуатация машин?

Подготовка к их использованию, само использование, то , транспортиров-е хранение

2. Коэффициент тех. готовности и порядок его определения

3. Порядок распределения инж. техники по группам эксплуатации

Боевая, строевая (новые и прошедшие кап ремонт и имеющ запас ресурса до очередного ремонта не менее 12000 км), учебно-боевая, учебно-строевая, учебная

1. Сущность планово-предупредительной системы ТО инж. техники

Система называется плановой – все виды технич. ухода проводятся строго по плану, разраб. на основе теории и практики экспл-и машин

Система называется предупредит- ее основой явл-ся тех уход и текущ ремонт, цель которого –предупред интенсивн изнашив-е и возн-е неисправностей и поломок

2. Перечень мероприятий по ТО инж. техники

-заправка машин ГСМ, охлажд, тормозн и дрп спец жидкости

-чистка и мойка машин

-замена фильтров

-проверка крепления и состояния агрегатов узлов приборов машин и их регулировку

- проверка укомплект машин

(такие же работы)

3. Виды ТО и их трудоемкость

КО -15-20 мин

ЕТО – 1,5-4 чел/ч

ТО №1-1 раз в 6 месяцев или по результатам контр.техн.осмотра

ТО №2 – 1 раз в 2 года или по результатам КТО.

СТО-2 раза в год

регламентированное ТО после 6 лет хранения. (от 6 до 10 лет)

1 для машин повседневного пользования ЕТО, ТО №1, ТО №2, сезонное ТО.

2 для машин на хранении при кратковременном хранении ТО №1 1 раз в 6 месяцев или по результатам контр.техн.осмотра. При длительном хранении ТО№1 1раз в год или по результатам КТО, ТО №2 – 1 раз в 2 года или по результатам КТО.

3 регламентированное ТО после 6 лет хранения.

4. Организация тех. диагностики инж. техники

5. Цель контрольного осмотра, проводимого водителем перед выходом машины из парка и порядок его проведения

цель –тех сост-е машин, обеспечение БД и подг к вып-ю задачи

порядок-внешний вид, наличие ГСМ, охлажд в радиаторе, отсутствие течей , работа приборов, проверка мех-мов упр-я, сост-е ходовой ч и буксирн приспособл-я, сост-е укладки и крепдения РО

6. Цель контрольного осмотра, проводимого водителем на привалах и остановках и порядок его проведения

Цель –такая же

Порядок – степень нагрева агрегата в трансмиссии и РО, подтеки, сот-е ходовой и буксирн присп-я, проверка крепл-я РО

7. Что включает в себя ТО машин?

см вопрос №2

8. Цель ежедневного ТО и порядок его проведения

Цель – такая же,

Порядок –весь контр осмотр +чистота машины, сост-е крепл-я приборов, регулир-е мех-мов управл-я, приводных ремней, крепление узлов и агрегатов машины , исправность гидрвл/пневмат привода, сост-е ходовой ч подвески, устран-е выявл-х неиспр-й

9. Цель ТО № 1 и порядок его проведения

ЕТО+проверка работы дв-ля, сост-е сменных фильтр элементов, РО, АКБ, корпуса машины, устр-ся недост-ки, смазка машины

10. Цель ТО № 2 и порядок его проведения

ТО №1+регулировка приборов питания и Э/О, узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой, недост устр-ся ,смазка

11. Цель сезонного ТО и порядок его проведения

при подг к летн и зимн периоду, работы очередн номерного ТО + промывка сист топлива, охлажд-я, сист смазки и гидравл мех-мы; провер-ся ср-в облегч-х запуск дв-ля, ремонтир-ся шины и возобновл окраска машин, провер-ся и регулир-ся сист питания дв-ля, замен-ся смазка, тормозн жидкость соотв-я предстоящ периоду эксплуатации

12. Цель регламентированного ТО и порядок его проведения

Цель-обеспеч-е работосп-ти вооруж-я и воен техники с огранич наработкой на хранении, Т=100чел/ч

13. Что включает в себя тех. диагностирование и способы определения тех. состояния машин

14. Классификация средства тех. диагностирования

1. Основные причины тех. неисправности машин

2. Виды ремонтов и их сущность

Ремонт – совокупность работ, обеспечивающих восстановление основных параметров машины. Виды – текущий, средний, капитальный, регламентированный.

текущий- устранение выявл. при ТО неисправностей, связанных с заменой изношенных или сломанных деталей. частичная разборка узлов с проведением сварочных и др. спец.работ. Возможна замена неиспр узла, кроме двигателя

Средний – восстонавл работоспособность нескольких узлов. большой объм сборно-разборочных работ, замена или кап.ремонт двигателя. не более половины всех узлов машины. В конце проверка и окраска. УУстанавливается моторесурс и обеспечивается установл меж ремонтый срок машины

Капремонт – восстановление работоспособности всех узлов, полная разборка, ремонт корпуса рамы, ремонт или замена неиспр узлов, испытание всех узлов и машины вцелом. Покраска.

Реглам ремонт –полное восстановление ресурса и надежности ИМ с ограниченной наработкой и содержащейся на длит хранении. раз в 12 лет.

3. Сущность планово-предупредительной системы ремонта.

Плановая – проводится по плану – после отработки машиной установл ресурса

Предупредит – выполнение необх операций до того, как техника достигнет предельного состояния

4. Раскрыть категорийность машин по техническому состоянию

1. новые(без эксплуатации, проход обкатки, технически исправные, сроком хранения до 5 лет)

2. бывшие в эксплуат годные к использованию, в том числе подлеж текущ ремонту и после среднего и капремонта

3. машины, подлежащие сред ремонту

4.машины, капремонт

5.негодные, ремонт которых невозможен или нецелесообразен

5. Организация войскового ремонта и его методы

Организация: - подвижными рем мастерскими, рем частями  истационарными мастерскими военно-инж баз и складов)

-агрегатный( все агрег узлы, кроме корпуса, обезличиваются старые на новые, из оборотного фонда. неисправные ремонтируются далее в оборот фонд), «»

-индивидуальный(агрегаты и узлы не обезличиваются, после ремонта на ту же машину)»-»длит простой

-смешанный(часть снимается и заменяется, а др устанавливаются на ту же машину)

6. Цель текущего ремонта и порядок восстановления машин

текущий- устранение выявл. при ТО неисправностей, связанных с заменой изношенных или сломанных деталей. частичная разборка узлов с проведением сварочных и др. спец.работ. Возможна замена неиспр узла, кроме двигателя

7. Цель среднего ремонта и порядок восстановления машин

Средний – восстонавл работоспособность нескольких узлов. большой объм сборно-разборочных работ, замена или кап.ремонт двигателя. не более половины всех узлов машины. В конце проверка и окраска. УУстанавливается моторесурс и обеспечивается установл меж ремонтый срок машины

8. Цель капитального ремонта и порядок восстановления машин

Капремонт – восстановление работоспособности всех узлов, полная разборка, ремонт корпуса рамы, ремонт или замена неиспр узлов, испытание всех узлов и машины вцелом. Покраска.

9. Цель регламентированного ремонта и порядок восстановления машин

Реглам ремонт –полное восстановление ресурса и надежности ИМ с ограниченной наработкой и содержащейся на длит хранении. раз в 12 лет.

1. Категорийность условий хранения инж. техники

- легкая (техника в отапл хранилищах во всех клим зонах)

-средняя (в закр-х неотапл хранилищ во восех клим зонах)

-жесткая (на ткр-х площ-х и навесах во всех клим зонах, кр. районов с морск и пром атмосферах)

- очень жестк (все тоже самое в районах с морск пром атмосферой)

2. Порядок подготовки и содержания техники на кратковременном хранении

до 3-х месяцев ; документация , размещение

3. Порядок подготовки и содержания техники на длительном хранении

не более 3-х мес.

4. Способы консервации

2 способа без герметизации( осущ защиты дееталей и констр мат-лов от коррозии старения и биолог поврежд-й, ср-ми врем защ без изоляции издел-й от внеш клим ф-ров) , с герметиз-й разл методами (доп изол-я консервир-х издел-й, их внтур объемов от внеш клим ф-ров с пом-ю спец герм оболоч или за счет исп-я герм  корпусов изд-й трансп упаковок и штатных влагонепр-х узлов

5. Методы герметизации

заклейка, чехол, получехол , комбинир-й.

6. Материалы, применяемые при подготовке и постановке техники на хранение

материалы устр-ва приспособл-я прим-е которых обеспеч защиту объектов хран-я от возд-я агрессивн внешн ф-ров окруж среды

делятся консерв – смазочн мат-лы: масла, защ смазки , рабочеконсерв масла

ингибиторы коррозий: летучие и контактные маслораствор-е , водор-е,

средства герметизации (полимерн пленки, тех ткани, замазки герметики)

ср-ва созд-я иск-х сред :силикогели, активир-й уголь, инертн газы, лаки и краски