Содержание

Введение………………………………………………………………………………………….3

Информация о реке Клязьма…………………………………………………………………….…4

Раздел 1. Определение параметров водохранилища сезонного  регулирования…………….5

  - Определение расчетного гидрографа стока……………………………………….….5

  - Внутригодовое распределение стока и потребления……………...............................7

  - Определение параметров водохранилища сезонного регулирования………………8

    - Графический способ……………………………………………………………..8

    - Основные батиграфические характеристики водохранилища……………….9

    - Потери воды из водохранилища………………………………………………10

    - Балансовые расчеты для водохранилища сезонного регулирования……….12

Раздел 2. Определение параметров водохранилища многолетнего  регулирования ……...15

Раздел 3. Определение расчётных максимальных сбросных напоров……………………...18

Введение

На основании выданных исходных данных всю курсовую работу можно разделить на 3 раздела. В разделе 1, 2 содержатся расчеты по регулированию низкого стока, в разделе 3 – расчеты по регулированию высокого стока.

Раздел 1. Начинается с определения расчетных гидрологических характеристик, необходимых для определения параметров водохранилища сезонного регулирования.

Основой расчетов является сопоставление графиков внутреннего годового стока и потребления (на близкую перспективу) расчетной обеспеченности.

Полезный объем водохранилища сезонного регулирования определяется графически по интегральным кривым притока и потребления и уточняется аналитически балансовыми расчетами по календарному ряду месячных стоков.

При сезонном регулировании стока за расчетный принимается годовой сток, обеспеченность которого равна обеспеченности водоотдачи (водопотребления).

Способ решения задачи балансовых расчетов – многошаговый. Однако в курсовой работе можно ограничиться первым приближением, проанализировав полученные результаты, задать параметры водохранилища для получения второго приближения, но сами расчеты не проводить. Как правило, уточнение параметров водохранилища на втором шаге незначительное, поэтому полученные после проделанных расчетов результаты в первом приближении могут быть приняты в качестве расчетных.

Раздел 2. Здесь проводятся расчеты, связанные с обеспечением потребления на отдаленную перспективу, которое задается таким, чтобы в этом случае необходимо было бы многолетнее регулирование.

Раздел 3. Посвящен вопросу определения расчетных сбросных расходов для проектирования водосбросных сооружений.

Информация о реке Клязьма

Река Клязьма - левый приток Оки. Клязьма берет начало на южном склоне Клинско-Дмитровской возвышенности, около деревни Кочергино, в Химкинском районе. Ее длина - 686 км. Площадь бассейна - 42,5 тысячи кв.км. Она протекает в пределах Московской и Владимирской областей. Ее протяженность на территории Московской области составляет 228 км, в нее впадают 222 реки и речки. Наиболее значительными из них являются: правые притоки - Воря, Шерна и Киржач, левые - Шаловка, Дрезна и Поля. Еще в IX-XI веках Клязьма была частью торгового пути из Балтики на Волгу и Каспий, в Персию и Аравию. Тогда Клязьма, окруженная сплошными лесами, была значительно многоводней, чем теперь. От ее верховий через Яузу и Москву можно было попасть на Оку, а через притоки Дубны - в Верхнюю Волгу. В 1155 году князь Андрей Боголюбский поднялся от Киева по Днепру и, использовав волоки, вышел в верховья Яузы, которая почти вплотную подходит к верховьям Клязьмы. Он дошел по Клязьме до Владимира и сделал его столицей Ростово-Суздальской земли. В XII веке княжество соперничало с угасавшей тогда Киевской Русью. По реке Клязьме поддерживались торговые связи между Новгородом, Смоленском и Волжской Булгарией.  В верховьях Клязьма течет на юго-восток, по волнистой равнине. Долина ее в верхней части узкая, с крутыми берегами. Ниже деревни Черкизово она поворачивает на восток. От станции Хлебниково и поселка Водники начинается Клязьминское водохранилище. Раньше ширина Клязьмы в этом месте составляла от 5 до 20 м. Ниже водохранилища Клязьма долина реки сужается до 600-700 м, а выйдя из полосы известняков расширяется местами до двух-трех километров. Местность здесь заболоченная. В пределах Мещеры Клязьма течет уже медленно. Левая и правая стороны бассейна Клязьмы на этом участке совсем не похожи друг на друга. Слева к долине реки спускается волнистая равнина, прорезанная извилистыми реками Ворей, Шерной и их многочисленными притоками. Подмывая один берег, они образуют высокие обрывы, и напротив них тянутся широкие песчаные пляжи. Справа от Клязьмы лежат обширные заболоченные песчаные низины Мещеры - легендарный Мещерский край, охотничьи угодья.  Пойма Клязьмы в районе Мещеры имеет ширину около километра. Луга здесь прекрасные, с высоким и густым покровом из лучших кормовых злаков: лисохвоста, костра, овсяницы. На этом участке насчитывают около 150 озер. Почвы поймы плодородны. Они содержат много органических и минеральных веществ, которые приносятся весенними водами со склонов Клинско-Дмитровской возвышенности. Некоторые участки распахиваются и используются под огороды.  Местами выше поймы заметны одна или две невысокие террасы, заросшие лесами. На песчаных валах древних террас - сосновые боры без подлеска и травы. На склонах валов - редкие пятна пушистых метелок вейника, а между дюнами, там, где более влажно, появляются кустики черники. На более богатых почвах - сосновые леса с дубом, липой, кленом и пышным травяным покровом.  После слияния с Дрезной Клязьма становится более широкой. У Ногинска ширина реки достигает 40-50м, у Павловского Посада - 70, у Орехова-Зуева - 75, а на границе Московской области - 95 м. На этом участке встречаются глубокие ямы, перекаты, косы и отмели. 
Клязьма на территории Московской области замерзает обычно во второй половине ноября, но не раньше 28 октября и не позднее 19 декабря. Вскрывается она в начале или середине апреля, не раньше 31 марта и не позднее 25 мая. Спад воды идет очень медленно. Во время весеннего половодья Клязьма легко меняет русло. Сток реки регулируется Пироговской плотиной, а также старыми плотинами, построенными еще в 1905 году для снабжения водой промышленных предприятий. Вода Клязьмы и теперь используется текстильными предприятиями в Щелкове, Ногинске, Павловском Посаде, Орехове-Зуеве, Ивантеевке и других городах.

Раздел 1.  Определение параметров водохранилища

сезонного  регулирования

1.1. Определение расчетного гидрографа стока

Основой расчета является заданный ряд среднегодовых расходов воды в расчетном створе. В соответствии со СНиП продолжительность ряда считается достаточной, если величина средней квадратической ошибки расчетного значения исследуемой гидрологической характеристики (в данном случае расхода) не превышает 5%.

Параметры аналитической кривой распределения среднегодовых расходов Q, Cv, Cs определяются методом наибольшего правдоподобия.

Среднеарифметическое значение ряда

,

где Qi – члены заданного ряда среднегодовых расходов;

n – число членов ряда.

Коэффициенты вариации Cv и асимметрии Cs определяются по графикам, данным в методическом пособии (приложение 1) в зависимости от статистик λ2  и λ3, которые определяются по следующим формулам:

,

где ;

Расчеты произведены в табличной форме и представлены в таблице 1_а и 1_б.

λ2=∑lgki/(n-1)= -0,016

λ3=∑ ki*lgki/(n-1)= 0,015

По графикам определяем Cv=0,26

Cs=2*Cv=0,52

После того как произведены расчеты и вычислены λ2 и λ3, и по графику определен коэффициент вариации Cv, можно проверить полученный результат с использованием рекомендации СНиП 2.01.14 – 83 по формуле:

=0,258

Для таблицы 1_б производим соответствующие расчеты:

λ2=∑lgki/(n-1)= -0,052

λ3=∑ ki*lgki/(n-1)= 0,053

По графикам Cv не определяется (недостаточно значений), считаем Cv по формуле:

=0,52

Проверка достаточности ряда годовых стоков реки заключается в выполнении условий:

- Среднеквадратическая ошибка среднемноголетнего расхода

< 5%.

Для наших значений

- Среднеквадратическая ошибка коэффициента вариации

<15%

Для наших значений

Обеспеченность расчетного маловодного года при сезонном регулировании принимается равной заданной обеспеченности потребления P%=P90%.

Используя определенное расчетное значение Cv и Cs для соотношения Cs=2Cv по графику, необходимо по таблицам определить модульные коэффициенты kP%, а затем и ординаты теоретической кривой распределения. Расчеты выполняются в табличной форме и приведены в таблице 2.

По данным таблиц 1 и 2 на специальной клетчатке вероятности строится эмпирическая (по графам 4 и 8 табл.1) и теоретическая (по графам 1 и 5 табл.2) кривые обеспеченности среднегодовых расходов. Построение теоретической кривой дает возможность экстраполировать кривую обеспеченности за пределы данных наблюдений и сгладить ее в границах, им соответствующих.

Хорошее совпадение этих кривых в пределах, освещенных данными заданного ряда расходов, является свидетельством правильности подбора теоретической функции распределения.

Расчетное значение среднегодового расхода заданной обеспеченности P% (в нашем случае P90%) определяется либо по построенной кривой обеспеченности, либо по табл. 2. Для нашего случая удобно взять значение из таблицы, т.к. заданная обеспеченность численно совпадает с данными графы 1.

.

Расчетный годовой сток WP%, 106·м3,

,

Здесь T=31,56·106 с – число секунд за год.

Значение расчетного годового стока WP% необходимо сравнить с заданным объемом потребления Uб, и если WP%<Uб не менее чем на 20% можно приступать к расчетам, связанным с построением расчетных гидрографов притока и потребления.

WP%=QP%·Tгод=54,087·31,56·106=1706,99·106 м3.

Заданный расход потребления Uб=1400·106 м3, исходя из чего получаем процент запаса, равный 21,93%.

1.2. Внутригодовое распределение стока и потребления

Месячные стоки расчетного маловодного года определяются через заданные коэффициенты ky, выпаженные в процентах от WP%.

Для j-го в году месяца месячный сток

,

а средний месячный расход

,

где tj – число секунд в j-м месяце.

Расчет месячных стоков и средних месячных расходов целесообразно свести в таблицу 3.

Внутригодовое распределение потребления (заданное как потребление на ближайшую перспективу) Uб производится аналогичным образом по заданным процентам месячного потребления ku, а результаты расчетов сводятся в таблицу 4.

По результатам расчетов внутригодового распределения притока и отдачи из него строятся гидрографы притока и потребления, совмещенные по времени.

1.3. Определение параметров водохранилища сезонного регулирования

Расчеты по определению параметров водохранилища проводятся в графической и табличной формах и основаны на сопоставлении гидрографов притока и потребления. При однотактной схеме работы водохранилища его полезный объем без учета потерь Vплз.н аналитически определяется как между объемами потребления и стока в те расчетные интервалы времени, когда потребление превышает сток:

.

Для нашего задания Vплз.н=327,9*10^6 м3.

При двухтактной или многотактной схемах работы водохранилища дефицит стока определяется более сложным образом.

1.3.1. Графический способ

Этот способ чаще всего применяется на стадии предварительных и вспомогательных расчетов, т.к. он отличается иллюстративной наглядностью, позволяющий лучше понять сущность процесса регулирования стока.

Основу графического способа составляют построение и сопоставление интегральных кривых стока и потребления. Исходными данными для построения этих кривых являются гидрографы стока и потребления или же таблицы 3 и 4, полученные в пункте 1.2.

Построение интегральных кривых стока и потребления проводится в прямоугольных и косоугольных координатах. Обе кривые строятся с помощью лучевого масштаба.

Для построения лучевого масштаба на горизонтальной прямой в масштабе оси времени интегральной кривой откладывается полюсное расстояние tn вправо от точки О – полюса лучевого масштаба.

В нашей работе 1 см соответствует 1 месяцу, а tn,в свою очередь, тогда равняется 4-м месяцам, т.е.

tn=10,368·106 с.

Через точку соответствующую правому концу tn  (т. А) проводим вертикальную линию, и на ней в масштабе оси ординат интегральной кривой откладываем вверх отрезок, равный

Направление луча (tgα1), проходящего через полюс (т. О) и конец вертикального отрезка (т. В), будет характеризовать расход равный QP%=54,087 м3/с. Между горизонтальным лучом (соответствующим нулевому расходу) и наклонным лучом ОВ легко выбрать вертикальный отрезок, кратный численному значению QP% и затем определить точки, через которые будут проходить лучи, соответствующие значениям любых интересующих нас расходов (для нашей работы – значениям среднемесячных расходов притока и потребления).

Интегральные кривые стока и потребления строятся в одной системе координат в виде ломанных кривых, и их удобно начинать строить с первого месяца половодья.

Процесс нахождения максимального дефицита стока основан на использовании основных свойств интегральной кривой, позволяющей определить с ее помощью объем стока за любой период времени и расход в любой момент времени, и практически заключается в нахождении общих точек касания интегральных кривых стока и потребления (в этих точках расходы притока и потребления равны). Для этого интегральную кривую потребления переносить параллельно оси времени относительно интегральной кривой стока.

В результате будут найдены все точки касания и после анализа процесса стока и потребления определяется величина максимального дефицита стока, характеризующий полезный объем водохранилища сезонного регулирования без учета потерь - Vплз.н.

Искомым дефицитом стока будет максимальный отрезок между интегральными кривыми потребления, проведенными параллельно через расположенные последовательно точки верхнего и нижнего касания.

Существует так называемая сокращенная интегральная кривая. Для ее построения так же используют гидрографы стока и потребления. При построении и использовании сокращенной интегральной кривой можно воспользоваться лучевым масштабом. Главным отличием сокращенной интегральной кривой от полной в том, что значение

откладывается вниз, а не вверх, а остальные действия аналогичны.

1.3.2. Основные батиграфические характеристики водохранилища

Для проведения дальнейших расчетов необходимо построение основных батиграфических характеристик водохранилища, которыми являются зависимости объема водохранилища V и площади его зеркала ω от уровня воды в нем, т.е. кривые V=f1(H) и ω=f2(H).

Площади зеркал водохранилища (при расположения напорного фронта гидроузла в расчетном створе), указанные в задании, получены планиметрированием по соответствующим горизонталям карт крупного масштаба. Отметки горизонталей в задании условно отсчитываются от дна русла реки в створе будущей плотины.

Объемы водохранилища при указанных в задании статистических уровнях определяются путем последовательного суммирования объемов отдельных слоев, заключенных между 2-мя смежными горизонталями, начиная от нижнего природного объема.

Объемы отдельного слоя вычисляются по формуле:

,

где ΔHi – высота слоя между отметками подпора;

ωср.i=(ωi+1+ωi)/2 – средняя площадь зеркала i – го слоя,

здесь ωi+1 и ωi – площади зеркал водохранилища при двух смежных уровнях подпора.

Расчеты объемов водохранилища при различных уровнях удобно проводить в табличной форме.

По исходным данным ωi(Н) и результатам расчетов Vi(H) строятся кривые объемов и площадей  зеркал водохранилища в зависимости от уровня воды в нем.

1.3.3. Потери воды из водохранилища

Для определения потерь воды из водохранилища, которые складываются из потерь на испарение, фильтрацию и льдообразование, необходимо знать как удельные значения этих потерь в отдельные месяцы года, так и величины площадей зеркала и объемы водохранилища в эти месяцы.

Данные о площади зеркала и объемы воды в водохранилище могут быть определены по батиграфическим кривым в каждый момент времени в начале и в конце месяца и средние за месяц V и ω, что можно сделать только после назначения отметок НПУ (нормального подпорного уровня) и УМО (уровня мертвого объема).

Если УМО (а следовательно и Vмо) задается, то НПУ может быть определенно только после определения полного объема водохранилища Vполн.:

Vполн=Vплз.н+Vм.о.

На первом расчетном шаге потери воды из водохранилища могут быть приняты в размере 15-30% от Vплз.н, определенного с помощью интегральных кривых стока и потребления. Тогда НПУ определяется как уровень, соответствующий объему Vполн, равному:

Vполн = 1,3*327,9*106+750*106 = 1176,27*10^6 м3

Потери водохранилища складываются из безвозвратных (на испарение и фильтрацию) и временных (на льдообразование) потерь.

Потери на испарение, вводимые в расчет баланса воды в водохранилище, представляют собой не непосредственно испарившуюся с поверхности водохранилища воду, а те изменения, которые созданием водохранилища вводятся в водный баланс водосбора. Такая относительная величина вводится в расчет баланса воды водохранилища потому, что сток реки, вычисленный в начале курсовой работы, был получен по наблюдениям в тот период, когда водохранилища не было, и неточно отражает поступление воды в водохранилище после его создания.

Изменения, вносимые водохранилищем в водный баланс, определяются разностью между количеством воды, которая в прошлом поступала с площади, ограниченной водной поверхностью водохранилища y, и количеством воды, поступающим с этой площади после его создания у1:

В среднем за многолетие у>у1, т.к. водная поверхность теряет больше, чем то же пространство да затопления.

Слои годовых осадков определяются по соответствующим картам, а слой среднемноголетнего стока можно определить из выражения:

,

где F – площадь водосбора реки до расчетного створа, км2, для данной работы 15190 км2.

Слои годовых осадков, испарения с водной поверхности можно распределять по месяцам, используя заданные модульные коэффициенты kx, ku, kz, показывающие отношение месячных значений соответствующих характеристик к их годовым величинам. Распределенные по месяцам и вычисленные для каждого месяца значения Δzj удобно проводить в табличной форме, и приведены в таблице 6.

Если значения Δzj будет отрицательным, то потери на испарение приравниваются к нулю.

Потери на фильтрацию из водохранилища характеризует ту воду, которая может профильтроваться через тело плотины, под плотиной и в обход плотины (в берегах).

В курсовой работе при назначении нормы потерь фильтрации можно воспользоваться рекомендациями М.В. Потапова:

- При хороших геологических условиях (слабо проницаемые грунты) слой потерь воды на фильтрацию Нфл принимается равным 0,5 м в год (1-2 мм в сутки) или 10% от объема водохранилища;

- При средних условиях Нфл=0,5…1 м в год (1,5…3 мм в сутки) или 18% от объема водохранилища;

- При плохих гидрогеологических условиях (сильно фильтрующие грунты) Нфл=1…2 м в год (3…6 мм в сутки) или 30% от объема водохранилища.

В нашем случае Нфл=960 мм. Тогда потери на фильтрацию за месяц можно принять равномерными и равными:

hфл = Нфл/12 = 50мм

Потери на льдообразование происходят за счет выхода некоторой части льда из объема водохранилища, когда при понижении уровня воды (сработки) водохранилища этот лед оседает на его бортах. Вода, содержащаяся в объеме осевшего льда, не входит в объем водохранилища и является потерянной для него в этот период.

Весной при таянии льда и подъеме уровня воды в водохранилище, лед, лежащий на его бортах, попадает в его объем, что то же должно учитываться в балансовых расчетах.

Лед, оседающий на берегах, неравномерен по толщине, наибольшая толщина льда Нл бывает в конце зимы, перед оттепелью. В нашей работе считать нарастание льда равномерным, тогда толщина льда в конце j – го месяца (от первого ледоставного) получается равной (j/n3)·Hл, мм (где n3 – число зимних месяцев в нашем случае 3 месяца).

Средняя толщина льда за j – й месяц определена в таблице 6.

В этом пункте определяются удельные значения потерь, сами потери более точно находят при проведении балансовых расчетов.

1.3.4. Балансовые расчеты для водохранилища сезонного регулирования

Уточнение полного объема водохранилища и НПУ производится на основании на основе балансовых расчетов, при проведении которых объемы потерь определяются более точно.

Расчет баланса воды при сезонном регулировании стока позволяет кроме установления потерь в расчетном маловодном году выявить режим работы водохранилища (наполнение и опорожнение) и определить объемы сбрасываемых вод.

Расчет ведется построчно по месячным интервалам. За первый расчетный месяц принимается месяц после половодья, в котором приток воды в водохранилище меньше потребления брутто, т.е. суммы полезного потребления и потерь за месяц.

В случае, когда фактический объем внутри рассматриваемого периода превышает полный объем водохранилища, производится сброс воды до уровня НПУ.

Потери воды из водохранилища за месяц вычисляются по значениям площадей зеркал водохранилища в начале ωн и в конце ωк месяца и по определенным выше нормам (слоям) потерь за месяц. Объемы потерь за месяц определяются по зависимости:

- На испарение…………………………….

- На фильтрацию…………………….…….

- На льдообразование……………………...

где ρл - объемный вес льда.

Суммарные потери в период вычитаются из соответствующего расчетному интервалу объема водохранилища, а в период избытка стока при наполненном водохранилище – из объема сброса.

В балансовых расчетах необходимо также учитывать возврат льда в водохранилище после окончания зимнего периода. При этом просуммированные значения потерь на льдообразования прибавляются к полному объему водохранилища в расчетном периоде, следующем после зимних месяцев после ледоставом.

Расчет баланса воды маловодного года расчетной обеспеченности при заданном потреблении удобно проводить в табличной форме (таблица 7).

Правильность произведенного балансового расчета устанавливается сходимостью в годовом разрезе элементов водного баланса:

,

где Wp% - приток воды в водохранилище за год;

Uб – потребление (отдача) нетто за год;

Vсбр – холостые сбросы за год;

Псез – потери воды из водохранилища за год.

Кроме проверки балансов необходима проверка граничных условий в графах 8, 11, 24 не могут стоять значения объемов воды в водохранилище больше полного или меньше мертвого объемов водохранилища.

Потребность в холостых сбросах воды из водохранилища появляется в те периоды, когда возникает опасность переполнения. Величина сбросов должна определяться с учетом потерь воды из водохранилища. Конечный объем водохранилища в такие месяцы всегда равен полному.

После проверки правильности балансовых расчетов на основании результатов баланса уточняются параметры водохранилища.

Уточненный полный объем водохранилища сезонного регулирования Vполн вычисляется по формуле:

где Vплз – аналитически вычисленный полезный объем нетто водохранилища;

Пср – объем потерь за период сработки водохранилища.

НПУ определяется по кривой V=f1(H) для вновь полученного полного водохранилища.

Для нашей задачи:

Vполн = 750·106+327,9·106+91,868·106 = 1,1·109 м3

Hнпу = 15,25 м

Раздел 2.  Определение параметров водохранилища

многолетнего  регулирования

Значение многолетнего регулирования стока является накопление воды в многоводные годы с целью пополнения недостающего притока в отдельные маловодные годы или даже в маловодные (засушливые) периоды, насчитывающие несколько лет.

Для осуществления многолетнего регулирования стока емкость водохранилища должна быть больше, чем при сезонном регулировании.

Полезный объем брутто Vbr водохранилища многолетнего регулирования стока определяется как сумма многолетней составляющей емкости Vмн и сезонной составляющей емкости Vсез. Многолетняя составляющая емкости служит для перераспределения стока между годами разной водности и определяется по статическим характеристикам.

Полный объем водохранилища многолетнего регулирования Vнм равен сумме полезного объема брутто Vbr и мертвого объема Vм.о.. Мертвый объем водохранилища принимается той же величины, что и при сезонном регулировании стока.

Многолетняя составляющая емкости зависит от среднего многолетнего стока, коэффициента вариаций среднегодовых расходов СV, величины обеспеченности Р% потребления, модели стокового ряда, принимаемой в зависимости от значения первого коэффициента автокорреляции r0 и величины отдачи брутто на отдаленную перспективу Uот.br.

Сезонная составляющая емкости служит для покрытия дефицита внутри года, объем стока которого принимается равным годового потребления.

Отдача брутто из водохранилища многолетнего регулирования будет равна

Uот.br=(1+Псез/ Uб)· Uот

где Псез – потери за год на испарение и фильтрацию из водохранилища сезонного регулирования;

Uб – отдача нетто из водохранилища сезонного регулирования;

Uот – отдача нетто из водохранилища многолетнего регулирования.

Uот.br=(1+91,868·106/1400·106) ·2000·106= 2131,24·106 м3

Величина годовой отдачи Uот.br принимается постоянной в течении всего периода лет, рассматриваемого как период отдаленной перспективы.

Многолетняя составляющая емкости водохранилища Vмн определяется через коэффициент емкости водохранилища βмн, который характеризует полезный объем водохранилища в долях от среднемноголетнего стока :

Vмн= βмн·

Для нахождения βмн необходимо предварительно вычислить коэффициент регулирования стока α, равный:

α= Uот.br/

где =*Т

=78,89·31,56·106 =2489,7684·106 м3

α=2131,24·106/2489,7684·106=0,856

Нормируем коэффициент корреляции между обеспеченностями стока смежных лет r0 в зависимости от модуля годового стока реки

=/F

=78,89·106 /15190·106=5,1·10-3 м3/с·км2

r0=0,3

Значение βмн определяется по графику, соответствующему расчетным значениям модуля годового стока  и обеспеченности потребления Р%, входя в график со значениями коэффициента вариации стоков СV и коэффициента регулирования стока α.

βмн=0,15

Vмн=0,15·2489,7684·106=373,465·106 м3

Сезонная составляющая емкости водохранилища Vсез выражается через коэффициент емкости βсез, значение которого вычисляется по фортуле

βсез= α(tмеж/12-kмеж),

где tмеж – число месяцев межени;

kмеж – доля меженного стока от годового, выраженная в %

kмеж=Wмеж/W

kмеж=0,54

βсез=0,856(9/12-0,54)=0,18018

Искомая сезонная составляющая объема водохранилища будет равна:

Vсез= βсез*

Vсез=0,18018*2489,7684·106=448,606 м3

Полный объем водохранилища многолетнего регулирования определяется:

= Vсез+ Vмн+ Vмо

=1572,072·106 м3

Нормальный подпорный уровень водохранилища многолетнего регулирования определяемся по кривой V=f1(H).

НПУмн=18,625 м

Определив основные параметры водохранилища сезонного и многолетнего регулирования, следует проанализировать рациональность полученных решений, оценив, хотя бы приближенно, затраты которые необходимы для обеспечения потребления воды на близкую и дольнюю перспективы. Понимая, что реальные выводы могут быть сделаны на основе анализа большого числа фактов, в качестве определяющих примем такие показатели как удельное значение площади затопляемых земель и удельное значение полезной емкости водохранилища на кубометр полезной отдачи.

Проанализировав полученные параметры водохранилищ, можем сказать, что многолетнее регулирование выгоднее сезонного.

Раздел 3.  Определение расчётных максимальных сбросных напоров

Величину расчетного максимального сбросного расхода воды Qсбр, подлежащего пропуску через сооружения гидроузла, следует определить с учетом трансформации половодья или паводка водохранилищем.

Расчетная вероятность превышения величины максимального расхода должна соответствовать классу капитальности сооружения и условиям эксплуатации. В нашем случае класс капитальности 1, а условия эксплуатации нормальныерасчетная вероятность равна 0,1.

Расчетные значения максимальных расходов Qmax определяются на основе обработки заданного ряда наблюдений в последовательности, приведенной в разделе 1. При этом допускается не строить теоретическую кривую обеспеченности Qmax полностью, а только определить расчетное значение при нормативной расчетной вероятности превышения.

Для нашей задачи:     Qmax=kP%·=3025,16 м3/с.

Глубина трансформации максимального расхода водохранилища определяется объемом его трансформирующей емкости Vтр, которая, в общем случае, может быть определена как емкость, заключенная между уровнем воды в водохранилище в момент поступления в водохранилище максимальных расходов половодья и предельно допустимым по условиям эксплуатации наивысшем уровнем воды (КПУ). Последний зависит от поставленной задачи и определяется различно для принятого вида регулирования (сезонного или многолетнего).

При сезонном регулировании стока трансформирующая емкость в нашей работе принимается равной полезному объему водохранилища, полагая, что уровень ежегодной диспетчерской сработки равен уровню мертвого объема, а форсировки уровня не происходит.

При многолетнем регулировании стока трансформирующая емкость заключена между заданными уровнями форсировки (НПУ+1,5) и ежегодной диспетчерской сработки (НПУ-2)

Величина объема трансформации паводка определяется по кривой V=f1(H).

Регулирование высокого стока с использованием емкости водохранилища производится с целью сокращения сбросных сооружений и снижения вероятности наводнений в нижнем бьефе.

В нашей работе отметка гребня водосбросных отверстий принимается на уровне ежегодной диспетчерской сработки или УМО, а изменение расходов воды Q, поступающей в водохранилище и сбрасываемой из водохранилища через водосброс, происходит по линейному закону.

В нашей работе расчетный гидрограф половодья принимается условно треугольной формы; наибольший расход равен расчетному максимальному расходу нормированной обеспеченности; протяженность половодья tпол дается в задании (для нашей задачи tпол=6 дней).

При принятых допущениях величина сбросного расхода Qсбр может быть определена по схеме, предложенной Д.И. Кочериным (приложение 4). В этом случае значение расчетного сбросного расхода вычисляется по формуле:

.

Определение Qсбр проводится как для сезонного, так и для многолетнего регулирования.

Для сезонного регулирования:

Wпол = QP%·tпол/2 = 54,087·0,5184·106/2 = 14,09·106 м3

Vтр = 350 ·106м3

tпол = 6 дней=0,5184·106 с

Qсбр = 2·(14,09·106 -350 ·106)/0,5184·106 = -1296,222 м3/с ( т.к значение получилось меньше нуля то сброс =0)

Для многолетнего регулирования:

Wпол = Qmax·tпол/2 = 3025,16 ·0,5184·106/2 = 784,122·106 м3

Vтр = Vкпу – Vсраб = 1800·106 - 1290·106 = 510·106  м3

tпол = 6 дней = 0,5184·106 с

Qсбр = 2· (784,122·106  - 510·106)/0,5184·106 = 1057,568 м3/с