1.Введение

Рациональное проектирование судоходных шлюзов в гидроэнергетических, воднотранспортных и комплексных узлах сооружений, а также на искусственных водных путях должно обеспечить нормальные условия их эксплуатации при наименьших объемах капиталовложений. Это достигается, главным образом, правильным выбором типа шлюза и компоновки его в гидроузле, системы его питания, основных конструкций и схем оборудования, наиболее отвечающих заданному напору на сооружение, а также природным и производственным условиям.

Состав данного курсового проекта:

- Выбор при заданном напоре на гидроузле типа шлюза и определение полезных размеров его камеры в соответствии с заданным расчетным составом судов и грузооборотом;

- Расположение судоходного сооружения в гидроузле с учетом топографических, гидрологических и геологических условий;

- Выбор рациональной системы питания шлюза, типа стен и днища камеры, схемы голов и их оборудования, типа сооружений в подходах;

- Основные (специфические для судоходных шлюзов) гидравлические и статические расчеты.

ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.	Состав расчетного воза
Буксир, м:

Длина l=   ширина b =      осадка  S =      тип буксира-самоходная
Размеры барж (с обносами), м:
Длина  lo= 140	ширина bo =16,5

осадка в полном грузе So = 4      осадка в порожнем грузе Sn = 0,5      Число барж в типовом составе mc = 1 шт.

2.	Топографические, геологические и гидрологические данные:

НПУ – 129      м,     макс. УНБ -118  м	     мин. УНБ -105 м

Грунт основания - песок, угол внутреннего трения φ = 30 , сцепление С = 0

3.	Расчетный грузооборот Р = 7000 тыс. т.

Число шлюзований порожних, пассажирских и служебных судов в сутки no= 10 Количество дней навигации N = 220

Коэффициент использования грузоподъемности судов 8 =β = 0,7

Коэффициент неравномерности подхода судов к шлюзу φ = р(ς)= 1,7 Число часов использования шлюза в сутки λ(t) = 23

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.

-	Чертежи (1 лист А1, не считая генплана узла сооружений);

Генплан гидроузла (показать шлюз и подходы к нему с выходом в реку и водохранилище) (М1:2000 - 1:10000);

Продольный разрез по оси шлюза (М 1:250 - 1:500), план шлюза в том же масштабе;

- Поперечный разрез камеры (М 1:100 - 1:250);

- Поперечные разрезы по головам шлюза (М 1:100 - 1:250);
Поперечный разрез по одному из подходов (М 1:250 - 1:400);

2. Установление расчётного напора, выбор типа и определение габаритных размеров камеры и отметок порогов голов

Расчётный напор на шлюзе устанавливается с учётом колебаний уровней верхнего и нижнего бьефов.

За наинизший (расчётный) навигационный уровень нижнего бьефа (ННУНБ) принимаем отметку, равную 105 м.  За наивысший навигационный уровень верхнего бьефа принимаем отметку НПУ,  равную 129,0 м.

Максимальный уровень УНБ=118м.

Максимальный напор на шлюз определяем как разность между отметкой НПУ и отметкой

ННУНБ:

129,0-105,0=24,0 м

Применяем однокамерный  шлюз.

Габаритные размеры шлюза определяем в соответствии с заданным расчётным составом судов.

Полезная длина камеры определяется по формуле

– сумма  длин шлюзуемых одновременно расчётных судов ( одна баржа-самоходная, из которой состоит расчётный воз), устанавливаемых в камере шлюза в кильватер;

п – число одновременно шлюзуемых судов, устанавливаемых в камере шлюза в кильватер;

–  запас по длине камеры с каждой стороны и между судами, устанавливаемыми в камере шлюза в кильватер, м:

1n+1∆l=2∙2+0.03∙ls=2∙2+0.03∙140=12.4 м

Определяем полезную длину камеры

lc,ef=140+12.4=152.4 м

Полезная ширина камеры определяется по формуле

– сумма ширин используемых одновременно (рядом стоящих) расчётных судов п1;

– запас по ширине камеры с каждой стороны от группы шлюзующихся судов.

Принимаем, что в шлюзе стоит один расчётный воз судов, тогда полезная ширина камеры шлюза определяется при , следовательно, запас по ширине принимаем равным не менее 0,4 м, как для шлюзов с шириной камеры до 18 м:

bc,ef=16.5+2∙0.4=17.3 м

Глубина на порогах шлюза, отсчитываемая от расчётного наинизшего судоходного уровня, должна приниматься

, где

s – статическая осадка расчётного судна в полном грузу; за расчётное судно принимаем баржу (sгр = 4 м); определяем глубину на порогах шлюза

hl≥1.3∙4=5.2 м

Расчётные минимальные размеры камеры шлюза округляем до ближайших больших стандартных размеров камеры, приведённых в таблице приложения 3 СНиП 2.06.07-87. Таким образом, имеем следующие габаритные размеры камеры:

- полезная ширина камеры шлюза –20 м;

- полезная длина камеры шлюза – 300 м;

- глубина на порогах шлюза – 5,5 м.

Для установления отметки порога верхней головы необходимо знать навигационную сработку верхнего бьефа. Для водохранилищ гидроэнергетических гидроузлов сработка принимается равной 10…15 % от наибольшего напора Hd на них.

порога верхней головы; ∇НПУ-0,1÷0,15∙Hd2-hl=129-0.15∙24-5,5=119.9 м

порога нижней головы.∇ННУНБ-hl=105-5.5=99.5 м

Подмостовый габарит принимаем равным hbr=12 м

3. Расположение шлюза в гидроузле, схемы верхового и низового подходов к шлюзу.

Участки подходов, сверху и снизу непосредственно примыкающие к шлюзу, должны проектироваться прямолинейными, длиной не менее величины , определяемой по формуле

,

где  – длина шлюза, включая головы;

– длина верхнего (нижнего) участка подхода, определяемая по обязательному приложению  СНиП 2.06.07-87;

– длина расчётного судна 140 м,

Принимая предварительно длину верхней и нижней головы шлюза равной  1,5lсекц=45 м, определяем

ll=2∙1,5∙lсекц+lc,ef=90+300=390 м

Ось прямолинейного участка подходного канала должна сопрягаться с осью судового хода в реке по криволинейному очертанию с радиусом траектории центра тяжести судна , равным не менее пяти длинам расчётного судна, входящего в буксируемый состав. Принимаем

r=3ls=3∙140=420 м

4. Подходы к шлюзам

Ширину судового хода подходных участков однониточных шлюзов на уровне расчётной глубины (hl =2,0 м) при расчётном наинизшем судоходном уровне принимаем не менее:

b=1.3bs1+bs2=1.3∙(16.5+16.5)=42,9 м

где    и – ширины расходящихся расчётных судов.

Длина верхнего (нижнего) участка подхода, в пределах которого предусматривается расхождение встречных судов, должна быть не менее

,

где   – длина участка, равная ;

– длина участка, равная ;

– длина участка, на котором судно при встречном движении переходит с оси шлюза на ось судового хода в канале, определяемая по формуле

,

здесь – длина расчётного судна; r – радиус поворота судна, r  =420 м.;

с – смещение оси судового хода в канале относительно оси шлюза при выходе или входе судна. При несимметричном подходе величина смещения с определяется по формуле

,

где    – ширина расчётного судна, bs = 16.5 м;

– уширение, равное

∆b=0.35ls2r=0.35∙1402420=16.33 м

тогда:

c=1.2bs+0.5∆b=1.2∙16.5+0.5∙16.33=27.96 м

l2=ls2+c(4∙r-c)=1402+27.96∙(4∙420-27.96)=256.51≈257м

la=l1+l2+l3=0.5∙140+257+140=467 м

lst=ll+2la+ls=390+2∙467+140=1604 м

участки подходов сверху и снизу.

Ширина судового хода на участках и при поочерёдном движении по кривой судов в двух направлениях должна приниматься равной

by=3.7bs=3.7∙16.5=61.05 м

Переходный участок  между уширенным  и участком с прямолинейным движением судов (шириной ) должен иметь длину не менее . Принимаем

l4=20∆b=20∙16.33=326.6 м

5. Причальные и направляющие сооружения

Причальную линию располагаем в пределах участков подходов к шлюзу длиной  на продолжении лицевой грани устоев голов шлюза с правой стороны судового хода для входящих в шлюз судов. По концам причальных сооружений предусматриваем криволинейные участки с радиусом равным

0,2.ls = 0,2∙ 140=28 м,

сопрягающиеся с берегом канала, а также пешеходные мостики по длине причала на расстоянии 200 м друг от друга.

Длина причальной линии шлюзов при двухстороннем движении

lm=0.5ls+l2+1nls-γls

где   – длина причальной линии, принимается от верховой грани верхней головы или низовой грани нижней головы шлюза;

– коэффициент, равный нулю при расположении причала на незащищённом от ветровой волны участке.

lm=0.5ls+l2+1nls-γls=0.5∙140+257+140=467 м

Для плавного перехода от ширины подходных каналов к ширине камеры устраиваем направляющий пал длиной

ld=0.4ls=0.4∙140=56 м

6. Грузопропускная способность шлюза

Эксплуатационная грузопропускная способность  шлюза в навигацию, т, должна быть больше либо равна расчётному годовому грузообороту ,т:

,

где   – число грузовых судов, которые одновременно шлюзуются в камере, m = 1,

– грузоподъёмность расчётного судна, т;

– коэффициент полезного использования грузоподъёмности судов, обычно δ=0,6;

– коэффициент неравномерности подхода грузовых составов к шлюзу φ=1,2

– суточное число грузовых шлюзований;

– продолжительность навигации, сут;

Грузоподъёмность расчётного судна определяем по формуле

,

где   – коэффициент полноты водоизмещения 0,85…0,9;

– соответственно, длина и ширина расчётного судна;

– осадка расчётного судна при полной загрузке и порожнего.

P=0.9∙140∙16.5∙4-0.5=7276.5 т

Расчётное число суточных шлюзований для двукамерных шлюзов:

,

где   – время использования шлюза в сутки;

– среднее время одного шлюзования, равное

(т. е.  принимаем для всех типов судов 25% односторонних и 75% двусторонних шлюзований).

Суточное число грузовых шлюзований

,

где   – число шлюзований порожних, пассажирских и служебных судов в сутки.

За время шлюзования принимается время, необходимое на разовый пропуск через шлюз расчётного воза, определяемое продолжительностью следующих операций:

- наполнение и опорожнение камер – ;

- открывание и закрывание ворот – ;

- ввод судна в шлюз и вывод из него – ;

- время учалки судна – .

Время шлюзования, мин, при одностороннем движении судов через однокамерный шлюз

.

Время открывания  и закрывания ворот при  принимаем равным 2,0 мин. Скорость ввода  судна в камеру  и скорость вывода  судна из камеры определяем по  СНиП 2.06.07-87 (табл. 1 прил.2). Время ввода судна в шлюз . Время вывода судна из шлюза . В курсовом проекте принимаем , . Время учалки судна принимается . Для предварительных расчётов в соответствии со СНиП 2.06.07-87 время  наполнения камеры принимается равным времени её опорожнения и вычисляется по формуле

,

где   – коэффициент, принимаемый для шлюзов с распределительной системой 0,19;

– расчётный напор на камеру, м.

При двустороннем движении судов полное время шлюзования одного судна, мин:

tдв=tв+t+tвв+tвд+tуч

где

,

,

время наполнения , время закрывания ворот  и время учалки  определяются также как при одностороннем шлюзовании.

Пользуясь приведёнными выше зависимостями, принятыми и заданными значениями величин, входящих в эти зависимости, производим расчёт грузопропускной способности проектируемого шлюза:

tвв=1,4lc,efVвв=1,4∙3000,860=8.75 мин.

tвд=1,1lc,efVвд=1,1∙3001,160=5мин.

tвв=1,4lc,ef+l2Vвв=1,4∙300+2570.860=14.1 мин.

tвд=1,4lc,ef+l2Vвд=1,4∙300+2571,1/60=8.89 мин.

t=α3Hd∙lc,ef∙bc,ef=0.19324∙300∙20=9.96 мин

tодн=8.75+2∙9,96+4∙2+5+2=43.67 мин

tдв=2+9.96+14.1+8.89+2=36.96 мин

tср=0,25tодн+0,75tдв=0,25∙43.67+0,75∙36.96=38.63 мин

n=λ60tср=23∙6038,63=35.72

nгр=n-n0=35.72-10=25.72

Тогда эксплуатационная грузопропускная способность шлюза равна

Pгрузп=mPnгрNδφ=1∙7276.5 ∙25.72 ∙220∙0.71.2=24 017 110 т≥7 000 000 т

Следовательно, грузопропускной способности шлюза достаточно для того, чтобы обеспечить расчётный грузооборот.

7.Выбор системы питания, типов камер и голов

Системы питания судоходных шлюзов должны отвечать следующим требованиям:

- продолжительность наполнения (опорожнения) камеры шлюза должна соответствовать заданной судопропускной способности шлюза;

- режимы наполнения (опорожнения) должны обеспечивать нормальные условия стоянки в камере и работы оборудования, нормальные условия стоянки и маневрирования судов в подводных каналах;

- конструкции  элементов системы питания должны быть доступны для осмотра и ремонта, а также обеспечивать быстрое прекращение наполнения (опорожнения) камеры.

При напорах на шлюзы (расположенных на нескальном основании) более 15 м, а также при расчетном грузообороте, приближающимся к пропускной способности шлюза применяются распределительные системы питания, обеспечивающие наиболее спокойные условия отстоя судов в камере путем подачи воды в нее через продольные галереи в стенах или днище с большим числом водовыпусков.

При большом напоре на шлюз (или камеру многокамерного шлюза) следует принимать  тип камеры со сплошным железобетонным днищем, жестко связанным с камерными стенами. При камерах со сплошным железобетонным днищем, в первую очередь, выбирается тип днища: неразрезной(доковый), разрезной или временно разрезной( с предварительным напряжением).

Принимаем тип днища не разрезной (доковый), т.к. разрезные днища не целесообразны при наличии в основании грунтов с высоким коэффициентом фильтрации.

Стены камер шлюза, возводимые на нескальных грунтах, как правило, должны быть гравитационными из монолитного или сборного бетона и железобетона.

Лицевые грани камер шлюзов следует проектировать вертикальными или с уклоном в сторону засыпки не более 50:1. Наклонные грани стен должны сопрягаться с вертикальными гранями устоев голов переходным участком в продольном направлении с уклоном не более 1:5. Тыловые грани стен камер шлюзов при высоте более 10 м, как правило, следует выполнять с переменным уклоном по высоте.

Нижнюю голову проектируем в виде устоев, жестко связанных с неразрезным днищем.

8. Гидравлический расчёт водопроводной системы шлюза

Цель гидравлического расчёта – установить основные размеры элементов водопроводной системы шлюза, при которых будут обеспечены наполнение и опорожнение камер в течение определённого времени, отвечающего пропуску через шлюз заданного грузооборота, при удовлетворительных условиях отстоя и маневрирования шлюзующихся судов, а также надёжной работе конструкций и оборудования.

Гидравлический расчёт производим отдельно для наполнения и опорожнения камер.

В курсовом проекте принимаем:

а) стены камер вертикальными;

б) среднюю площадь камеры равной

Ap=1.1…1.15lc,efbc,ef=1.1∙300∙20=6600 м2

в) равномерное открывание водопроводных затворов в течение времени

, где

kc=0,3…0,5- при наполнение камер через продольные галереи tc=0.5∙9.96=4.98 мин

Условия отстоя судов оцениваются допускаемыми продольными гидродинамическими усилиями, действующими на судно водоизмещением D, находящееся при наполнении и опорожнении камеры в неустановившемся потоке.

Вычисляем водоизмещение расчетного судна в полном грузу:

D=ρ∙Kв∙ls∙bs∙S

где: ρ - плотность воды, ρ=1Тм3;

Кв- коэффициент полноты водоизмещения,   Кв=0,85;

ls=140м. – длина расчетного судна,

bs=16.5 м. – ширина расчетного судна,

S – осадка расчетного судна в полном грузу, S=4м.

g – ускорение свободного падения, g=9,81мс2.

Тогда D=10∙1∙0,85∙140∙16.5∙4=78540 кН.

По таблице получаем Flдоп.=60 кН.

Наполнение камеры шлюза.

Определяем площадь продольных галерей для однокамерных шлюзов по формуле:

Aоп=2∙Ap∙Hdμ∙t∙1-1-αc∙kc∙2∙g

μ=0,55

1-αc=0,45 для поворотного типа затвора

Aоп=2∙6600∙240,55∙9,96∙60∙1-0,45∙0,5∙2∙9,81=57,3 м2

Поперечное сечение одной галереи квадратной формы:

bоп=Aоп2=57,32=5,35 м

Проверка условия отстоя судов на продольную гидродинамическую силу Fl:

Fl≤Fl, доп

Fl=dQdt0∙Ф∙Dg∙Ac-Ams

Ф=0,6 для простых распределительных систем.

dQdt0=μ∙Aоп∙2∙g∙Hdtc=0,55∙57,3∙2∙9,81∙244.98∙60=2,28

Ac=bc, ef∙hl=20∙5,5=110 м2

Ams=β∙bs∙S=1∙16,5∙4=66 м2

Fl=2,28∙0,6∙785409,81∙110-66=249.89 кН>Fl, доп=60 кН ⇒условие не  выполняется.

Следовательно необходимо либо увеличить время шлюзования судов, либо изменить схему распределительных систем. Увеличиваем время шлюзования:

t=21 мин  tc=0.5∙21=10.5 мин

Определяем площадь продольных галерей для однокамерных шлюзов по формуле:

Aоп=2∙Ap∙Hdμ∙t∙1-1-αc∙kc∙2∙g

μ=0,55

1-αc=0,45 для поворотного типа затвора

Aоп=2∙6600∙240,55∙21∙60∙1-0,45∙0,5∙2∙9,81=27,17 м2

Поперечное сечение одной галереи квадратной формы:

bоп=Aоп2=27.172=3,68 м

Проверка условия отстоя судов на продольную гидродинамическую силу Fl:

Fl≤Fl, доп

Fl=dQdt0∙Ф∙Dg∙Ac-Ams

Ф=0,6 для простых распределительных систем.

dQdt0=μ∙Aоп∙2∙g∙Hdtc=0,55∙27,17∙2∙9,81∙2410.5∙60=0,51

Ac=bc, ef∙hl=20∙5,5=110 м2

Ams=β∙bs∙S=1∙16,5∙4=66 м2

Fl=0,51∙0,6∙785409,81∙110-66=56,21 кН<Fl, доп=60 кН ⇒условие  выполняется.

Проверяем не повлияет ли изменение времени наполнения/опорожнения камеры на грузооборот.

tодн=8.75+2∙21+4∙2+5+2=65.75 мин

tдв=2+21+14.1+8.89+2=48 мин

tср=0,25tодн+0,75tдв=0,25∙65.75+0,75∙48=52.44 мин

n=λ60tср=23∙6052.44=26.32

nгр=n-n0=26.32-10=16.32

Тогда эксплуатационная грузопропускная способность шлюза равна

Pгрузп=mPnгрNδφ=1∙7276.5 ∙16.32 ∙220∙0.71.2=15 237 807 т≥7 000 000 т

Следовательно, грузопропускной способности шлюза достаточно для того, чтобы обеспечить расчётный грузооборот.  Условие выполняется.

Заглубление центра водопроводных затворов нижней головы под наинизший навигационный уровень НБ:

ao=pсж+kg∙Hd=3+0,395∙24=12,48 м

kg=0,395 – коэффициент, зависящий  от относительного времени открывания затворов kc.

Опорожнение камеры шлюза

Площадь сечения водопроводных галерей:

Aоп=4∙Ap∙Hdμ∙t∙2-kc∙2∙g=4∙6600∙240,8∙21∙60∙2-0,6∙2∙9,81=20,69 м2

μ=0,8

kc=0,6

Наибольшие скорости течения в подходных каналах:

Vmax=QmaxAd-Ams'≤0,8…1,0мс

Ad=b+∆b∙hl=47.85+16.33∙5.5=353.0083  м2

Ams'=2∙Ams=2∙66=132 м2

tc≤0,5∙t → 10.5≤10.5 ⇒можно определить Qmax

Qmax=8∙Ap∙Hd∙1-kct∙2-kc2=8∙6600∙24∙1-0,621∙60∙2-0,62=205,24м3с

Vmax=205.24353.0083-132=0,92 ⇒условие выполняется.

9. Статические расчеты отдельных элементов  шлюза

9.1. Назначение предварительных размеров

В курсовом проекте можно принять отметку застенного дренажа открытого или закрытого типа для однокамерных шлюзов, выдвинутых в нижний бьеф, на уровне высоких нижнем бьефе гидроузла, при котором предусматривается, в случае необходимости, откачка воды из камеры. Этой же отметкой определяется высота ремонтных ворот нижней головы.

Конструктивная толщина железобетонных стен камеры шлюза вверху принимается равной 1,0 м, высота парапета-1,0 м.

Толщина железобетонных стен камер из монолитного бетона в расчетном сечении их сопряжения с днищем равна:

bст=0,18…0,22∙Hст=0,20∙33,5 м=6,7 м

Hст=Г/П+1,0-днакш=132,0 м+1,0 м-99,5 м=33,5 м

hпарапета=1,0 м,

bверх=1,0 м,

bдн=0,15∙Hст=0,15∙33,5 м=5,025 м>0.08bc,ef=0.08∙20=1,6 м, принимаем для сплошного неразрезного днища

∇дренажа=∇УНБмакс=118 м

lсек=15 м (10 шт.)

9.2 Расчетные случаи.

Проводим расчёты в эксплуатационном и ремонтном расчётных случаях.

Для каждого расчётного случая выбираются наихудшие сочетания действующих нагрузок от давления грунта, воды и удара судна. Поскольку камера шлюза находится в нижнем бьефе, то уровень воды за стенами принимаем на отметке УНБ (макс., мин.).

В эксплуатационном случае принимаем, что камера наполнена до наивысшего судоходного уровня верхнего бьефа.

В ремонтном случае – камера осушена.

Строительный случай, как правило, не определяет выбор железобетонных конструкций и площади арматуры. Результаты этого расчёта необходимы для выбора или уточнения той или иной технологии организации строительных работ.

9.3 Общие положения расчета.

Статические расчеты производятся по предельным состояниям I и II группы.

Расчеты по I группе предельных состояний производятся на расчетные нагрузки при нормативных сопротивлениях материала. К ним относятся:

- расчет на устойчивость;

- расчет на прочность.

Расчеты по II группе производятся на нормативные нагрузки при нормативных сопротивлениях материала. К ним относятся:

- расчеты на трещиностойкость;

- расчеты на величины раскрытия трещин.

При расчетах в курсовом проекте учитываем влияние реактивного давления от температурных деформаций стен путем увеличения изгибающего момента в расчетном сечении от давления грунта при песчаной обратной засыпки для стен со сплошным днищем на 30%.

Нагрузки и характеристики для расчета судоходного шлюза.

| Характеристика или нагрузка | Рассчитыв. элемент | Обозначения и норматив. значения | I эксплуатационный случай |  | Ремонтный случай |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к-т неоднород. или к-т перегрузки | расчетное значение | к-т неоднород. или к-т перегрузки | расчетное значение |
| Удельный вес грунта обратной засыпки, тс/м3 | Стены, днище | γгрн=1,7 | 0,9 | 1,53 | 1,1 | 1,87 |
| Удельный вес железобетона, тс/м3 | Стены, днище | γбн=2,4 | 0,95 | 2,28 | 0,95 | 2,28 |
| Угол внутреннего трения грунта, град. | Стены, днище | φн=30 | - | 32 | 0,95 | 28 |
| Коэффициент бокового давления покоя | Стены | λ0=0,44 | - | 0,44 | - | 0,44 |
| Боковое давление грунта в целом на глубине y | Стены и днище | γгрн∙y∙λ | 0,8 | 0,8∙γгрн∙y∙λ | 1,2 | 1,2∙γгрн∙y∙λ |
| Временная нагрузка, тс/м2 | Стены, днище | qврн=1…2 | - |  | 1,2 | 2,4 |
| Удар судна | Стены, днище | Fq | 1,2 | 1,2∙Fq | - | - |
| Давление воды на глубине y | Стены, днище | Pw | 1,0 | h | 1,0 | h |
| Модуль упругости бетона, *10-3 кгс/см2 | Стены, днище | Eбн=300 | 1,0 | 300 | 1,0 | 300 |
| Модуль упругости арматуры, *103 кгс/см2 | Стены, днище | Eан=2100 | 1,0 | 2100 | 1,0 | 2100 |

9.4 Порядок расчета.

В курсовом проекте расчет выполняем в предположении независимой работы стен и передачи всех нагрузок от них на днище. Такую условную схему принято принимать на предварительных расчетах.

Расчет выполняем после составления расчетных схем с действующими нагрузками, снятыми с 1м длины. Результаты расчета заносим в таблицу.

При подсчете вертикальных нагрузок от веса элемента грунта обратной засыпки, временной нагрузки следует учитывать в качестве внутренней силы, действующей в расчетном сечении, фильтрационное противодавление в шве:

Pф=bстH, где

bст– толщина ж/б элемента стены;

H– напор воды со стороны растянутого волокна.

Сосредоточенная горизонтальная нагрузка от удара судна приводится к нагрузке  на 1м в расчетном сечении по формуле:

F(q,max)=l(s,max)-20=140-20=120 тс=1200 кН

Fq,н=Fq,max23∙Hст=12023∙33,5=5,9 тс

Fq,р=1,2∙Fq,н=1,2∙5,9=7,08 тс =70,8 кН.

По полученным усилиям (момент, нормальные и горизонтальные силы) проводятся расчеты устойчивости отдельно стоящих стен, а также расчеты прочности и трещиностойкости ж/б элементов.

Эксплуатационный случай

Боковое давление грунта и нагрузи от навала судна при подходе его к стене камеры шлюза вычисляем по СНиП 2.06.07-87.

Рис. №1

Боковое давление вычисляем, принимая грунт в состоянии допредельного равновесия (в состоянии покоя):

Давление от грунта:

σi+1=σi+γi∙hi∙λ0

Ei=(σi+σi+1)∙hi2

λ0=0,44 – принятый коэффициент бокового давления покоя грунта,

σ0,н=σ0,р=0 тм2

σ1,н=0+1,7∙27∙0,44=20,196 тс  до отметки минимального  уровня нижнего бьефа

σ1,р=0+1,53∙27∙0,44=18,17 тс

E1,н=0+20,196∙272=272,646 тс

E1,р=0+18,17∙272=245,38 тс

σ2,н=20,196+1,1∙5,5∙0,44=22,858 тс

σ2,р=18,17+0,99∙5,5∙0,44=20,57 тс

E2,н=20,196+22,858∙5,52=118,39 тс

E2,р=18,17+20,57∙5,52=106,55 тс

– временная нагрузка на поверхности засыпки, кПа, принимаем кПа.

Давление воды на стены камеры шлюза  на глубине у определяется по формуле

E=γв∙hв22

E3,н=E3,р=1∙5,522=15,125 тс

E4,н=E4,р=1∙29,522=435,125 тс

Поперечная горизонтальная сила от навала судна принимается равной предельному значению нагрузки на бортовое перекрытие судна, кН, и определяется по формуле

F(q,max)=l(s,max)-20=140-20=120 тс=1200 кН

Сосредоточенная горизонтальная нагрузка от навала судна приводится к нагрузке  на 1 пог. м в расчётном сечении по формуле

Fq,н=Fq,max23∙Hст=12023∙33,5=5,37 тс

Fq,p=1,2∙5,37=6,44 тс

Вертикальная сила от веса грунта, находящегося между вертикальной расчётной плоскостью и тыловой гранью стены, определяется:

Сила трения по контакту:

Ti=Ei∙tg(δi+ε)

δi=0,5∙γi

ε=10°

T1,н=272,646∙tg(0,5∙1,7+10)=52,25 тс

T1,р=245,38∙tg0,5∙1,53+10=46,62 тс

T2,н=118,39∙tg0,5∙1,1+10=22,04 тс

T2,р=106,55∙tg0,5∙0,99+10=19,7 тс

Вес ж/б элемента стены:

Pi=Ai∙γi , где Ai -  площадь элемента;  γi - принятый коэффициент

P1,н=32,5∙1∙2,4=78 тс

P1,р=32,5∙1∙2,28=74,1 тс

P2,н=12∙32,5∙5,7∙2,4=222,3 тс

P2,р=1232,5∙5,7∙2,28=211,85 тс

Фильтрационное противодавление в шве:

Hф=29,5 м - напор в шве

bст=6,7 м  - толщина стенки

Pф,н=Pф,р=Hф∙bст=29,5∙6,7=197,65 тс

Расчётная схема с действующими нагрузками для определения усилий показана на рис. №1. (эпюры давления грунта построены при нормативных значениях характеристик грунта).

Данные для определения внешних сил и внутренних усилий при расчете стен камер шлюзов. Эксплуатационный

| Обозначение нагрузки |  | Площадь эпюры или значение вертикальной силы тс, (10кН) |  |  |  | Плечо относительно тО. | Изгибающий момент, тс·м (10кН) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативный |  | Расчетный |  |
|  |  | Нормативная |  | Расчетная |  |  | + | - | + | - |
| P₁ |  | 78,00 |  | 74,10 |  | 2,85 |  | 222,3 |  | 211,185 |
| P₂ |  | 222,30 |  | 211,19 |  | 0,45 |  | 100,035 |  | 95,03325 |
| T₁ |  | 52,25 |  | 46,63 |  | 1,4 | 73,15 |  | 65,2806 |  |
| T₂ |  | 22,04 |  | 19,72 |  | 3,03 | 66,7812 |  | 59,7516 |  |
| P(ф) |  | -197,65 |  | -197,65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма |  | 176,94 |  | 153,98 |  |  | -182,40 |  | -181,19 |  |
| Обозначение нагрузки |  | Площадь эпюры или значение горизонтальной силы тс, (10кН) |  |  |  | Плечо относительно тО. | Изгибающий момент, тс·м(10кН) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативный |  | Расчетный |  |
|  |  | Нормативная |  | Расчетная |  |  | + | - | + | - |
| E₁ |  | -272,63 |  | -245,37 |  | 16,01 |  | -4364,79 |  | -3928,31 |
| E₂ |  | -118,38 |  | -106,54 |  | 2,69 |  | -318,44 |  | -286,59 |
| E₃ |  | 435,13 |  | 435,13 |  | 9,83 | 4277,28 |  | 4277,28 |  |
| E₄ |  | -15,13 |  | -15,13 |  | 1,83 |  | -27,68 |  | -27,68 |
| F(q,n) |  | 5,37 |  | 6,44 |  | 32,5 | 174,53 |  | 209,30 |  |
| Сумма |  | 34,36 |  | 74,53 |  |  | -259,10 |  | 243,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | -441,51 |  | 62,81 |  |

Ремонтный случай

Боковое давление вычисляем, принимая грунт в состоянии до предельного равновесия (в состоянии покоя). При вычислении бокового давления учитываем распределённую на поверхности засыпки временную нагрузку.

Расчётная схема с действующими нагрузками для определения усилий представлена на рис. 3 (эпюра давления грунта построена при нормативных значениях характеристик грунта временной нагрузки).

При помощи расчётной схемы определяем значения действующих нагрузок и изгибающих моментов от них в расчётном сечении. Расчёт сводим в табличную форму

Горизонтальные силы:

Давление от грунта:

σi+1=σi+γi∙hi∙λ0

Ei=(σi+σi+1)∙hi2

λ0=0,44

σ0,н=2∙0,44=0,88 тм

σ0,р=2,4∙0,44=2,112 тм

σ1,н=0,88+1,7∙14∙0,44=11,352тм

σ1,р=2,112+1,87∙14∙0,44=13,6312тм

E1,н=0,88+11,352∙142=85,624 тс

E1,р=2,112+13,63∙142=110,194 тс

σ2,н=11,352+1,1∙18,5∙0,44=20,306тм

σ2,р=13,63+1,21∙18,5∙0,44=23,47тм

E2,н=20,3+11,3∙18,52=292,3 тс

E2,р=23,4+13,6∙18,52=342,25 тс

Давление от воды:

E=γв∙hв22

E3,н=E3,р=1∙18,522=171,125 тс

Вертикальные силы:

Сила трения по контакту:

Ti=Ei∙tgδi+ε

δi=0,5∙γi

ε=10°

T1,н=85,62∙tg0,5∙1,7+10=16,41 тс

T1,р=110,19∙tg0,5∙1,87+10=21,2тс

T2,н=292,3∙tg0,5∙1,1+10=54,4 тс

T2,р=342,25∙tg0,5∙1,21+10=64,08 тс

Вес ж/б элемента стены:

Pi=Ai∙γi

P1,н=32,5∙1∙2,4=78 тс

P1,р=32,5∙1∙2,28=74,1 тс

P2,н=12∙32,5∙5,7∙2,4=222,3 тс

P2,р=1232,5∙5,7∙2,28=211,85 тс

Фильтрационное противодавление в шве:

Hф=18,5 м

bст=6,7 м

Pф,н=Pф,р=Hф∙bст=18,5∙6,7=123,95 тс

Данные для определения внешних сил и внутренних усилий при расчете стен камер шлюзов.

Ремонтный случай.

| Обозначение нагрузки |  | Площадь эпюры или значение вертикальной силы тс, (10кН) |  |  |  | Плечо относительно тО. | Изгибающий момент, тс·м(10кН) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативный |  | Расчетный |  |
|  |  | Нормативная |  | Расчетная |  |  | + | - | + | - |
| P₁ |  | 78 |  | 74,1 |  | 2,85 |  | 222,3 |  | 211,185 |
| P₂ |  | 222,3 |  | 211,185 |  | 0,45 |  | 100,035 |  | 95,03325 |
| T₁ |  | 16,41 |  | 21,1 |  | 1,06 | 17,3946 |  | 22,366 |  |
| T₂ |  | 54,4 |  | 64,08 |  | 2,27 | 123,488 |  | 145,4616 |  |
| P(ф) |  | -123,95 |  | -123,95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма |  | 247,16 |  | 246,52 |  |  | -181,45 |  | -138,39 |  |
| Обозначение нагрузки |  | Площадь эпюры или значение горизонтальной силы тс, (10кН) |  |  |  | Плечо относительно тО. | Изгибающий момент, тс·м(10кН) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативный |  | Расчетный |  |
|  |  | Нормативная |  | Расчетная |  |  | + | - | + | - |
| E₁ |  | -85,62 |  | -110,19 |  | 23,78 |  | -2036,14 |  | -2620,41 |
| E₂ |  | -292,30 |  | -342,25 |  | 8,83 |  | -2581,01 |  | -3022,07 |
| E₃ |  | -171,13 |  | -171,13 |  | 6,17 |  | -1055,84 |  | -1055,84 |
| Сумма |  | -549,05 |  | -623,57 |  |  | -5672,99 |  | -6698,32 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | -5854,44 |  | -6836,71 |  |