7. Проектирование монолитного ребристого перекрытия.

7.1 Компоновка конструктивной схемы монолитного перекрытия.

Монолитное ребристое перекрытие проектируется для каркасного монолитного здания, аналогичным решению, выполненному в сборном железобетоне.

В монолитном ребристом перекрытии принимаем поперечное расположение главных балок по разбивочным осям. Второстепенные балки размещаются в продольном направлении здания по осям колонн и в четвертях пролетов с шагом L/3=5900/3=1967мм, так чтобы соотношение пролетов плиты перекрытия было больше двух. Плита в этом случае рассчитывается как балочная в направлении короткого пролета. Принимаем размеры пролетов равными 1900 мм возле колонн и 2100 мм в середине ячейки. В крайних пролетах за счет смещения оси второстепенной балки с оси колонны на 100 мм размер пролета принимается равным 2000 мм. В расчете будем учитывать только большее значение величины пролета 2100 мм.

Задаемся предварительно размерами сечений (размеры поперечных  сечений балок принимаются кратными 5 см):

- плиты:hs=8 см;

- второстепенной балки:

- главной балки:

Рис. 1. Конструктивная схема монолитного ребристого перекрытия здания:

1 – главная балка; 2 – второстепенная балка; 3 – плита;

4 – кирпичный столб; 5 – расчётная полоса плиты.

Привязку продольных и торцевых кирпичных стен принимаем δ=0,2 м; глубину опирания на стены плиты 0,12 м, второстепенной балки 0,25 м, главной балки 0,38 м.

7.2 Данные для проектирования.

Материалы для перекрытия:

Бетон – тяжелый класса В20, расчетное сопротивление осевому сжатию Rb=11,5МПа, расчетное сопротивление растяжению Rbt=0,9 МПа.

Арматура:

- для армирования плит – проволока класса В500С диаметром 3…5 мм, Rs=415 МПа.

- для армирования второстепенных балок – продольная рабочая арматура класса А500С, Rs=435 МПа; поперечная класса А240, Rsw=170 МПа, арматура сеток – проволока класса В500С.

По степени ответственности здание относится к классу II (коэффициент надежности по назначению).

7.3 Расчет и конструирование монолитного балочного перекрытия.

Расчет перекрытия состоит из последовательных расчетов его элементов: плиты, второстепенных и главных балок. При расчете элементов перекрытия можно ограничиться расчетом по несущей способности, так как при назначенных предварительно размерах поперечных сечений жесткость элементов, как правило, достаточна. В данном курсовом проекте, согласно заданию, расчет и конструирование главной балки не выполняются.

7.4 Расчет и конструирование плиты монолитного перекрытия.

7.4.1 Расчетные пролеты и нагрузки.

Для крайних пролётов расчетным является расстояние от грани крайней балки до оси опоры плиты на стене:

- в коротком направлении (между второстепенными балками)

- в длинном направлении (между главными балками) в крайних пролетах:

Для средних пролётов плиты расчётным является расстояние в свету между балками:

-  в коротком направлении (между второстепенными балками):

-  в длинном направлении (между главными балками):

Так как   плиту рассчитываем по балочной схеме в направлении коротких пролетов.

Расчет балочной плиты, загруженной равномерно распределенной нагрузкой, производится как многопролетной неразрезной балки, крайними и средними опорами для которой являются второстепенные балки. Расчетная схема плиты:

Подсчет нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия приведен в таблице 3.

Полная расчетная нагрузка на 1 погонный метр длины плиты при условной ширине 1 м будет равна кН/м;

Таблица 3. Нагрузки на монолитное балочное перекрытие

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянная: |  |  |  |
| Доска половая по лагам, δ=40 мм Цементно-песчаная стяжка, δ=30 мм Железобетонная монолитная плита перекрытия, δ=80 мм, γ=25 мм | 0,28 0,54 0,08∙25=2,0 | 1,3 1,3 1,1 | 0,36 0,70 2,20 |
| Итого постоянная нагрузка g | 2,82 |  | 3,26 |
| Временная: |  |  |  |
| Перегородки, δ=120 мм, (приведенная нагрузка, длительная) vp Полезная нагрузка (из здания) в том числе: - кратковременная vsh - длительная vlon | 0,50 2,50 1,80 0,70 | 1,2 1,2 1,2 1,2 | 0,60 3,00 2,16 0,84 |
| Итого временная нагрузка v | 5,50 |  | 6,60 |
| Временная нагрузка без учета перегородок v0 | 5,00 |  | 6,00 |
| Полная нагрузка (постоянная + временная): |  |  |  |
| Итого (g+v): | 8,32 |  | 9,86 |

7.4.2 Определение усилий в плите от внешней нагрузки.

Расчетные усилия в плите определяем с учетом их перераспределения вследствие пластических деформаций.

Расчетные изгибающие моменты в сечениях плиты вычисляются по формулам:

- в крайнем пролёте и на первой промежуточной опоре:

- в средних пролётах и на средних опорах:

Так как для рассматриваемого перекрытия , то в плитах, окаймлённых по всему контуру монолитно связанными с ними балками, изгибающие моменты в сечениях средних пролётов и над средними опорами за счёт благоприятного влияния распоров уменьшают на 20%.

Поперечные силы при расчете плит, как правило, не определяют, поскольку при рекомендуемых толщинах плиты  соблюдается условие Q≤0,5γb1Rbtbh0

7.4.2 Расчет прочности плиты по нормальным сечениям.

Значение  - граничной относительной высоты сжатой зоны определяем по формуле

ξR=xRh0=0,81+εs, elεb, ult, где

- относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного Rs;

- относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной 0,0035.

Для арматуры с физическим пределом текучести значение определяется по формуле:

εs.el=RsEs=4152∙105=0,002075

ξR=0,81+0,0020750,0035=0,502

Определяем требуемую площадь сечения рабочей продольной арматуры:

В крайних пролётах и на первых промежуточных опорах при

По приложению 10 методических указаний находим:

В средних пролётах и на средних опорах плит, не окаймлённых по всему контуру балками, при

По приложению 10 методических указаний находим:

В средних пролётах и на средних опорах плит, окаймлённых по всему контуру балками, при

По приложению 10 методических указаний находим:

7.4.3 Конструирование плиты.

Рулонные сетки с продольным направлением рабочих стержней раскатывают в направлении главных балок и стыкуют между собой внахлестку без сварки. Сетки выбираются по сортаменту сварных сеток соответствующей ширины.

Для перекрытия с плитами, окаймленными балками по четырем сторонам, принимаем основные сетки с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 23 600 мм.

В первом пролёте над первой промежуточной опорой необходимо уложить дополнительные сетки   с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 2100 мм.

Для армирования плит, не окаймленными балками по четырем сторонам,  принимаем основные сетки, с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 23 600 мм.

В первом пролёте над первой промежуточной опорой необходимо уложить дополнительные сетки   с площадью продольной рабочей арматуры , длиной 2100 мм.

7.5 	Расчет и конструирование второстепенной балки.

7.5.1 Расчетные пролеты и нагрузки.

Расчетные пролеты балки:

- для крайних пролётов балки:

- для средних пролётов балки:

Расчетная схема балки и эпюры усилий:

Нагрузки на второстепенную балку собирают с грузовой полосы, ширина которой равна шагу второстепенных балок

Расчетные нагрузки на 1 погонный метр длины второстепенной балки:

Постоянная:

- от собственной массы плиты и пола

- от собственной массы балки

Итого постоянная:

Временная:

Полная нагрузка:

Второстепенную балку рассчитываем как многопролетную неразрезную балку таврового сечения.

7.5.2 Определение усилий от внешней нагрузки во второстепенной балке.

Расчетные усилия в балке определяем с учетом их перераспределения вследствие пластических деформаций железобетона.

Расчетные изгибающие моменты в сечениях балки вычисляются по формулам:

- в крайнем пролете:

- на первой промежуточной опоре:

- на средних пролетах и опорах:

Отрицательные моменты в средних пролетах определяются в зависимости от отношения временной нагрузки к постоянной  по формуле:

В средних пролетах для сечений балки, расположенных на расстоянии 0,2lsb2 от опоры, при     (β принимается по табл. 3 МУ).

Тогда

Расчетная поперечная сила определяется по следующей формуле:

- на крайней опоре (опора А):

- на первой промежуточной опоре (опора В) слева:

- на первой промежуточной опоре (опора В) слева:

7.5.3. Расчет прочности второстепенной балки по нормальным сечениям.

Задаемся размерами поперечного сечения балки:

Для участков балки, где действуют положительные изгибающие моменты, за расчетное принимают тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. Вводимую в расчет ширину сжатой полки  принимают из условия, что ширина свеса в каждую сторону от ребра должна быть не более  половины пролета:

Так как  то принимаем

Для участков балки, где действуют отрицательные изгибающие моменты, за расчетное принимаем прямоугольное сечение шириной b=0,25м. Граничное значение относительной высоты сжатой зоны  - для арматуры класса А500С при Rs=435МПа.

Определяем требуемую площадь сечения продольной арматуры.

а) Сечение в крайнем пролете при  и положительном изгибающем моменте

Положение границы сжатой зоны бетона определим из условия:

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет сечения балки ведем как прямоугольного с шириной

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2Ø18 A500С с

б)  Сечение в среднем пролете при и положительном изгибающем моменте

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет сечения балки ведем как прямоугольного с шириной

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2Ø18 A500С с

На отрицательные пролетные и опорные изгибающие моменты сечения балки работают с полкой в растянутой зоне, поэтому рассчитываем их как прямоугольные с шириной b=25см.

в) Сечение в среднем пролете на расстоянии  0,2lsb2 от опоры при и отрицательном изгибающем моменте

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2Ø10A500С с

г)  Сечение на первой промежуточной опоре (опора В) при  и отрицательном изгибающем моменте

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 2 рулонные сетки с поперечной рабочей арматурой:

С-54В500-2505В500-100

д)  Сечение на средних опорах при  и отрицательном изгибающем моменте

По приложению 10 методических указаний находим:

Принимаем 3 рулонные сетки с поперечной рабочей арматурой:

С-64В500-2505В500-100

Опорные зоны балок армируем верхними сетками из проволоки В500С

7.5.3. Расчет прочности второстепенной балки по сечениям, наклонным к продольной оси.

Расчет второстепенной балки по бетонной полосе между наклонными трещинами:

где  - поперечная сила на первой промежуточной опоре слева, т.е. максимальная из поперечных сил на опорах.

Поскольку условие выполняется, размеры поперечного сечения балки достаточны.

Проверим необходимость постановки расчетной поперечной арматуры из условия:

Т.к. , т.е. поперечная сила, воспринимаемая бетоном, меньше действующей поперечной силы, поперечная арматура необходима на всех опорах.

Диаметр поперечных стержней (хомутов) назначаем из условия сварки с продольной рабочей арматурой, максимальный диаметр которой составляет 18 мм. Назначаем диаметр хомутов Ø6 А240. Их шаг на приопорных участках предварительно принимаем по конструктивным требованиям sw1=15см≤0,5ho=20,05 см и не превышает 30 см.

Погонное усилие в хомутах при принятых параметрах поперечного армирования:

(, sw1=15см):

qsw,1=Rsw∙Aswsw1=17∙0,5715=0,646кН/см

Расчет балки с  поперечной арматурой по наклонному сечению производится из условия:

.

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении:

; где

c – длина проекции наклонного сечения на продольную ось;

- коэффициент, учитывающий влияние вида бетона, для тяжелого бетона равен 1,5.

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении:

Из условия минимальной несущей способности балки по наклонному сечению, наиболее опасная длина проекции наклонного сечения будет равна:

Окончательно принимаем с=83см.

Тогда:

т.е. условие прочности соблюдается.

Необходимо также убедиться в том, что принятый шаг хомутов sw=15см не превышает максимального шага хомутов sw,max, при котором еще обеспечивается прочность балки по наклонному сечению между двумя соседними хомутами, т.е.

- условие выполнено.

Выясним теперь, на каком расстоянии от опор шаг поперечной арматуры может быть увеличен. Примем шаг хомутов в средней части пролета равным sw2=20см, что не превышает  sw2=0,75h0=0,75·41,5=31,1 см и менее 500 мм. Погонное усилие в хомутах для этого участка составляет:

,

что меньше минимальной интенсивности этого усилия, при которой поперечная арматура учитывается в расчете, т.е. условие не соблюдается:

qswmin=0,25γb1Rbtb=0,25∙0,9∙0,09∙25=0,506 кН/см>qsw,2=0,485 кН/см

Таким образом, мы не можем увеличить шаг поперечной арматуры, т.к. при этом усилия в ней становятся меньше минимального значения. Оставляем шаг поперечной арматуры на весь пролет без изменения шага

Условие  для опорных участков балки соблюдается с запасом.

7.5.4 Расчет и конструирование второстепенной балки.

В пролетах второстепенная балка армируется пространственными каркасами, состоящими из 2-х плоских каркасов.

Рабочая (нижняя) продольная арматура:

- в первом пролете 2Ø18 A500С;

- в среднем 2Ø18 A500С.

Верхняя продольная арматура принимается конструктивно во всех пролетах 2Ø10А500С.

Поперечная арматура во всех пролетах принимается Ø6А240 с шагом 150 мм.

Список использованной литературы:

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М.: ФГУП ЦПП, 2003.

- СНиП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.   М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). М.: ФГУП ЦПП, 2005.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-2004).          М.: ФГУП ЦПП, 2005.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. М.: ФГУП ЦПП, 2011.

- Методические указания: Каталог конструктивных элементов гражданских и административных зданий. М.: АСВ, 2009.